标识系统设计与设置说明文件

# 一、总则

## 1.1 目的

为规范本单位（或区域）标识系统的设计、制作、设置与管理，确保标识系统具备清晰的导向性、实用性、规范性和美观性，统一标识风格，明确标识功能，方便人员识别、通行及应急处置，保障各项工作有序开展，结合实际情况，制定本说明文件。

## 1.2 适用范围

本说明文件适用于本单位（或区域）内所有标识的设计、制作、安装、设置、维护及更新工作，涵盖通行导向标识、安全警示标识、应急疏散标识、功能区域标识、管理标识等各类标识，涉及办公区、生产区、生活区、疏散通道、公共区域等所有相关场所。

## 1.3 核心原则

- 清晰醒目：标识设计需简洁明了，色彩对比鲜明，文字、图案易于识别，确保不同人群（含老人、儿童、视力障碍辅助人群）在不同光线、不同距离下均能快速辨识，无视觉盲区；

- 导向准确：标识设置需贴合实际布局，导向逻辑清晰，无歧义、无遗漏，确保人员能根据标识快速找到目标区域、疏散路线或相关设施；

- 规范统一：标识的尺寸、色彩、字体、图案、安装高度等需遵循统一标准，保持整体风格一致，避免杂乱无序；

- 实用适配：结合场所功能和使用需求，合理设计标识类型和内容，兼顾实用性与美观性，避免过度设计或功能缺失；

- 安全合规：严格遵循国家相关法律法规及行业标准，尤其是应急疏散、安全警示类标识，确保设计、设置符合安全规范，助力应急处置；

- 长效耐用：选用耐用、环保、易维护的材质，适应场所环境（如高温、潮湿、户外等），确保标识长期完好，不易损坏、褪色。

# 二、标识系统设计规范

## 2.1 设计整体要求

标识设计需结合本单位（或区域）的整体风格、文化理念及场所功能，统一设计基调，确保标识与周边环境协调统一，同时突出核心功能。所有标识需包含清晰的文字、图案（如需），文字需规范、简洁，避免生僻字、歧义句；图案需简洁易懂，符合大众认知习惯，无不良导向。

## 2.2 分类设计要求

### 2.2.1 通行导向标识

核心功能为引导人员通行、指示区域方向，包括入口标识、出口标识、路线指引标识、楼层标识、区域指示标识等。

- 文字：采用清晰易读的宋体、黑体等规范字体，字体大小根据标识尺寸和观看距离合理设定，确保3-5米内可清晰识别；文字颜色与标识底色对比鲜明（如白底黑字、黄底黑字、蓝底白字），避免模糊不清；

- 图案：可搭配简单的方向箭头（直行、左转、右转、掉头等），箭头指向准确，图案线条清晰，尺寸与文字协调；

- 尺寸：根据安装位置（墙面、地面、天花板）和观看距离确定，墙面标识宽度不小于30cm，高度不小于20cm；地面标识尺寸根据通道宽度调整，确保醒目且不影响通行；

- 色彩：优先选用蓝色（导向类标准色）、白色作为主色调，避免使用过于鲜艳、刺眼的色彩，确保视觉舒适。

### 2.2.2 安全警示标识

核心功能为提醒人员注意安全、规避危险，包括禁止标识、警告标识、指令标识、提示标识等（如禁止吸烟、小心地滑、必须佩戴安全帽、安全出口提示等）。

- 文字：字体加粗，清晰醒目，明确警示内容（如“禁止吸烟”“小心坠落”），避免冗长；

- 图案：严格遵循国家规范，使用标准警示图案（如禁止类用红色圆圈加斜杠，警告类用黄色三角形加警示图案），图案清晰、规范，无变形；

- 色彩：严格按照国家标准执行——禁止标识（红底白字/图案）、警告标识（黄底黑字/图案）、指令标识（蓝底白字/图案）、提示标识（绿底白字/图案），色彩对比强烈，醒目易识别；

- 尺寸：根据危险区域范围和观看距离设定，危险区域入口处标识尺寸不小于40cm×30cm，小型警示标识（如设备旁）不小于20cm×15cm。

### 2.2.3 应急疏散标识

核心功能为紧急情况下引导人员快速疏散，包括疏散指示标志、应急照明标识、安全出口标识、疏散路线标识等，需重点保障视野清晰、导向准确。

- 文字：明确标注“安全出口”“疏散通道”“紧急疏散”等内容，字体加粗，易读性强；应急状态下可发光（应急照明标识），确保黑暗环境下清晰可见；

- 图案：搭配标准疏散箭头，箭头指向疏散方向，线条清晰，无歧义；安全出口标识需搭配“安全出口”图案，符合国家应急规范；

- 色彩：主色调为绿色（安全类标准色），搭配白色文字/图案，黑暗环境下发光标识为荧光色或冷光色，确保醒目；

- 尺寸：疏散指示标志宽度不小于20cm，高度不小于15cm；安全出口标识宽度不小于50cm，高度不小于30cm，确保远距离可识别。

### 2.2.4 功能区域标识

核心功能为标识特定区域的用途，包括办公室、会议室、卫生间、仓库、配电室、食堂等区域标识。

- 文字：明确标注区域名称（如“总经理办公室”“配电室”“卫生间”），字体规范，大小适中，与标识尺寸协调；

- 图案：可搭配简单的功能图案（如卫生间男女标识、仓库货物图案），图案简洁易懂，贴合区域功能；

- 色彩：根据区域功能设定，办公区域选用简约色调（白底灰字、浅蓝底白字），特殊功能区域（如配电室、仓库）可选用与安全警示标识呼应的色调，确保区分明显；

- 尺寸：墙面悬挂标识宽度不小于25cm，高度不小于15cm，确保门口处可清晰识别。

### 2.2.5 管理标识

核心功能为规范人员行为、明确管理要求，包括管理制度标识、责任分工标识、禁止违规行为标识等（如“请勿喧哗”“责任区：XXX”“物品摆放规范”）。

- 文字：内容简洁明了，明确管理要求，字体规范，无歧义；

- 色彩：选用简约、庄重的色调（白底黑字、灰底黑字），避免过于鲜艳，与周边环境协调；

- 尺寸：根据安装位置设定，墙面标识宽度不小于30cm，高度不小于20cm，确保清晰可见。

## 2.3 材质设计要求

- 室内标识：优先选用PVC板、亚克力板、铝合金板等材质，表面光滑、易清洁，不易褪色、变形；应急疏散标识需选用防火、阻燃材质，部分标识可搭配发光材质（如荧光板、LED灯箱）；

- 室外标识：选用耐腐蚀、抗紫外线、防水、耐磨的材质（如不锈钢板、铝合金板、防腐木），避免长期暴露在户外出现褪色、损坏、变形；

- 特殊区域标识（如配电室、潮湿区域）：选用防水、防潮、绝缘的材质，确保使用安全；

- 材质环保：所有标识材质需符合国家环保标准，无异味、无有害物质，避免对人体和环境造成影响。

# 三、标识系统设置规范

## 3.1 设置整体要求

标识设置需遵循“全面覆盖、布局合理、导向清晰、视野清晰、不影响通行”的原则，结合场所布局和人员流动路线，合理规划标识位置，确保标识无遮挡、无歧义，人员在需要时能快速找到相关标识，同时避免标识过多、过密造成视觉杂乱。

## 3.2 分类设置要求

### 3.2.1 通行导向标识

- 入口/出口标识：设置在单位（或区域）主入口、次入口及各区域出口处，安装在墙面或门楣上方，高度距地面2.2-2.5米，确保无遮挡，人员进入/离开时可快速识别；

- 路线指引标识：设置在通道拐角、交叉路口、楼梯口等关键位置，安装在墙面或天花板下方，高度距地面1.8-2.2米，箭头指向准确，提前5-10米设置预告标识，确保人员有充足时间调整路线；

- 楼层标识：设置在楼梯间、电梯口，安装在墙面显眼位置，高度距地面1.5-1.8米，清晰标注楼层编号，搭配楼层区域指引（如“3楼：办公区”）；

- 区域指示标识：设置在各区域入口处，安装在门楣上方或墙面显眼位置，高度距地面2.0-2.2米，确保人员进入区域前能清晰识别区域用途。

### 3.2.2 安全警示标识

- 危险区域标识：设置在危险区域（如配电室、易燃易爆物品存放区、高空作业区域）入口处，安装在墙面显眼位置，高度距地面1.8-2.2米，确保人员进入前能清晰看到警示内容；

- 设备旁警示标识：设置在危险设备（如机床、配电箱、消防器材）旁，安装在设备显眼位置，高度距地面1.2-1.5米，避免被设备遮挡，确保操作人员能清晰看到；

- 公共区域警示标识：设置在走廊、楼梯间、卫生间等公共区域（如小心地滑、小心碰头），安装在隐患位置前方1-2米处，高度距地面1.5-1.8米，醒目易识别；

- 警示标识需避免遮挡，周围无杂物，确保视野清晰，同时不得设置在影响通行的位置。

### 3.2.3 应急疏散标识

- 疏散指示标志：设置在疏散通道两侧墙面，高度距地面0.5-1.0米，间距不超过20米，拐角处、楼梯口必须设置，箭头指向疏散方向，确保疏散路线全程有标识指引；标识无遮挡、无损坏，应急状态下能正常发光；

- 安全出口标识：设置在安全出口门楣上方，高度距地面2.2-2.5米，确保清晰醒目，无遮挡，安全出口处无障碍物，标识与安全出口位置完全对应；

- 应急照明标识：设置在疏散通道、楼梯间、安全出口等区域，安装在天花板或墙面上方，确保黑暗环境下能自动启动，照亮疏散路线和标识，无照明盲区；

- 疏散路线标识：结合疏散预案，在疏散通道地面或墙面设置疏散路线标识，箭头指向安全集合点，确保紧急情况下人员能快速跟随标识疏散，视野清晰、无歧义。

### 3.2.4 功能区域标识

- 办公区域标识：设置在各办公室门口，安装在门楣上方或墙面显眼位置，高度距地面2.0-2.2米，与门体协调，无遮挡；

- 公共功能区域标识（卫生间、食堂、会议室）：设置在区域入口处显眼位置，安装高度距地面2.0-2.2米，可搭配导向标识，确保人员能快速找到；

- 特殊功能区域标识（配电室、仓库、消防控制室）：设置在区域入口处，安装高度距地面1.8-2.2米，搭配安全警示标识，明确区域用途和安全要求。

### 3.2.5 管理标识

- 管理制度标识：设置在各部门办公区、公共区域显眼位置，安装高度距地面1.8-2.2米，字体清晰，便于人员阅读；

- 责任分工标识：设置在责任区域显眼位置，安装高度距地面1.5-1.8米，明确责任人员和责任范围；

- 禁止违规行为标识：设置在相关区域（如会议室、图书馆）显眼位置，安装高度距地面1.5-1.8米，清晰标注禁止行为，无遮挡。

## 3.3 安装要求

- 安装牢固：标识安装需平整、牢固，避免松动、脱落，尤其是高空安装的标识，需做好固定措施，防止坠落伤人；

- 角度合理：标识安装角度需贴合人员观看习惯，墙面标识与墙面垂直，地面标识需平整，无倾斜，确保人员正面观看时清晰可见；

- 无遮挡：标识安装位置需避开障碍物（如树木、广告牌、设备），确保视野清晰，无遮挡物影响识别；

- 统一高度：同类标识安装高度需统一，避免高低不一、杂乱无序，提升整体美观度和规范性；

- 施工规范：安装过程中需避免损坏墙面、地面、天花板等设施，施工后及时清理现场，确保环境整洁。

# 四、标识系统维护与更新

## 4.1 日常维护

- 定期巡查：安排专人负责标识系统的日常巡查，每周至少巡查1次，重点检查标识的完好性、清晰度、牢固性，以及应急疏散标识的发光情况；

- 清洁保养：定期对标识进行清洁，去除表面灰尘、污渍，避免污渍遮挡文字、图案，确保标识清晰醒目；室内标识每月清洁1次，室外标识每半月清洁1次；

- 隐患整改：巡查中发现标识损坏、褪色、松动、遮挡等问题，需及时整改，更换损坏标识，加固松动标识，清理遮挡物，确保标识正常使用；应急疏散标识出现发光异常时，需立即维修或更换。

## 4.2 更新更换

- 定期更新：标识使用年限一般为3-5年，超过使用年限、出现严重褪色、变形、损坏无法修复的，需及时更新更换，确保标识始终清晰、规范；

- 场景变更更新：当场所布局、区域功能、疏散路线等发生变更时，需及时更新相关标识，删除废弃标识，新增必要标识，确保标识与实际场景一致，避免误导人员；

- 标准更新：当国家相关法律法规、行业标准发生变更时，需按照新标准更新标识，确保标识设计、设置符合最新规范；

- 更新要求：更换的标识需与原有标识风格、标准一致，确保整体统一性，更换过程中需做好临时标识，避免出现标识空缺，影响人员识别。

# 五、责任分工

- 管理部门：负责标识系统的统筹管理，制定标识设计、设置、维护计划，监督各项工作落实，审核标识设计方案，协调解决标识系统相关问题；

- 设计部门（或委托单位）：负责标识的设计工作，严格遵循本说明文件的设计规范，结合实际需求设计标识方案，确保标识符合要求；

- 施工部门（或委托单位）：负责标识的制作、安装工作，严格按照设计方案和设置规范施工，确保标识安装牢固、位置准确、无遮挡；

- 各区域责任人：负责本区域内标识的日常巡查、清洁，发现问题及时上报管理部门，配合做好标识的维护、更新工作；

- 全体人员：自觉爱护标识，不得损坏、涂改、遮挡标识，发现标识问题及时上报，共同维护标识系统的完好。

# 六、附则

- 本说明文件自发布之日起实施，由管理部门负责解释；

- 本说明文件根据实际情况变化和国家相关标准更新，修订后另行发布；

- 若标识设计、设置不符合本说明文件要求，需限期整改，逾期未整改或整改不到位的，追究相关责任人责任。

编制单位：__________

编制日期：____年____月____日