[image: image24.png]




	建筑节能设计报告书
公共建筑 甲类

	友爱路便民服务中心

	设计编号：




[image: image1.bmp]
	工程地点
	：
	河南-郑州

	建设单位
	：
	

	设计单位
	：
	

	设计人
	：
	

	校对人
	：
	

	审定人
	：
	

	报告日期
	:
	2025年12月19日


	采用软件
	: 节能设计BECS2025 
	[image: image2.png]




	软件版本
	: 20250505(PLUS)
	

	正版授权码
	: T19949299654
	

	研发单位
	: 北京绿建软件股份有限公司
	


目  录

31 建筑概况


32 设计依据


43 建筑大样


114 规定性指标检查


114.1 工程材料


124.2 围护结构做法简要说明


134.3 体形系数


144.4 窗墙比


154.5 天窗


164.6 屋顶


174.7 外墙


214.8 挑空楼板


224.9 地下车库与供暖房间之间的楼板


224.10 非供暖楼梯间与供暖房间隔墙


224.11 外窗


294.12 周边地面


304.13 采暖地下室外墙


304.14 变形缝


304.15 可开启窗扇


304.16 非中空窗面积比


304.17 规定性指标检查结论




建筑概况
	工程名称
	友爱路便民服务中心

	工程地点
	河南-郑州

	气候分区
	寒冷B区

	计算建筑面积
	地上10367㎡    地下0㎡

	建筑层数
	地上4      地下0

	建筑高度
	17.3m

	计算建筑体积
	65577.49

	计算建筑外表面积
	11397.11

	北向角度
	90

	结构类型
	

	外墙太阳辐射吸收系数
	0.16

	屋顶太阳辐射吸收系数
	0.74


设计依据
1. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021

2. 《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015

3. 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

4. 《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T31433-2015

建筑大样

[image: image3.wmf]
A_3层平面

[image: image4.wmf]
A_4层平面

[image: image5.wmf]
立面图例

[image: image6.wmf]
1层平面

[image: image7.wmf]
2层平面

[image: image8.wmf]
3层平面

[image: image9.bmp]
西南轴侧图

[image: image10.bmp]
东北轴侧图

[image: image11.bmp]
前视图

[image: image12.bmp]
后视图

规定性指标检查

工程材料

普通材料

	材料名称
	导热系数
λ
	蓄热系数
S
	密度
ρ
	比热容
Cp
	蒸汽渗透
系数u
	数据来源

	
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	kg/m3
	J/(kg.K)
	g/(m.h.kPa)
	

	水泥砂浆
	0.930
	11.370
	1800.0
	1050.0
	0.0210
	《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	混合砂浆
	0.870
	10.750
	1700.0
	1074.4
	0.0975
	《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	钢筋混凝土
	1.740
	17.200
	2500.0
	920.0
	0.0158
	《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	挤塑聚苯板(ρ=25-32)
	0.030
	0.320
	28.5
	1647.0
	0.0162
	《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700)
	0.180
	3.100
	700.0
	1050.0
	0.0998
	《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	岩棉板(ρ=60-160)
	0.041
	0.615
	110.0
	1220.0
	0.4880
	《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	c20细石混凝土(ρ=2300)
	1.510
	15.243
	2300.0
	920.0
	0.0173
	《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	轻骨料混凝土(找坡层)
	0.300
	5.000
	1050.0
	1091.3
	0.0140
	《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	玻璃棉ρ=32
	0.038
	0.357
	32.0
	1220.0
	0.4880
	JGJ/T473-2019

	隔汽层（PE薄膜）
	0.350
	864.000
	920.0
	2300.0
	0.0000
	

	抗裂砂浆（网格布）
	0.930
	11.306
	1800.0
	1050.0
	0.0140
	安徽省《公共建筑节能设计标准》DB34 T753-2007


其他材料

	材料名称
	厚度
	热阻R
	太阳辐射吸收系数
	备注

	
	mm
	(㎡K)/W
	
	

	三元乙丙(EPDM)防水卷材
	－
	－
	－
	蒸汽渗透系数标准未给出，仅供参考

	贴双面铝箔的封闭空气间层(60mm)
	60.0
	1.010
	－
	屋面热阻材料

	反射隔热涂料
	0.0
	0.000
	0.16
	


围护结构做法简要说明

1. 屋顶：屋顶构造 (K=0.281,D=4.297)：（由上到下）
    c20细石混凝土(ρ=2300) 20mm＋三元乙丙(EPDM)防水卷材 0.2mm＋水泥砂浆 20mm＋玻璃棉ρ=32 120mm＋隔汽层（PE薄膜） 0.2mm＋轻骨料混凝土(找坡层) 30mm＋钢筋混凝土 150mm＋混合砂浆 20mm
2. 外墙（填充墙）：外墙（填充墙）构造一 (K=0.277,D=5.024)：（由外到内）

    反射隔热涂料＋水泥砂浆 20mm＋抗裂砂浆（网格布） 5mm＋贴双面铝箔的封闭空气间层(60mm) 60mm＋挤塑聚苯板(ρ=25-32) 50mm＋隔汽层（PE薄膜） 0.2mm＋加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) 200mm＋混合砂浆 20mm

3. 热桥柱：热桥柱构造一 (K=0.758,D=2.469)：（由外到内）

    水泥砂浆 20mm＋贴双面铝箔的封闭空气间层(60mm) 60mm＋钢筋混凝土 200mm＋混合砂浆 20mm

4. 挑空楼板：挑空楼板构造一 (K=0.419,D=2.425)：（由上到下）

    水泥砂浆 20mm＋挤塑聚苯板(ρ=25-32) 70mm＋钢筋混凝土 120mm＋混合砂浆 20mm

5. 非供暖楼梯间与供暖房间隔墙：控温与非控温隔墙构造一 (K=0.902,D=3.764)：
    水泥砂浆 20mm＋加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) 190mm＋混合砂浆 20mm

6. 幕墙：6CEF13-69+9Ar+6C—120系列隐框幕墙单元(12) (K=1.787)：
    传热系数1.787W/㎡.K，窗太阳得热系数0.398

7. 外窗：HP70系列内平开隔热断桥铝合金窗(5+12Ar(暖边)+5+12Ar(暖边)+5Low-E中空高透玻璃) (K=1.500)：
    传热系数1.500W/㎡.K，窗太阳得热系数0.479

8. 天窗：HP70系列内平开隔热断桥铝合金窗(5+12Ar(暖边)+5+12Ar(暖边)+5Low-E中空高透玻璃) (K=1.500)：
    传热系数1.500W/㎡.K，窗太阳得热系数0.479

9. 周边地面：周边地面构造一 (K=1.258,D=1.446)：
    水泥砂浆 20mm＋挤塑聚苯板(ρ=25-32) 20mm＋钢筋混凝土 100mm

体形系数

体形系数

	外表面积(㎡)
	11397.11

	建筑体积(m3)
	65577.49

	体形系数
	0.17

	标准依据
	《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.3条

	标准要求
	应满足表3.1.3的规定(s≤0.40)

	结论
	满足


楼层信息表

	楼层
	层高(m)
	建筑面积(㎡)
	外表面积(㎡)
	计算体积(m3)

	1
	5.000
	5649.29
	1211.58
	28434.86

	2
	6.300
	4717.52
	4138.59
	32175.93

	3
	2.400
	0.00
	5190.08
	187.94

	4
	0.000
	0.00
	78.31
	0.00

	A:3
	4.200
	0.00
	0.00
	4333.01

	A:4
	1.800
	0.00
	530.90
	445.76

	A:5
	0.000
	0.00
	247.65
	0.00

	合计
	17.30
	10366.81
	11397.11
	65577.49


窗墙比

窗墙比

	朝向
	立面
	窗面积(㎡)
	墙面积(㎡)
	窗墙比

	南向
	立面1
	609.97
	1446.09
	0.42

	北向
	立面2
	634.97
	1506.33
	0.42

	东向
	立面3
	617.16
	1326.22
	0.47

	西向
	立面4
	472.57
	1363.72
	0.35


外窗表

	朝向
	立面
	编号
	尺寸
	楼层
	数量
	单个面积
（㎡）
	合计面积
（㎡）
	总面积
（㎡）

	南向
	立面1
	BLMQ
	/
	1
	/
	/
	171.14
	609.97

	
	
	BLMQ
	/
	2
	/
	/
	253.43
	

	
	
	C1212
	1.20×1.20
	3
	1
	1.44
	1.44
	

	
	
	C1524
	1.50×2.40
	1
	12
	3.60
	43.20
	

	
	
	C1524
	1.50×2.40
	2
	7
	3.60
	25.20
	

	
	
	C1536
	1.50×3.60
	2
	1
	5.40
	5.40
	

	
	
	C1812
	1.80×1.20
	A:4
	1
	2.16
	2.16
	

	
	
	C1824
	1.80×2.40
	1
	3
	4.32
	12.96
	

	
	
	C1824
	1.80×2.40
	2
	2
	4.32
	8.64
	

	
	
	C3612
	3.60×1.20
	A:4
	6
	4.32
	25.92
	

	
	
	C3624
	3.60×2.40
	2
	7
	8.64
	60.48
	

	北向
	立面2
	BLMQ
	/
	1
	/
	/
	162.39
	634.97

	
	
	BLMQ
	/
	2
	/
	/
	256.58
	

	
	
	C1224
	1.20×2.40
	1
	2
	2.88
	5.76
	

	
	
	C1224
	1.20×2.40
	2
	4
	2.88
	11.52
	

	
	
	C1512
	1.50×1.20
	3
	2
	1.80
	3.60
	

	
	
	C1524
	1.20×2.40
	1
	21
	2.88
	60.48
	

	
	
	C1524
	1.50×2.40
	1
	2
	3.60
	7.20
	

	
	
	C1524
	1.50×2.40
	2
	2
	3.60
	7.20
	

	
	
	C1524
	1.80×2.40
	2
	1
	4.32
	4.32
	

	
	
	C1536
	1.50×3.60
	1
	1
	5.40
	5.40
	

	
	
	C1536
	1.50×3.60
	2
	1
	5.40
	5.40
	

	
	
	C2424
	2.40×2.40
	1
	1
	5.76
	5.76
	

	
	
	C3624
	3.60×2.40
	2
	1
	8.64
	8.64
	

	
	
	C5424
	5.40×2.40
	2
	7
	12.96
	90.72
	

	东向
	立面3
	BLMQ
	/
	1
	/
	/
	132.98
	617.16

	
	
	BLMQ
	/
	2
	/
	/
	169.54
	

	
	
	C1224
	1.20×2.40
	1
	4
	2.88
	11.52
	

	
	
	C1224
	1.20×2.40
	2
	7
	2.88
	20.16
	

	
	
	C1236
	1.20×3.60
	1
	3
	4.32
	12.96
	

	
	
	C1524
	1.50×2.40
	1
	17
	3.60
	61.20
	

	
	
	C1524
	1.50×2.40
	2
	1
	3.60
	3.60
	

	
	
	C1536
	1.50×3.60
	1
	10
	5.40
	54.00
	

	
	
	C1812
	1.80×1.20
	A:4
	4
	2.16
	8.64
	

	
	
	C1836
	1.80×3.60
	1
	10
	6.48
	64.80
	

	
	
	C2424
	2.40×2.40
	2
	1
	5.76
	5.76
	

	
	
	C3612
	3.60×1.20
	A:4
	2
	4.32
	8.64
	

	
	
	C5424
	5.40×2.40
	2
	3
	12.96
	38.88
	

	
	
	C6024
	6.00×2.40
	2
	1
	14.40
	14.40
	

	
	
	透光门-M2421
	2.40×2.10
	1
	2
	5.04
	10.08
	

	西向
	立面4
	BLMQ
	/
	1
	/
	/
	67.50
	472.57

	
	
	BLMQ
	/
	2
	/
	/
	168.28
	

	
	
	C1524
	1.50×2.40
	1
	21
	3.60
	75.60
	

	
	
	C1524
	1.50×2.40
	2
	10
	3.60
	36.00
	

	
	
	C1536
	1.50×3.60
	1
	1
	5.40
	5.40
	

	
	
	C1824
	1.80×2.40
	2
	4
	4.32
	17.28
	

	
	
	C4224
	4.20×2.40
	2
	1
	10.08
	10.08
	

	
	
	C6615
	6.60×2.40
	1
	1
	15.84
	15.84
	

	
	
	C6615[1024]
	0.99×2.40
	1
	1
	2.37
	2.37
	

	
	
	C6615[5624]
	5.61×2.40
	1
	1
	13.47
	13.47
	

	
	
	C6624
	6.60×3.60
	1
	2
	23.76
	47.52
	

	
	
	透光门-M1521
	1.50×2.10
	1
	1
	3.15
	3.15
	

	
	
	透光门-M2421
	2.40×2.10
	1
	2
	5.04
	10.08
	


备注：同编号幕墙存在多种尺寸，表格按总面积简化输出.

天窗

天窗外遮阳类型

已启用环境遮阳.

自定义外遮阳

	序号
	编号
	夏季外遮阳系数
	冬季外遮阳系数
	平均外遮阳系数
	备注

	1
	自定义外遮阳0
	0.200
	1.000
	0.600
	


天窗屋顶比

	房间
	天窗编号
	天窗面积（㎡）
	屋顶面积（㎡）
	面积比

	1999
	TC,
	33.56
	65.02
	0.52

	2001
	TC,
	41.58
	41.58
	1.00

	2002
	TC,
	27.81
	387.64
	0.07

	2006
	TC,
	36.14
	277.24
	0.13

	2039
	TC,
	31.26
	362.15
	0.09

	2042
	TC,TC,
	0.35
	2056.61
	0.00

	2044
	TC,
	53.10
	53.10
	1.00

	2045
	TC,
	16.20
	17.01
	0.95

	2047
	TC,
	27.36
	28.95
	0.95

	2048
	TC,
	12.67
	12.67
	1.00

	整栋建筑
	280.04
	6512.07
	0.04

	标准依据
	《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.6条

	标准要求
	≤屋顶总面积的20%

	结论
	满足


天窗类型

	序号
	构造名称
	构造编号
	传热系数
	综合太阳
得热系数
	备注

	1
	HP70系列内平开隔热断桥铝合金窗(5+12Ar(暖边)+5+12Ar(暖边)+5Low-E中空高透玻璃)
	100
	1.50
	0.48
	

	平均
	
	1.50
	0.26
	

	标准依据
	《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条

	标准要求
	K≤2.4,SHGC≤0.35

	结论
	满足


屋顶

屋顶构造

	材料名称
（由上到下）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	c20细石混凝土(ρ=2300)
	20
	1.510
	15.243
	1.00
	0.013
	0.202

	三元乙丙(EPDM)防水卷材
	0.2
	－
	－
	－
	－
	－

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	玻璃棉ρ=32
	120
	0.038
	0.357
	1.00
	3.158
	1.127

	隔汽层（PE薄膜）
	0.2
	0.350
	864.000
	1.00
	0.001
	0.494

	轻骨料混凝土(找坡层)
	30
	0.300
	5.000
	1.00
	0.100
	0.500

	钢筋混凝土
	150
	1.740
	17.200
	1.00
	0.086
	1.483

	混合砂浆
	20
	0.870
	10.750
	1.00
	0.023
	0.247

	各层之和∑
	360.4
	－
	－
	－
	3.402
	4.297

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.74[默认]

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	0.28

	标准依据
	《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条

	标准要求
	S≤0.30,K≤0.40或0.30<S≤0.50,K≤0.35

	结论
	满足


外墙

外墙相关构造

外墙（填充墙）构造一

	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	反射隔热涂料
	－
	－
	－
	－
	－
	－

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	抗裂砂浆（网格布）
	5
	0.930
	11.306
	1.00
	0.005
	0.061

	贴双面铝箔的封闭空气间层(60mm)
	60
	－
	－
	－
	1.010
	－

	挤塑聚苯板(ρ=25-32)
	50
	0.030
	0.320
	1.10
	1.515
	0.533

	隔汽层（PE薄膜）
	0.2
	0.350
	864.000
	1.00
	0.001
	0.494

	加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700)
	200
	0.180
	3.100
	1.25
	0.889
	3.444

	混合砂浆
	20
	0.870
	10.750
	1.00
	0.023
	0.247

	各层之和∑
	355.2
	－
	－
	－
	3.464
	5.024

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.16[取自面材]

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	0.28

	考虑线性热桥后K
	0.28 + 335.70/3295.10 = 0.38


热桥柱构造一

	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	贴双面铝箔的封闭空气间层(60mm)
	60
	－
	－
	－
	1.010
	－

	钢筋混凝土
	200
	1.740
	17.200
	1.00
	0.115
	1.977

	混合砂浆
	20
	0.870
	10.750
	1.00
	0.023
	0.247

	各层之和∑
	300
	－
	－
	－
	1.169
	2.469

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.73[默认]

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	0.76


外墙线性热桥

	朝向
	热桥部位
	索引号
	线传热系数Ψ
[W/(m.K)]
	热桥长度L
(m)
	L*Ψ
(W/K)

	南
	外墙－屋顶
	WR-1
	0.199
	124.60
	24.80

	
	门窗左右口
	WS-1
	0.059
	183.60
	10.83

	
	门窗上口
	WU-1
	0.059
	91.80
	5.42

	
	窗下口
	WD-1
	0.059
	88.80
	5.24

	
	外墙－外墙
	WO-1
	0.076/2=0.038
	81.20
	3.09

	
	外墙－楼板
	WF-1
	0.182
	44.17
	8.04

	
	外墙－挑空楼板
	WA-1
	0.484
	58.69
	28.41

	
	外墙－内墙
	WI-1
	0.002
	56.70
	0.11

	
	合计
	
	85.93

	北
	外墙－屋顶
	WR-1
	0.199
	116.41
	23.16

	
	门窗左右口
	WS-1
	0.059
	220.20
	12.99

	
	门窗上口
	WU-1
	0.059
	91.50
	5.40

	
	窗下口
	WD-1
	0.059
	90.00
	5.31

	
	外墙－外墙
	WO-1
	0.076/2=0.038
	92.50
	3.52

	
	外墙－楼板
	WF-1
	0.182
	42.55
	7.74

	
	外墙－挑空楼板
	WA-1
	0.484
	50.44
	24.42

	
	外墙－内墙
	WI-1
	0.002
	74.95
	0.15

	
	合计
	
	82.69

	东
	外墙－屋顶
	WR-1
	0.199
	112.97
	22.48

	
	门窗左右口
	WS-1
	0.059
	343.20
	20.25

	
	门窗上口
	WU-1
	0.059
	115.80
	6.83

	
	窗下口
	WD-1
	0.059
	115.80
	6.83

	
	外墙－外墙
	WO-1
	0.076/2=0.038
	122.50
	4.66

	
	外墙－楼板
	WF-1
	0.182
	36.06
	6.56

	
	外墙－挑空楼板
	WA-1
	0.484
	34.24
	16.57

	
	外墙－内墙
	WI-1
	0.002
	83.00
	0.17

	
	合计
	
	84.35

	西
	外墙－屋顶
	WR-1
	0.199
	126.64
	25.20

	
	门窗左右口
	WS-1
	0.059
	221.40
	13.06

	
	门窗上口
	WU-1
	0.059
	92.10
	5.43

	
	窗下口
	WD-1
	0.059
	85.80
	5.06

	
	外墙－外墙
	WO-1
	0.076/2=0.038
	115.10
	4.37

	
	外墙－楼板
	WF-1
	0.182
	35.71
	6.50

	
	外墙－挑空楼板
	WA-1
	0.484
	47.55
	23.01

	
	外墙－内墙
	WI-1
	0.002
	45.95
	0.09

	
	合计
	
	82.74

	总计
	
	335.70


热桥节点图

	外墙－屋顶：WR-1
	门窗左右口：WS-1

	[image: image13.bmp]
	[image: image14.bmp]


	门窗上口：WU-1
	窗下口：WD-1

	[image: image15.bmp]
	[image: image16.bmp]


	外墙－外墙：WO-1
	外墙－楼板：WF-1

	[image: image17.bmp]
	[image: image18.bmp]


	外墙－挑空楼板：WA-1
	外墙－内墙：WI-1

	[image: image19.bmp]
	[image: image20.bmp]


标准指定的外墙平均传热系数计算方法

采用基于二维传热计算的线性传热系数方法，一个单元墙体的平均传热系数用下式计算：
[image: image21.png]vl
Ky = K + 220



     W/(m2K)
式中  Km  —— 单元墙体的平均传热系数，W/(m2K)；
K  ——  单元墙体的主断面传热系数，W/(m2K)；
ψj    ——  单元墙体上的第j个结构性热桥的线传热系数，W/(mK)；
               lj  ——   单元墙体第j个结构性热桥的计算长度，m；
               A  ——  单元墙体的面积， m2
外墙平均热工特性

1.　南向

	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性
指标D
	太阳辐射
吸收系数

	外墙（填充墙）构造一
	主墙体
	829.83
	1.000
	0.28
	5.02
	0.16

	考虑线性热桥后K
	0.28 + 85.93/829.83 = 0.38


2.　北向

	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性
指标D
	太阳辐射
吸收系数

	外墙（填充墙）构造一
	主墙体
	868.22
	1.000
	0.28
	5.02
	0.16

	考虑线性热桥后K
	0.28 + 82.69/868.22 = 0.38


3.　东向

	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性
指标D
	太阳辐射
吸收系数

	外墙（填充墙）构造一
	主墙体
	705.91
	1.000
	0.28
	5.02
	0.16

	考虑线性热桥后K
	0.28 + 84.35/705.91 = 0.40


4.　西向

	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性
指标D
	太阳辐射
吸收系数

	外墙（填充墙）构造一
	主墙体
	891.15
	1.000
	0.28
	5.02
	0.16

	考虑线性热桥后K
	0.28 + 82.74/891.15 = 0.37


5.　总体

	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性
指标D
	太阳辐射
吸收系数

	外墙（填充墙）构造一
	主墙体
	3295.10
	1.000
	0.28
	5.02
	0.16

	考虑线性热桥后K
	0.28 + 335.70/3295.10 = 0.38

	标准依据
	《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条

	标准要求
	S≤0.30,K≤0.50或0.30<S≤0.50,K≤0.45

	结论
	满足


挑空楼板

挑空楼板构造一

	材料名称
（由上到下）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	挤塑聚苯板(ρ=25-32)
	70
	0.030
	0.320
	1.10
	2.121
	0.747

	钢筋混凝土
	120
	1.740
	17.200
	1.00
	0.069
	1.186

	混合砂浆
	20
	0.870
	10.750
	1.00
	0.023
	0.247

	各层之和∑
	230
	－
	－
	－
	2.235
	2.425

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	0.42

	标准依据
	《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条

	标准要求
	S≤0.30,K≤0.50或0.30<S≤0.50,K≤0.45

	结论
	满足


地下车库与供暖房间之间的楼板


本工程无此项围护结构

非供暖楼梯间与供暖房间隔墙

控温与非控温隔墙构造一

	材料名称
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700)
	190
	0.180
	3.100
	1.25
	0.844
	3.272

	混合砂浆
	20
	0.870
	10.750
	1.00
	0.023
	0.247

	各层之和∑
	230
	－
	－
	－
	0.889
	3.764

	传热系数K=1/(0.22+∑R)
	0.90

	标准依据
	《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条

	标准要求
	K≤1.2

	结论
	满足


外窗

外窗构造

	序号
	构造名称
	构造
编号
	传热系数
	窗太阳
得热系数
	可见光透射比

	1
	6CEF13-69+9Ar+6C—120系列隐框幕墙单元(12)
	80
	1.79
	0.40
	0.600

	
	
	窗编号

	
	
	BLMQ

	
	来源：《温和地区居住建筑与公共建筑构造图集》(玻璃幕墙) 滇15SJ6∕7-2

	2
	HP70系列内平开隔热断桥铝合金窗(5+12Ar(暖边)+5+12Ar(暖边)+5Low-E中空高透玻璃)
	18
	1.50
	0.48
	0.510

	
	
	窗编号

	
	
	C1224，C1236，C1524，C1536，C1812，C1836，C2424，C3612，C5424，C6024，透光门-M2421，C1824，C4224，C6615，C6615[1024]，C6615[5624]，C6624，透光门-M1521，C1212，C3624，C1512

	
	来源：《实测数据》


外遮阳类型

已启用环境遮阳.

平板外遮阳

[image: image22.jpg]-

ay  VeTEEAREAL
—

£y,

B EER




	序号
	编号
	水平挑出Ah (m)
	距离上沿Eh (m)
	垂直挑出Av (m)
	距离边沿Ev (m)
	挡板高Dh (m)
	挡板透射η*

	1
	窗洞自遮阳100
	0.100
	0.000
	0.100
	0.000
	0.000
	0.000


固定百叶外遮阳

[image: image23.jpg]L7 ]

AEER

B, €





	序号
	编号
	挑出
A (m)
	百叶间距
B+C (m)
	下垂
C (m)

	1
	固定百叶外遮阳0
	0.200
	0.400
	0.200


平均传热系数

1. 南向：

立面1

	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积
（㎡）
	总面积
（㎡）
	构造
编号
	传热系数

	1
	BLMQ
	1
	/
	/
	171.14
	80
	1.787

	2
	BLMQ
	2
	/
	/
	253.43
	80
	1.787

	3
	C1212
	3
	1
	1.44
	1.44
	18
	1.500

	4
	C1524
	1
	12
	3.60
	43.20
	18
	1.500

	5
	C1524
	2
	7
	3.60
	25.20
	18
	1.500

	6
	C1536
	2
	1
	5.40
	5.40
	18
	1.500

	7
	C1812
	A:4
	1
	2.16
	2.16
	18
	1.500

	8
	C1824
	1
	3
	4.32
	12.96
	18
	1.500

	9
	C1824
	2
	2
	4.32
	8.64
	18
	1.500

	10
	C3612
	A:4
	6
	4.32
	25.92
	18
	1.500

	11
	C3624
	2
	7
	8.64
	60.48
	18
	1.500

	立面总面积(㎡)
	609.97
	立面平均传热系数
	1.700


2. 北向：

立面2

	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积
（㎡）
	总面积
（㎡）
	构造
编号
	传热系数

	1
	BLMQ
	1
	/
	/
	162.39
	80
	1.787

	2
	BLMQ
	2
	/
	/
	256.58
	80
	1.787

	3
	C1224
	1
	2
	2.88
	5.76
	18
	1.500

	4
	C1224
	2
	4
	2.88
	11.52
	18
	1.500

	5
	C1512
	3
	2
	1.80
	3.60
	18
	1.500

	6
	C1524
	1
	21
	2.88
	60.48
	18
	1.500

	7
	C1524
	1
	2
	3.60
	7.20
	18
	1.500

	8
	C1524
	2
	2
	3.60
	7.20
	18
	1.500

	9
	C1524
	2
	1
	4.32
	4.32
	18
	1.500

	10
	C1536
	1
	1
	5.40
	5.40
	18
	1.500

	11
	C1536
	2
	1
	5.40
	5.40
	18
	1.500

	12
	C2424
	1
	1
	5.76
	5.76
	18
	1.500

	13
	C3624
	2
	1
	8.64
	8.64
	18
	1.500

	14
	C5424
	2
	7
	12.96
	90.72
	18
	1.500

	立面总面积(㎡)
	634.97
	立面平均传热系数
	1.689


3. 东向：

立面3

	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积
（㎡）
	总面积
（㎡）
	构造
编号
	传热系数

	1
	BLMQ
	1
	/
	/
	132.98
	80
	1.787

	2
	BLMQ
	2
	/
	/
	169.54
	80
	1.787

	3
	C1224
	1
	4
	2.88
	11.52
	18
	1.500

	4
	C1224
	2
	7
	2.88
	20.16
	18
	1.500

	5
	C1236
	1
	3
	4.32
	12.96
	18
	1.500

	6
	C1524
	1
	17
	3.60
	61.20
	18
	1.500

	7
	C1524
	2
	1
	3.60
	3.60
	18
	1.500

	8
	C1536
	1
	10
	5.40
	54.00
	18
	1.500

	9
	C1812
	A:4
	4
	2.16
	8.64
	18
	1.500

	10
	C1836
	1
	10
	6.48
	64.80
	18
	1.500

	11
	C2424
	2
	1
	5.76
	5.76
	18
	1.500

	12
	C3612
	A:4
	2
	4.32
	8.64
	18
	1.500

	13
	C5424
	2
	3
	12.96
	38.88
	18
	1.500

	14
	C6024
	2
	1
	14.40
	14.40
	18
	1.500

	15
	透光门-M2421
	1
	2
	5.04
	10.08
	18
	1.500

	立面总面积(㎡)
	617.16
	立面平均传热系数
	1.641


4. 西向：

立面4

	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积
（㎡）
	总面积
（㎡）
	构造
编号
	传热系数

	1
	BLMQ
	1
	/
	/
	67.50
	80
	1.787

	2
	BLMQ
	2
	/
	/
	168.28
	80
	1.787

	3
	C1524
	1
	21
	3.60
	75.60
	18
	1.500

	4
	C1524
	2
	10
	3.60
	36.00
	18
	1.500

	5
	C1536
	1
	1
	5.40
	5.40
	18
	1.500

	6
	C1824
	2
	4
	4.32
	17.28
	18
	1.500

	7
	C4224
	2
	1
	10.08
	10.08
	18
	1.500

	8
	C6615
	1
	1
	15.84
	15.84
	18
	1.500

	9
	C6615[1024]
	1
	1
	2.37
	2.37
	18
	1.500

	10
	C6615[5624]
	1
	1
	13.47
	13.47
	18
	1.500

	11
	C6624
	1
	2
	23.76
	47.52
	18
	1.500

	12
	透光门-M1521
	1
	1
	3.15
	3.15
	18
	1.500

	13
	透光门-M2421
	1
	2
	5.04
	10.08
	18
	1.500

	立面总面积(㎡)
	472.57
	立面平均传热系数
	1.643


综合太阳得热系数

1. 南向：

立面1

	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造
编号
	窗太阳
得热系数
	遮阳类型
或编号
	外遮阳系数
(含环境遮阳)
	综合太阳
得热系数

	1
	BLMQ
	1
	/
	/
	171.14
	80
	0.398
	窗洞自遮阳100
	0.000~0.278
	0.000~0.111

	2
	BLMQ
	2
	/
	/
	253.43
	80
	0.398
	固定百叶外遮阳0
	0.015~0.033
	0.006~0.013

	3
	C1212
	3
	1
	1.44
	1.44
	18
	0.479
	窗洞自遮阳100
	0.891
	0.427

	4
	C1524
	1
	12
	3.60
	43.20
	18
	0.479
	窗洞自遮阳100
	1.000
	0.479

	5
	C1524
	2
	7
	3.60
	25.20
	18
	0.479
	固定百叶外遮阳0
	0.183~0.184
	0.088~0.088

	6
	C1536
	2
	1
	5.40
	5.40
	18
	0.479
	固定百叶外遮阳0
	0.185
	0.089

	7
	C1812
	A:4
	1
	2.16
	2.16
	18
	0.479
	窗洞自遮阳100
	0.905
	0.433

	8
	C1824
	1
	3
	4.32
	12.96
	18
	0.479
	窗洞自遮阳100
	1.000
	0.479

	9
	C1824
	2
	2
	4.32
	8.64
	18
	0.479
	固定百叶外遮阳0
	0.181
	0.087

	10
	C3612
	A:4
	6
	4.32
	25.92
	18
	0.479
	窗洞自遮阳100
	0.916~0.920
	0.439~0.441

	11
	C3624
	2
	7
	8.64
	60.48
	18
	0.479
	固定百叶外遮阳0
	0.171
	0.082

	立面总面积(㎡)
	609.97
	立面平均综合太阳得热系数
	0.102


2. 北向：

立面2

	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造
编号
	窗太阳
得热系数
	遮阳类型
或编号
	外遮阳系数
(含环境遮阳)
	综合太阳
得热系数

	1
	BLMQ
	1
	/
	/
	162.39
	80
	0.398
	窗洞自遮阳100
	0.112~0.207
	0.045~0.082

	2
	BLMQ
	2
	/
	/
	256.58
	80
	0.398
	固定百叶外遮阳0
	0.020~0.037
	0.008~0.015

	3
	C1224
	1
	2
	2.88
	5.76
	18
	0.479
	窗洞自遮阳100
	1.000
	0.479

	4
	C1224
	2
	4
	2.88
	11.52
	18
	0.479
	固定百叶外遮阳0
	0.285
	0.137

	5
	C1512
	3
	2
	1.80
	3.60
	18
	0.479
	窗洞自遮阳100
	0.906~0.910
	0.434~0.436

	6
	C1524
	1
	21
	2.88
	60.48
	18
	0.479
	窗洞自遮阳100
	1.000
	0.479

	7
	C1524
	1
	2
	3.60
	7.20
	18
	0.479
	窗洞自遮阳100
	1.000
	0.479

	8
	C1524
	2
	2
	3.60
	7.20
	18
	0.479
	固定百叶外遮阳0
	0.276~0.277
	0.132~0.133

	9
	C1524
	2
	1
	4.32
	4.32
	18
	0.479
	固定百叶外遮阳0
	0.273
	0.131

	10
	C1536
	1
	1
	5.40
	5.40
	18
	0.479
	窗洞自遮阳100
	1.000
	0.479

	11
	C1536
	2
	1
	5.40
	5.40
	18
	0.479
	固定百叶外遮阳0
	0.278
	0.133

	12
	C2424
	1
	1
	5.76
	5.76
	18
	0.479
	窗洞自遮阳100
	1.000
	0.479

	13
	C3624
	2
	1
	8.64
	8.64
	18
	0.479
	固定百叶外遮阳0
	0.261
	0.125

	14
	C5424
	2
	7
	12.96
	90.72
	18
	0.479
	固定百叶外遮阳0
	0.257
	0.123

	立面总面积(㎡)
	634.97
	立面平均综合太阳得热系数
	0.109


3. 东向：

立面3

	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造
编号
	窗太阳
得热系数
	遮阳类型
或编号
	外遮阳系数
(含环境遮阳)
	综合太阳
得热系数

	1
	BLMQ
	1
	/
	/
	132.98
	80
	0.398
	窗洞自遮阳100
	0.004~0.284
	0.002~0.113

	2
	BLMQ
	2
	/
	/
	169.54
	80
	0.398
	固定百叶外遮阳0
	0.029~0.033
	0.011~0.013

	3
	C1224
	1
	4
	2.88
	11.52
	18
	0.479
	窗洞自遮阳100
	0.110~1.000
	0.053~0.479

	4
	C1224
	2
	7
	2.88
	20.16
	18
	0.479
	固定百叶外遮阳0
	0.227
	0.109

	5
	C1236
	1
	3
	4.32
	12.96
	18
	0.479
	
	1.000
	0.479

	6
	C1524
	1
	17
	3.60
	61.20
	18
	0.479
	窗洞自遮阳100
	0.000~1.000
	0.000~0.479

	7
	C1524
	2
	1
	3.60
	3.60
	18
	0.479
	固定百叶外遮阳0
	0.221
	0.106

	8
	C1536
	1
	10
	5.40
	54.00
	18
	0.479
	窗洞自遮阳100
	1.000
	0.479

	9
	C1812
	A:4
	4
	2.16
	8.64
	18
	0.479
	窗洞自遮阳100
	0.904
	0.433

	10
	C1836
	1
	10
	6.48
	64.80
	18
	0.479
	
	1.000
	0.479

	11
	C2424
	2
	1
	5.76
	5.76
	18
	0.479
	固定百叶外遮阳0
	0.213
	0.102

	12
	C3612
	A:4
	2
	4.32
	8.64
	18
	0.479
	窗洞自遮阳100
	0.918
	0.440

	13
	C5424
	2
	3
	12.96
	38.88
	18
	0.479
	固定百叶外遮阳0
	0.204
	0.098

	14
	C6024
	2
	1
	14.40
	14.40
	18
	0.479
	固定百叶外遮阳0
	0.204
	0.098

	15
	透光门-M2421
	1
	2
	5.04
	10.08
	18
	0.479
	窗洞自遮阳100
	0.225~0.246
	0.108~0.118

	立面总面积(㎡)
	617.16
	立面平均综合太阳得热系数
	0.162


4. 西向：

立面4

	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造
编号
	窗太阳
得热系数
	遮阳类型
或编号
	外遮阳系数
(含环境遮阳)
	综合太阳
得热系数

	1
	BLMQ
	1
	/
	/
	67.50
	80
	0.398
	窗洞自遮阳100
	0.113~0.179
	0.045~0.071

	2
	BLMQ
	2
	/
	/
	168.28
	80
	0.398
	固定百叶外遮阳0
	0.022~0.050
	0.009~0.020

	3
	C1524
	1
	21
	3.60
	75.60
	18
	0.479
	窗洞自遮阳100
	0.000~1.000
	0.000~0.479

	4
	C1524
	2
	10
	3.60
	36.00
	18
	0.479
	固定百叶外遮阳0
	0.228~0.253
	0.109~0.121

	5
	C1536
	1
	1
	5.40
	5.40
	18
	0.479
	窗洞自遮阳100
	1.000
	0.479

	6
	C1824
	2
	4
	4.32
	17.28
	18
	0.479
	固定百叶外遮阳0
	0.234~0.250
	0.112~0.120

	7
	C4224
	2
	1
	10.08
	10.08
	18
	0.479
	固定百叶外遮阳0
	0.241
	0.115

	8
	C6615
	1
	1
	15.84
	15.84
	18
	0.479
	窗洞自遮阳100
	0.266
	0.127

	9
	C6615[1024]
	1
	1
	2.37
	2.37
	18
	0.479
	窗洞自遮阳100
	0.162
	0.078

	10
	C6615[5624]
	1
	1
	13.47
	13.47
	18
	0.479
	窗洞自遮阳100
	0.162
	0.078

	11
	C6624
	1
	2
	23.76
	47.52
	18
	0.479
	
	1.000
	0.479

	12
	透光门-M1521
	1
	1
	3.15
	3.15
	18
	0.479
	
	1.000
	0.479

	13
	透光门-M2421
	1
	2
	5.04
	10.08
	18
	0.479
	窗洞自遮阳100
	0.005~0.015
	0.002~0.007

	立面总面积(㎡)
	472.57
	立面平均综合太阳得热系数
	0.128


总体热工

	朝向
	立面
	面积
	传热系数
	综合太阳得热系数
	窗墙比
	标准要求
	结论

	南向
	立面1
	609.97
	1.70
	0.10
	0.42
	K≤1.90, SHGC≤0.40
	满足

	北向
	立面2
	634.97
	1.69
	0.11
	0.42
	K≤1.90, SHGC(不要求)
	满足

	东向
	立面3
	617.16
	1.64
	0.16
	0.47
	K≤1.90, SHGC≤0.40
	满足

	西向
	立面4
	472.57
	1.64
	0.13
	0.35
	K≤2.00, SHGC≤0.40
	满足

	综合平均
	
	2334.66
	1.67
	0.13
	0.41
	
	

	标准依据
	《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条

	标准要求
	应满足表3.1.10-3的规定

	结论
	满足


注：本表所统计的外窗包含凸窗。

周边地面

周边地面构造一

	材料名称
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	挤塑聚苯板(ρ=25-32)
	20
	0.030
	0.320
	1.10
	0.606
	0.213

	钢筋混凝土
	100
	1.740
	17.200
	1.00
	0.057
	0.989

	各层之和∑
	140
	－
	－
	－
	0.685
	1.446

	保温材料层R
	0.61

	标准依据
	《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条

	标准要求
	R≥0.60

	结论
	满足


备注：用灰色显示的材料是非保温材料。

采暖地下室外墙


本工程无此项围护结构

变形缝


本工程无此项围护结构

可开启窗扇

	通风换气装置
	不满足自然通风房间设置机械通风换气装置

	标准依据
	《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.14条

	标准要求
	主要功能房间外窗(含透光幕墙)应设置可开启窗扇或通风换气装置

	结论
	满足


非中空窗面积比

	朝向
	立面
	非中空玻璃
面积(㎡)
	透光面积(㎡)
	非中空面积比
	限值
	结论

	南向
	立面1
	0.00
	609.97
	0.00
	0.15
	满足

	北向
	立面2
	0.00
	634.97
	0.00
	0.15
	满足

	东向
	立面3
	0.00
	617.16
	0.00
	0.15
	满足

	西向
	立面4
	0.00
	472.57
	0.00
	0.15
	满足

	标准依据
	《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.13条

	标准要求
	非中空玻璃的面积≤同一立面透光面积的15%

	结论
	满足


规定性指标检查结论

	序号
	检查项
	结论
	可否性能权衡

	1
	体形系数
	满足
	

	2
	天窗屋顶比
	满足
	

	3
	天窗类型
	满足
	

	4
	屋顶
	满足
	

	5
	外墙
	满足
	

	6
	挑空楼板
	满足
	

	7
	非供暖楼梯间与供暖房间隔墙
	满足
	

	8
	外窗
	满足
	

	9
	周边地面
	满足
	

	10
	可开启窗扇
	满足
	

	11
	非中空窗面积比
	满足
	

	结论
	满足
	


□说明：本工程所有规定性指标满足《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021的规定。
 3 / 3

[image: image24.png]