一、建筑门窗（幕墙）图纸、抗风压 / 水密性能设计文件

一、工程概况

项目名称：新生 幼儿园建筑设计

建设地点：柳州市鱼峰区会展路

建筑概况：3 层钢筋混凝土框架结构幼儿园，建筑高度≤12m，主要功能为幼儿活动室、寝室、多功能厅等

门窗概况：外窗以铝合金平开窗 / 推拉窗为主，外门为木质 / 金属平开门，无幕墙设计；门窗主要朝向为南北向，满足幼儿活动室采光通风需求

二、设计依据

国家规范：《建筑门窗、幕墙抗风压性能分级及检测方法》《建筑水密、气密性能分级及检测方法》《托儿所、幼儿园建筑设计规范》

地域参数：柳州地区基本风压 0.35kN/㎡，地面粗糙度类别 B 类，夏季多雨、台风影响较小

其他：建筑总平面图、立面图、结构计算书

三、门窗抗风压性能设计

性能等级：根据《建筑门窗、幕墙抗风压性能分级及检测方法》，本项目门窗抗风压性能等级确定为3 级（安全压差≥2.0kPa），满足柳州地区 3 层幼儿园建筑安全要求

计算依据：

基本风压：w₀=0.35kN/㎡

高度变化系数：建筑高度≤15m，取 1.0

风荷载体型系数：门窗部位取 1.2

计算风压：w=w₀×β×μ_z×μ_s=0.35×1.5×1.0×1.2=0.63kN/㎡（β 为风振系数）

构造保障：

铝合金型材壁厚：外窗主型材壁厚≥1.4mm，外门主型材壁厚≥2.0mm

五金配置：平开窗采用多点锁具，推拉窗设置防脱落装置，确保风压作用下门窗不松动、不脱落

连接节点：门窗框与墙体采用膨胀螺栓 + 防腐木砖连接，间距≤500mm，满足抗拔承载力要求

四、门窗水密性能设计

性能等级：结合柳州夏季多雨气候，确定水密性能等级为3 级（压力差≥250Pa），防止雨水渗漏

构造措施：

等压原理设计：门窗框扇间设置等压腔，配置密封胶条（三元乙丙材质），形成多道密封

排水系统：外窗下框开设排水孔，孔径≥5mm，间距≤300mm，及时排出渗入腔体内的雨水

防水密封：框与墙体缝隙采用聚氨酯发泡剂填充，外侧打耐候密封胶，厚度≥5mm，避免雨水渗透

特殊部位处理：幼儿活动室窗台部位设置滴水线，防止雨水沿窗台倒灌；外门底部设置门槛 + 密封条，阻断雨水渗入室内

外窗气密性
	最不利气密性等级
	8级（门窗编号：）

	标准依据
	《近零能耗建筑技术标准》第6.1.4条，分级与检测方法《建筑幕墙、门窗通用技术条件》(GB/T31433-2015)

	标准要求
	外窗及外门户门气密性不宜低于《建筑幕墙、门窗通用技术条件》(GB/T31433-2015)的8级

	结论
	适宜


外门气密性
	最不利气密性等级
	8级（门窗编号：M1521）

	标准依据
	《近零能耗建筑技术标准》第6.1.4条，分级与检测方法《建筑幕墙、门窗通用技术条件》(GB/T31433-2015)

	标准要求
	外窗及外门户门气密性不宜低于《建筑幕墙、门窗通用技术条件》(GB/T31433-2015)的6级

	结论
	适宜


[image: image1.jpg][R) £

] N AR () -
A Witws o W M
- Pu1221 1200 200 | 1
R P22l 1200 2100 | 1
T6—FIFATI-RUs12 PNI221 1200 2100 | 46
800 x 2100mn 500 200 | 6
AR 1
1200 x 2400mm 1200 200 | 3
o 1200 x 1500m 1200 1500 | 2
e T 600 200 | 6
T 1523 1500 200 | 2
U BB BT 10 Pi1221 1400 200 | 1





