总平面布局：通过建筑朝向与间距优化，将幼儿活动室、寝室等主要功能房间布置于远离城市道路与噪声源的一侧；
围护结构：外墙采用蒸压加气混凝土砌块 + 隔声砂浆，外窗采用中空断桥铝合金隔声窗，门窗缝隙做密封处理，提升整体隔声性能；
设备降噪：锅炉房、风机房等设备机房设置减振基础、消声器与隔声罩，管道采用柔性连接与隔声包裹；
景观隔声：沿场地边界设置乔灌草复层隔声绿带，利用植物群落衰减噪声，同时搭配隔声屏障强化降噪效果。
