景观专业图纸及设计说明
1. 设计总说明
项目概况：本项目设置室外景观水体（有效容积约 50m³），以雨水为主要补水量，采用生态设施削减径流污染，并利用水生动植物保障水体水质，营造自然生态景观。
设计依据：
《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019
《海绵城市建设技术指南》
《室外排水设计标准》GB 50014-2021
核心设计要点：
雨水收集与净化：屋面及硬化地面雨水经下凹式绿地→植草沟→沉淀池三级生态设施预处理后，再进入景观水体，有效削减径流中悬浮物、氮磷等污染物；
生态水处理：水体中配置沉水植物（苦草、黑藻）、浮叶植物（睡莲）、挺水植物（芦苇），并投放滤食性鱼类（鲢鱼、鳙鱼）、底栖动物（螺、蚌），构建完整水生态系统，保障水质稳定；
水量平衡：雨水补水量占水体蒸发量的 70%（＞60%），满足雨水利用要求。
2. 图纸清单
景观总平面图（标注景观水体、下凹式绿地、植草沟位置）
雨水径流净化流程图（展示预处理设施与水体连接关系）
生态水处理布置图（标注水生植物、动物投放区域）
