结构专业图纸与设计说明
1. 结构概况

外部设施均与主体结构钢筋混凝土构件可靠连接，同步设计受力体系

设计使用年限：与主体一致（50 年），安全等级二级

2. 设计依据

规范：《混凝土结构设计规范》《钢结构设计规范》《建筑抗震设计规范》

荷载：风荷载 0.63kN/㎡、活载（空调 / 花池）2.0kN/㎡、雪载（柳州可忽略）

3. 结构设计要点

空调挑板：钢筋混凝土现浇，板厚 120mm，配筋 Φ10@150 双层双向，与主体梁 / 墙植筋连接，抗倾覆满足规范

遮阳构件：铝合金型材 + 钢支架，支架与外墙预埋件焊接，焊缝高度≥6mm，抗风承载力≥0.8kPa

花池结构：砌体 + 混凝土压顶，压顶与墙体植筋连接，避免开裂渗漏

检修通道：屋面 / 外墙检修通道设防滑踏步，栏杆承载力≥1.0kN/m

4. 图纸清单

[image: image1.png]



一层柱网
[image: image2.png]@

§

£

»

@

®




二层柱网
[image: image3.png]



三层柱网
