一、人车分流专项设计文件
（一）设计总说明
项目概况：新生 幼儿园，服务对象为 3-6 岁幼儿，重点保障幼儿步行安全，避免人车混行风险。
设计依据：
《托儿所、幼儿园建筑设计规范》JGJ 39-2016
《城市道路工程设计规范》CJJ 37-2012
《民用建筑设计统一标准》GB 50352-2019
核心设计目标：
实现机动车与行人、非机动车完全物理分流，杜绝车辆进入幼儿活动及通行区域；
构建安全、连续的步行 / 自行车交通系统，适配幼儿及家长的出行需求。
（二）人车分流设计方案
	分流类型
	设计措施
	安全保障效果

	机动车流线
	1. 机动车出入口设置于园区西侧次入口，与主入口（幼儿步行入口）分离；2. 园区内设置环形机动车道，仅用于接送临时停靠，车道宽度≥4.5m；3. 机动车停靠区设置于园区边缘，距离建筑入口≥15m，并设置隔离护栏，禁止车辆进入步行区；4. 机动车道与步行区之间设置绿化隔离带（宽度≥1.5m）+ 护栏，实现物理隔离
	完全避免机动车与幼儿步行路径交叉，从源头消除人车混行风险

	步行 / 自行车流线
	1. 主入口为纯步行入口，仅允许行人、非机动车（家长接送自行车）进入；2. 步行系统连接主入口→建筑入口→幼儿活动区，形成连续无障碍步行路径，宽度≥2.0m；3. 非机动车（自行车）停放区设置于主入口旁，与步行区相邻但不干扰；4. 步行路径避开机动车道，设置明显 “步行优先” 标识
	保障幼儿及家长步行安全，提供舒适、连续的步行环境

	隔离与标识
	1. 机动车道与步行区之间设置灌木绿篱 + 金属护栏，高度≥1.2m，防止幼儿闯入车道；2. 地面喷涂黄色警示线，标注 “机动车道”“步行区”；3. 入口处设置 “人车分流” 导览牌，明确告知通行规则
	强化物理隔离与视觉提示，引导正确通行


