洛驿火车站贸易中心

可变换功能空间采用灵活隔断的比例计算书
编制日期： 2025年12月29日
编制单位： 四川农业大学建筑与城乡规划学院

1. 计算概述

1.1 项目概况

洛驿火车站贸易中心项目位于四川省凉山州西昌市，总建筑面积10952㎡，地上2层，建筑高度18.0m。项目功能涵盖火车站进出站大厅、贸易市集、商业零售、餐饮休闲、办公及配套服务空间。建筑采用框架结构，为大空间灵活布局提供了良好基础。

1.2 计算目的

判断本项目是否满足《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019第4.2.6条“采取提升建筑适变性的措施”中的相关要求，为绿色建筑三星级评价提供依据。

1.3 计算依据

《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019

《绿色建筑评价技术细则》

《民用建筑绿色性能计算标准》JGJ/T 449-2018

本项目建筑专业设计图纸及房间类型表

2. 计算分析

2.1 可变换功能的室内空间

可变换功能的室内空间是指除不可改变功能的室内空间（如走廊、楼梯、电梯井、卫生间、设备用房、公共管井、核心筒等）之外，可进行功能调整的室内空间。

根据项目建筑设计图纸及房间类型表，本项目各楼层可变换功能空间面积计算如下：

| 楼层 | 建筑面积（㎡） | 不可变换功能空间（㎡） | 可变换功能空间（㎡） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1层 | 5069.58 | 1050 | 4019.58 |
| 2层 | 5882.35 | 950 | 4932.35 |
| 合计 | 10951.93 | 2000 | 8951.93 |

不可变换功能空间说明：

走廊、楼梯间、电梯井：根据建筑平面图统计，1层约450㎡，2层约400㎡。

卫生间：1层设置6处卫生间，约300㎡；2层设置4处卫生间，约250㎡。

设备间/管井：设备间、强弱电间、空调机房、管道井等，1层约300㎡，2层约300㎡。

2.2 灵活隔断的室内空间

本项目为适应未来功能调整的需求，在以下区域采用了灵活隔断措施：

大开间敞开式办公：2层办公区、管理用房采用大开间设计，不设固定隔断。

玻璃隔断：会议室、部分商业店铺采用钢化玻璃隔断（可拆卸）。

移动隔断：多功能厅、共享空间采用活动式隔断，可灵活划分空间。

轻质隔墙：部分辅助用房采用轻钢龙骨石膏板隔墙，便于后期拆改。

采用灵活隔断的室内空间面积统计如下：

| 楼层 | 采用灵活隔断的空间（㎡） | 具体说明 |
| --- | --- | --- |
| 1层 | 2780 | 市集（850.5㎡）、超市（40.5㎡）、休闲空间（部分）、办公室、服务中心、广播调度室等采用大开间或玻璃隔断 |
| 2层 | 3380 | 休闲空间（162.2㎡）、阅读区（162㎡）、后勤区（145.1㎡）、点餐台（81.4㎡）、活动健身区（81㎡）、酒吧茶座（多间）采用灵活隔断 |
| 合计 | 6160 |  |

2.3 灵活隔断的面积比例

灵活隔断的面积比例计算如下：

灵活隔断比例=采用灵活隔断的室内空间面积可变换功能空间总面积×100%灵活隔断比例=可变换功能空间总面积采用灵活隔断的室内空间面积​×100%灵活隔断比例=61608951.93×100%≈68.8%灵活隔断比例=8951.936160​×100%≈68.8%

非灵活隔断的面积比例 = 1 - 68.8% = 31.2%。

2.4 不同功能区域灵活隔断应用示例

| 功能区域 | 隔断类型 | 特点 |
| --- | --- | --- |
| 贸易市集（850.5㎡） | 大开间+移动货架 | 无固定隔墙，可根据商户需求灵活布置摊位 |
| 办公室（多间） | 玻璃隔断+可拆卸龙骨 | 视线通透，便于后期合并或拆分 |
| 酒吧、茶座（多间） | 轻质隔墙+活动隔断 | 可根据营业需求调整空间大小 |
| 阅读区/休闲区 | 书架隔断+沙发围合 | 软性隔断，可随时调整布局 |
| 会议室 | 钢化玻璃隔断 | 隔音良好，通透美观，可拆卸 |

3. 结论

针对《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019第4.2.6条“采取提升建筑适变性的措施”：

| 评价内容 | 本项目指标 | 得分判定 |
| --- | --- | --- |
| 采取通用开放、灵活可变的使用空间设计，或采取建筑使用功能可变措施 | 灵活隔断比例 68.8% | 满足第一点要求，得7分 |
| 采取与建筑功能相适应的弹性或可变使用空间设计 | 大开间办公、移动隔断、玻璃隔断广泛应用 | 满足要求 |
| 采取非承重墙围护结构可拆改的设计 | 采用轻质隔墙，便于后期改造 | 满足要求 |

结论：

本项目可变换功能空间总面积为8951.93㎡，其中采用灵活隔断的面积为6160㎡，灵活隔断比例达到68.8%，远高于《绿色建筑评价技术细则》中建议的30%基准值。

本项目在建筑设计中充分考虑了功能的灵活性与可变性，通过大开间布局、玻璃隔断、移动隔断、轻质隔墙等措施，为未来功能调整和空间重组提供了便利条件。因此，本项目在《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019第4.2.6条“采取提升建筑适变性的措施”中，可获得7分（满分7分）。