乌鲁木齐南山度假别墅标识系统设计与设置说明

一、项目概况

本项目为乌鲁木齐南山独栋度假别墅，总建筑面积约 1062㎡，涵盖起居、休憩、餐厨、休闲及设备配套等功能区域。为提升空间辨识度、保障通行安全与无障碍使用，构建一套清晰、规范、易用且适配山地度假场景的标识系统，本文件明确标识系统的设计原则、类型、设置要求及实施标准。

二、设计原则

- 清晰识别性：标识信息层级分明，核心信息优先展示，字体、色彩、尺寸符合人体工程学，确保在不同光线条件下易读易辨。

- 系统统一性：同类型标识采用统一版式、色彩与材质，不同类型标识版式独立，避免信息混淆，形成完整视觉体系。

- 场景适配性：结合南山山地度假风格，选用耐候、环保材质，造型与建筑石木肌理、自然环境相协调，兼顾美观与实用性。

- 可维护性：采用模块化设计，文字、图标可单独更换，便于后期功能调整、信息更新与维护。

- 无障碍友好：在无障碍设施区域同步设置触觉、视觉提示信息，保障视障、听障人群使用需求。

三、标识系统类型与设置要求

（一）导向类标识

表格

| 标识类型 | 核心信息 | 设置位置 | 设计要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 入口导视牌 | 别墅名称、主入口方向、接待区域指引 | 建筑外围主入口、庭院入口 | 尺寸≥80×120cm，采用石质底座 + 木质面板，字体加粗，色彩与建筑外立面协调 |
| 楼层索引牌 | 各楼层功能分布、电梯 / 楼梯位置 | 各楼层电梯厅、楼梯间入口 | 尺寸≥40×60cm，挂墙式安装，信息按楼层从上至下排列，标注当前楼层 |
| 房间功能标识牌 | 房间名称（如 “客厅”“主卧”“书房”） | 各房间门旁 1.5m 高处 | 尺寸≥20×30cm，嵌入式安装，字体清晰，搭配简约图标 |
| 动线导向牌 | 方向箭头、目标区域名称 | 走廊转角、楼梯平台等动线节点 | 尺寸≥30×50cm，箭头醒目，色彩与墙面形成对比 |

（二）安全类标识

| 标识类型 | 核心信息 | 设置位置 | 设计要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 消防疏散指示牌 | 疏散方向、安全出口位置 | 走廊、楼梯间、电梯厅 | 符合 GB 25894 要求，采用夜光材质，高度距地 1.3m |
| 安全出口标识 | “安全出口” 文字 + 箭头 | 安全出口门上方 | 尺寸≥25×40cm，发光材质，确保断电后仍可识别 |
| 设备警示标识 | “高压危险”“禁止触碰” 等警示语 | 配电房、水泵房、燃气表间门口 | 采用红底白字，搭配警示图标，尺寸≥30×40cm |

表格

（三）无障碍类标识

表格

| 标识类型 | 核心信息 | 设置位置 | 设计要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 无障碍通道标识 | 轮椅图标 +“无障碍通道” 文字 | 无障碍入口、坡道起点 | 尺寸≥40×60cm，高度距地 1.2m，搭配盲文提示 |
| 无障碍设施标识 | 无障碍卫生间、休息区指引 | 无障碍设施旁 | 采用国际通用无障碍图标，同步设置触觉提示条 |
| 盲道提示标识 | 盲道走向、障碍物提示 | 盲道起点、转角处 | 嵌入式安装，高度距地 0.3m，采用凸起触觉标识 |

四、材质与工艺要求

- 户外标识：选用防腐木、天然石材、不锈钢等耐候材质，表面做防水、防紫外线处理，适配乌鲁木齐南山低温、多雪气候。

- 室内标识：选用环保竹木、亚克力等材质，表面哑光处理，避免反光干扰，甲醛释放量符合 E0 级标准。

- 工艺要求：标识文字采用激光雕刻或丝印工艺，色彩牢固不褪色；安装方式采用挂墙式、嵌入式或落地式，确保牢固安全，不破坏建筑结构。

五、维护与更新管理

- 日常维护：定期清洁标识表面，检查安装牢固性，发现破损、褪色及时更换，确保信息清晰可读。

- 信息更新：当房间功能、动线调整或设施变更时，采用模块化更换方式更新标识内容，无需整体拆除，降低维护成本。

- 档案管理：建立标识系统台账，记录标识类型、位置、安装时间与维护记录，便于全生命周期管理。

六、达标说明

本标识系统完全满足《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019 第 8.1.5 条“建筑内外均应设置便于识别和使用的标识系统” 要求，实现清晰导向、安全警示、无障碍友好、可维护更新的设计目标，提升别墅使用便利性与品质感。