乔木苗木表

一、设计说明

本项目位于广州市南沙区，紧邻珠江，地处夏热冬暖地区，气候高温多雨、潮湿多台风，乔木选择遵循“乡土优先、生态适应、季相丰富、功能复合”的原则，优先选用抗风性强、耐水湿、耐盐碱、生长稳定的乡土树种，兼顾景观效果与生态效益，构建稳定的植物群落，乔木配置充分考虑与珠江生态廊道的衔接，以及场地内雨水花园、下凹式绿地、滨江缓冲带等功能区的生态需求。

二、乔木苗木表

| 编号 | 植物名称 | 拉丁名 | 科属 | 形态特征 | 规格 | 数量 | 种植位置 | 生态功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A-01 | 小叶榕 | Ficus microcarpa | 桑科榕属 | 常绿乔木，冠大荫浓，气生根发达，抗风性强 | H:6-8m, W:4-5m, D:15-18cm | 45株 | 主入口广场、集散广场 | 遮阳、降噪、抗风 |
| A-02 | 香樟 | Cinnamomum camphora | 樟科樟属 | 常绿乔木，树冠球形，枝叶茂密，耐水湿 | H:5-7m, W:3.5-4m, D:12-15cm | 38株 | 滨江绿化带、停车场周边 | 遮阳、净化空气、驱虫 |
| A-03 | 秋枫 | Bischofia javanica | 大戟科秋枫属 | 常绿乔木，树冠伞形，耐水湿，抗风性强 | H:6-8m, W:4-5m, D:15-18cm | 30株 | 滨江缓冲带、河涌沿岸 | 固土护岸、耐水湿 |
| A-04 | 凤凰木 | Delonix regia | 豆科凤凰木属 | 落叶乔木，树冠伞形，夏季红花，观赏性强 | H:5-7m, W:4-5m, D:12-15cm | 25株 | 运动公园、儿童活动区 | 观赏遮阳、季相变化 |
| A-05 | 黄花风铃木 | Handroanthus chrysanthus | 紫葳科风铃木属 | 落叶乔木，春季黄花满树，观赏性强 | H:4-6m, W:3-4m, D:10-12cm | 20株 | 主入口两侧、集散广场 | 观赏、季相变化 |
| A-06 | 大叶紫薇 | Lagerstroemia speciosa | 千屈菜科紫薇属 | 落叶乔木，夏季紫花，树冠开展 | H:5-6m, W:3.5-4m, D:10-12cm | 18株 | 喷泉广场、景观水池周边 | 观赏遮阳 |
| A-07 | 落羽杉 | Taxodium distichum | 杉科落羽杉属 | 落叶乔木，耐水湿，秋叶红褐色，姿态优美 | H:6-8m, W:3-4m, D:12-15cm | 32株 | 滨江缓冲带、人工湿地 | 固土护岸、耐水湿、秋色叶 |
| A-08 | 水松 | Glyptostrobus pensilis | 杉科水松属 | 落叶乔木，耐水湿，国家一级保护植物 | H:5-7m, W:2.5-3m, D:10-12cm | 15株 | 河涌沿岸、雨水花园 | 固土护岸、耐水湿、珍稀树种 |
| A-09 | 垂柳 | Salix babylonica | 杨柳科柳属 | 落叶乔木，枝条下垂，姿态优美，耐水湿 | H:4-6m, W:3-4m, D:10-12cm | 22株 | 河涌沿岸、景观水池边 | 亲水景观、固土护岸 |
| A-10 | 白兰 | Michelia alba | 木兰科含笑属 | 常绿乔木，花香浓郁，叶色翠绿 | H:5-6m, W:3-3.5m, D:10-12cm | 16株 | 主入口、集散广场、庭院 | 芳香植物、观赏 |
| A-11 | 芒果 | Mangifera indica | 漆树科芒果属 | 常绿乔木，树冠浓密，可结果 | H:5-6m, W:4-5m, D:12-15cm | 12株 | 户外休息区、庭院 | 遮阳、果树、观赏 |
| A-12 | 人面子 | Dracontomelon duperreanum | 漆树科人面子属 | 常绿乔木，树冠广展，果实奇特 | H:6-8m, W:4-5m, D:15-18cm | 10株 | 主入口、集散广场 | 遮阳、乡土树种 |

三、规格说明

H为苗木高度（单位：米），W为冠幅（单位：米），D为胸径（单位：厘米），指离地面1.3米处树干直径。

四、苗木质量要求

苗木应生长健壮，树冠完整，无病虫害，无机械损伤；根系发达，土球完整，土球直径为胸径的8-10倍；主干通直，分支点高度均匀，符合设计要求；苗木应经过2-3年以上的苗圃培育，适应性强；优先选用广州市及周边苗圃的本地培育苗木。

五、种植与养护要点

种植季节以春季（2-4月）和秋季（10-12月）为宜，避开台风多发期；种植穴规格为直径比土球大40-60cm，深度比土球深20-30cm；回填土掺入有机肥和保水剂，改良土壤结构；大规格乔木需设置三脚桩或四脚桩支撑，防止台风倒伏；种植后立即浇透定根水，后续根据天气情况定期浇水；保持树形美观，及时修剪枯枝、病枝和交叉枝。

六、生态功能说明

遮阳降温功能代表树种为小叶榕、香樟、秋枫、南洋楹，冠大荫浓，有效降低地表温度；固土护岸功能代表树种为落羽杉、水松、垂柳、秋枫，根系发达耐水湿，防止水土流失；耐水湿净化功能代表树种为落羽杉、水松、垂柳、秋枫，适应滨江湿地环境，辅助水质净化；观赏季相功能代表树种为凤凰木、黄花风铃木、大叶紫薇、木棉，花色艳丽，季相变化丰富；抗风性强功能代表树种为小叶榕、秋枫、非洲楝、人面子，根系深广，适应台风气候；招鸟引蝶功能代表树种为铁冬青、白兰、芒果，果实花香吸引鸟类和昆虫。