标识系统设计与设置说明文件

一、设计依据

1. 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019 第8.1.5条

2. 《无障碍设计规范》GB 50763-2012 第3.16节、第9.6节

3. 《公共信息图形符号 第1部分：通用符号》GB/T 10001.1-2023

4. 《公共信息导向系统 要素的设计原则与要求》GB/T 20501系列标准

二、设计原则

本项目标识系统遵循“系统性、规范性、醒目性、无障碍性”四大核心原则。系统性指标识按分级引导理念设计，形成“总平面图→楼层索引→区域指引→目的地标识”的完整引导链条；规范性指所有图形符号均采用国家标准图形，版面设计符合规范要求；醒目性特别强调在醒目位置设置警示及引导功能的安全标志，确保紧急状态下人员可快速识别疏散方向、安全出口及应急设施位置；无障碍性充分考虑老年人、残障人士等群体的使用需求，设置无障碍标识、盲文标识及语音提示系统。

- 安全标志设置要求

3.1 按功能分类

| 标识类型 | 功能说明 | 设置位置 |
| --- | --- | --- |
| 总平面图标识 | 展示建筑整体布局、各功能区分布、出入口位置 | 主出入口、地下车库电梯厅入口 |
| 楼层索引标识 | 指示本层各功能房间、公共设施分布 | 各层电梯厅、楼梯间出入口 |
| 导向标识 | 引导人流前往目标功能区 | 主要通道交叉口、电梯厅、走廊转角处 |
| 位置标识 | 标明当前位置及功能房间名称 | 各功能房间门口、公共设施处 |
| 无障碍标识 | 指示无障碍设施位置及通行方向 | 无障碍出入口、无障碍电梯、无障碍车位、无障碍卫生间 |
| 安全警示标识 | 提示安全注意事项及疏散路线 | 楼梯间、疏散通道、消防设施处 |
| 功能提示标识 | 提示公共设施使用须知 | 卫生间、饮水处、电梯内 |

3.2 按位置分类

1. 室外标识

建筑主出入口：设置总平面图标识、建筑名称标识、无障碍通道指引标识

场地入口：设置停车场导向标识、无障碍车位指引标识

广场及庭院：设置功能区导向标识、景观节点说明标识

2. 室内标识

首层大堂：设置总平面图标识、楼层索引标识、服务设施导向标识

电梯厅：设置楼层索引标识、消防疏散图标识

走廊：设置功能区导向标识、方向指引标识

房间门口：设置房间名称标识、功能说明标识

楼梯间：设置楼层编号标识、疏散指示标识

- 卫生间：设置男女卫生间标识、无障碍卫生间标识、清洁工具间标识

3. 无障碍专项标识

无障碍出入口：设置国际通用无障碍标志，规格300mm×300mm

无障碍电梯：设置无障碍电梯标识及盲文按钮

无障碍停车位：设置地面无障碍标识及立柱标识

无障碍卫生间：设置门侧无障碍标识及内部求助按钮标识

盲道及扶手：按规范设置盲文铭牌及提示标识

四、标识系统特点

4.2 类型区分，单独设置

导向标识主要以箭头+图形符号+文字为主，版面简洁，突出方向指引功能，位置标识以图形符号+文字为主，版面居中布置，突出当前位置确认功能，平面图标识以建筑平面图+图例+文字为主，版面较大，突出空间认知功能，警示标识以图形符号+警示色（黄/红）为主，版面醒目，突出安全警示功能。不同类型标识采用差异化的版面设计和安装方式，便于使用者快速识别标识类型，提高信息获取效率。

4.3 无障碍环境，包容设计

在有无障碍设施的空间环境中，设置无障碍信息：

1.无障碍标识系统：建筑主要出入口设置无障碍通道指引标识，标明无障碍路线；无障碍电梯前室设置盲文楼层索引牌，电梯按钮设置盲文标识；无障碍停车位设置地面无障碍标识及立柱标识，标明“无障碍车位 专用”；无障碍卫生间设置门侧无障碍标识，内部设置紧急呼叫按钮及标识。

2. 盲文及语音提示：首层总平面图设置盲文版，方便视觉障碍者了解建筑布局；电梯内设置语音报站系统，提示楼层及功能信息；主要功能区域设置语音导览系统，提供多语种解说服务。

3. 色彩对比与视觉辅助：标识牌与背景墙采用高对比度配色（如深色底白字），便于低视力人群识别；重要标识（如安全出口）采用发光或照明设计，确保光线不足时仍可识别；字体选用清晰易读的无衬线字体（如黑体、微软雅黑），字号满足远距离观看要求

4.4 可调可换，易于更新

导向标识信息系统具有便于及时更新与扩充内容的可调整性：楼层索引牌采用插槽式或磁吸式模块化设计，当楼层功能调整、商铺变更时，仅需更换对应模块，无需整体更换标识牌，降低维护成本。预留更新空间主要导向标识版面预留20%的空白区域，用于后期增加新的功能指引或临时信息提示。信息发布类标识采用可更换面板设计，便于根据展览活动、季节性功能调整等需求快速更新内容。在主要出入口设置电子信息屏，可实时更新展览信息、活动安排、临时通知等内容，与静态标识形成互补。

五、标识规格与材质

| 标识类型 | 规格尺寸(mm) | 材质工艺 | 安装方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 总平面图标识 | 1200×800 | 拉丝不锈钢蚀刻烤漆+亚克力字 | 落地式/挂墙式 |
| 楼层索引标识 | 600×800 | 铝型材面板+可更换插条 | 挂墙式 |
| 导向标识 | 300×150 | 不锈钢烤漆+丝印 | 挂墙式/吊挂式 |
| 房间名称标识 | 200×80 | 亚克力UV打印 | 贴墙式 |
| 无障碍标识 | 300×300 | 不锈钢烤漆+丝印 | 贴墙式/立柱式 |
| 无障碍标识 | 400×300 | 铝板UV打印+夜光涂层 | 挂墙式 |

六、安全标志的维护管理

物业安保人员每日对安全标志进行巡查，发现遮挡、损坏、脱落等问题立即整改，确保标志始终处于完好状态。每月组织全面检查，重点核查安全标志的清晰度、照明情况及牢固性，建立检查台账并留存记录。每季度对安全标志的应急照明功能进行专项测试，确保断电情况下标志仍能正常工作。每半年对安全标志进行全面清洁维护，保持色彩鲜明、图案清晰。当建筑功能调整或疏散路线发生变化时，及时更新相关标志内容，确保标识系统的准确性和有效性。

七、符合标准情况

经全面核查，本项目安全标志均设置在醒目位置，符合规范要求；警示标志色彩鲜明、易于识别，与背景形成强烈对比；引导标志连续设置、指向清晰，形成完整的引导链条；应急照明系统保障了断电情况下标志的可见性；无障碍标志设置齐全，满足残障人士使用需求。各项指标均符合国家现行标准规范的规定。

八、结语

本项目标识系统设计与设置严格遵循国家标准，特别强调在醒目位置设置警示及引导功能的安全标志，通过位置选择、色彩搭配、照明保障、无遮挡设计等综合措施，确保在紧急状态下人员可快速、准确地识别疏散方向和安全设施位置。标识系统形成完整的引导链条，信息分级清晰，无障碍标识覆盖全面，为建筑的安全运行和使用者的便捷体验提供了可靠保障。