成都市金牛区第十五幼儿园幸福桥分园改造项目标识系统设计与设置说明

一、设计原则

遵循全龄友好、清晰直观、安全导向、低碳适配原则，兼顾幼儿认知特点与老年使用便利，结合建筑功能分区与场地动线，构建系统完整、辨识度高的标识体系，满足日常使用与应急疏散需求。

二、标识类型与内容

1.功能标识：包括教室、活动室、卫生间、休息室等功能空间名称标识，配套服务设施（饮水区、储物区）指引标识，采用图文结合形式，文字选用大号圆角字体，适配幼儿与老年视觉需求。

2.导向标识：场地入口、建筑入口、楼层导视、步道指引等标识，沿主要动线节点设置，明确指示各功能区域方向与距离，辅助无障碍通行。

3.安全标识：消防通道、应急出口、避险区域、消防设施位置标识，以及防滑、防碰撞、禁止攀爬等警示标识，采用醒目色彩与标准符号，强化安全提示。

4.低碳与韧性标识：光伏系统、雨水回收设施、地源热泵设备等低碳技术说明标识，平灾转换空间、应急物资存放点标识，提升使用者环保认知与防灾意识。

三、设置规范

1.位置布局：标识设置于视线通透、无遮挡的核心动线节点（入口处、转角处、楼梯间、电梯厅），高度距地面1.2~1.5m，便于成人与幼儿共同识别；应急标识沿疏散通道连续设置，确保灾时清晰指引。

2.材质与工艺：优先选用再生塑料、环保金属等绿色建材，表面采用防滑耐磨处理，户外标识具备防雨防晒性能；标识边角做圆角处理，避免尖锐边缘，保障幼儿安全。

3.色彩与字体：功能分区采用差异化色彩（幼儿区暖色调、老年区柔和色调），文字与背景对比强烈，字体选用无衬线圆角字体，字号不小于20mm，提升可读性；图标简洁形象，符合通用设计规范。

四、维护与更新

标识系统设置后定期检查完整性与清晰度，及时更换破损、褪色标识；结合场地功能调整或低碳技术升级，同步更新相关标识内容，确保标识系统持续适配项目使用需求。