成都市金牛区第十五幼儿园幸福桥分园改造项目门窗设计说明

一、设计原则

本项目门窗设计遵循安全耐久、节能低碳、全龄友好、平灾兼容原则，兼顾幼儿与老年使用者需求，同时满足绿色建筑二星级及抗震防灾要求。

二、材料与构造

外窗：采用断桥铝型材+中空Low-E玻璃，气密性等级不低于6级，满足《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015要求，有效降低传热系数，提升围护结构热工性能。

外门：入户门采用保温隔热防火门，社区连通门选用断桥铝框+钢化玻璃，兼顾防盗、保温与通透采光需求。

内门：教室、照料室采用木质免漆门，设置防撞圆角与观察窗，保障幼儿安全与视线通透；公共区域门采用宽幅设计，满足无障碍通行与应急疏散要求。

三、性能与安全设计

节能性能：外窗综合传热系数≤2.0W/(m²·K)，较规范要求提升20%，配合可调节遮阳系统，降低供暖空调负荷，助力建筑节能减碳。

安全防护：外窗设置限位开启装置与防护栏杆，防止幼儿攀爬；玻璃均采用钢化或夹胶安全玻璃，避免破碎伤人。

无障碍设计：公共区域门宽≥900mm，取消门槛高差，采用横向推拉或平开门形式，方便轮椅与推车通行，门把手高度适配全龄使用者。

防灾设计：应急通道门采用向外开启的防火门，灾时可快速疏散；外窗可实现应急开启，保障通风与救援需求。

四、绿色与韧性设计

门窗型材优先选用再生铝等绿色建材，提升材料循环利用率；

可调节遮阳系统与外窗一体化设计，结合自然通风策略，降低建筑能耗，提升空间舒适度与环境韧性。