“代际共栖，碳索未来”项目景观设计说明

本项目以代际共享、低碳韧性、生态友好为核心目标，打造全龄友好、可持续的景观环境，具体设计如下：

一、总体设计理念

景观系统围绕“代际共栖”展开，通过弹性共享空间连接不同年龄群体，同时融入低碳生态技术，实现人文关怀与环境可持续的统一。整体布局兼顾安全可达性、生态功能性与社交互动性，为幼儿、老年人及全年龄段使用者提供舒适的户外环境。

二、生态与节水设计

雨水管理与循环：结合场地地形设置透水铺装、雨水花园与人工湿地生态系统，屋面雨水经收集后进入生态净化池，实现雨水渗滤、滞留与再利用，减少城市内涝风险并补充地下水。

节水绿化：选用耐旱乡土植物与垂直绿化，50%以上绿地无需永久灌溉设施；配套土壤湿度感应器与雨天自动关闭装置，采用智能滴灌技术，最大化提升水资源利用效率。

生态缓冲：建筑周边设置绿化缓冲带与隔离带，既降低坠物风险，又形成生态屏障，改善微气候并提升生物多样性。

三、全龄友好与共享空间

无障碍可达：场地采用平缓坡道与防滑铺装，设置清晰导视系统，保障老年人与儿童安全通行；公共空间配备休憩座椅与遮阳设施，满足不同人群的停留需求。

代际互动场景：通过共享庭院、阶梯绿化与趣味活动场地，促进跨年龄交流；儿童活动区与老年休憩区相邻布置，实现看护与社交的双重功能。

平安转换韧性：预留应急避难与临时集散空间，景观设施模块化设计，可快速转换为应急医疗点、物资存放区，提升社区抗灾韧性。

四、低碳与可持续技术

可再生能源融合：屋面与景观平台铺设光伏发电组件，为景观照明、智能灌溉等设施供电；结合地源热泵系统，实现能源高效利用。

绿色材料应用：景观构筑物优先选用可回收、低环境影响的建材，如再生透水砖、环保木塑材料，减少碳足迹。

智慧运维：接入智慧城市平台，实现景观照明、灌溉系统的远程控制与能耗监测，提升精细化管理水平。