泉乡栖境项目防水防潮材料决算清单

编制依据：泉乡栖境项目施工图纸、防水防潮施工方案、现场实际施工量、当前市场公允单价，结合项目温泉康养特性（需重点考虑温泉泡池、地下区域防水防潮）及绿建低碳要求编制，确保清单数据真实、准确、合规，作为项目防水防潮工程决算依据。

| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注（适配区域/用途） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SBS改性沥青防水卷材（耐高温） | 4mm，聚酯胎，耐温-20℃~100℃，符合GB 18242-2008 | ㎡ | 860 | 85 | 73100 | 屋面、露台防水，适配热带季风气候，抗高温、抗老化，贴合项目绿建环保要求 |
| 2 | 聚氨酯防水涂料（环保型） | 双组份，固含≥90%，耐水性≥72h，环保低碳，符合GB/T 19250-2013 | ㎡ | 520 | 68 | 35360 | 私人/半私人温泉泡池、SPA池内壁及池底，抗腐蚀、抗渗漏，适配温泉水质 |
| 3 | 聚合物水泥防水砂浆 | 强度等级M10，抗渗等级P6，掺加本土低碳添加剂，符合GB 50207-2012 | ㎡ | 780 | 32 | 24960 | 底层住宅地面、墙面防潮，地下区域墙面找平防水，贴合低密建筑防潮需求 |
| 4 | 防水密封胶（中性硅酮） | 500ml/支，耐老化、耐高低温，粘结力强，环保无异味 | 支 | 320 | 28 | 8960 | 门窗框、防水卷材搭接处、泡池阴阳角密封，防止渗水 |
| 5 | 防潮腻子粉 | 环保型，防潮等级≥2级，适配热带潮湿气候，粘结牢固 | 吨 | 12 | 1800 | 21600 | 住宅内墙、公共走廊墙面防潮打底，配合防水砂浆使用，提升防潮效果 |
| 6 | HDPE防水膜 | 0.8mm，抗穿刺、耐腐蚀，环保低碳，符合GB/T 17643-2011 | ㎡ | 230 | 45 | 10350 | 地下管网周边、雨水循环系统配套区域防水，适配海绵城市建设需求 |
| 7 | 防潮底漆 | 水性环保型，渗透型，防潮抗碱，适配本土潮湿环境 | 桶 | 85 | 120 | 10200 | 住宅、公共区域墙面防潮处理，增强腻子与墙面粘结力，防止返潮脱层 |
| 8 | 丙纶防水卷材 | 300g/㎡，耐酸碱、抗老化，轻便易施工，环保低碳 | ㎡ | 190 | 38 | 7220 | 卫生间、厨房地面防水，配套餐饮及居住区域使用 |
| 9 | 防水保护层砂浆 | C20细石混凝土，掺防水剂，强度高、抗渗性好 | ㎡ | 650 | 40 | 26000 | 屋面、地面防水卷材保护层，防止防水卷材破损，延长使用寿命 |
| 10 | 防潮石膏板 | 1220mm×2440mm×12mm，防火防潮，环保低碳，适配室内环境 | 张 | 150 | 55 | 8250 | 地下区域、卫生间周边吊顶防潮，配合防潮底漆使用 |
| 11 | 辅助材料（防水剂、抗裂纤维等） | 适配各类防水防潮材料，环保低碳，符合项目绿建要求 | 批 | 1 | 9800 | 9800 | 各类防水防潮施工配套使用，含运输、损耗补贴 |
| 合计（不含税） |  |  |  |  |  | 235860 | 所有材料均符合国家环保及防水防潮标准，适配项目温泉康养、热带潮湿气候及绿建要求 |
| 税率（9%） |  |  |  |  |  | 21227.4 |  |
| 决算总价（含税） |  |  |  |  |  | 257087.4 |  |