标识系统设计与设置说明

一、设计依据

本项目安全防护的警示和引导标识系统设计遵循以下标准规范：

《安全标志及其使用导则》（GB 2894-2008）

《消防安全标志设置要求》（GB 15630-1995）

《消防安全标志》（GB 13495-2015）

《公共信息图形符号 第1部分：通用符号》（GB/T 10001.1-2023）

《建筑防火设计规范》（GB 50016-2014，2018年版）

《无障碍设计规范》（GB 50763-2012）

二、设计原则

系统性原则：标识系统涵盖场地、建筑出入口、公共空间、功能用房等所有需要安全警示与引导的区域，形成完整、连续的信息链条。

规范性原则：标识图形、颜色、尺寸、材质严格按照国家标准执行，确保识别性和统一性。

显著性原则：标识设置在醒目位置，与背景形成明显对比，保证在正常光线和应急照明条件下清晰可见。

耐久性原则：选用耐候、耐腐蚀、防褪色材料，确保标识在建筑全生命周期内保持良好状态。

三、标识系统分类与设置

（一）安全警示标识

| 类型 | 设置位置 | 内容要求 |
| --- | --- | --- |
| 禁止标识 | 配电室、机房、燃气管道、消防控制室、高空作业区 | “禁止烟火”“禁止合闸”“禁止攀爬”“禁止触摸”等 |
| 警告标识 | 临空区域、湿滑地面、高低压区、高温设备 | “当心坠落”“当心滑倒”“当心触电”“当心烫伤” |
| 指令标识 | 消防器材、急救设施、安全出口 | “必须戴安全帽”“必须系安全带”“必须戴防护手套” |
| 提示标识 | 疏散通道、安全出口、应急设施位置 | “安全出口”“灭火器”“消火栓”“应急照明” |

（二）安全引导标识

| 类型 | 设置位置 | 内容要求 |
| --- | --- | --- |
| 疏散指示标识 | 走道、楼梯间、疏散门上方 | 方向箭头、疏散距离、安全出口方向 |
| 避难层标识 | 避难层、避难间入口 | “避难层”“避难间”文字及图示 |
| 应急设施标识 | 消火栓、灭火器、报警按钮 | 设施图形符号及使用说明 |
| 人员引导标识 | 场地出入口、交叉路口、功能分区 | 功能导向、无障碍通道指引 |

（三）无障碍标识

| 类型 | 设置位置 | 内容要求 |
| --- | --- | --- |
| 无障碍通道标识 | 无障碍坡道、无障碍入口 | 无障碍图形符号 |
| 无障碍电梯标识 | 无障碍电梯厅、电梯内 | 无障碍电梯图形符号及提示 |
| 无障碍卫生间标识 | 无障碍卫生间入口 | 无障碍卫生间图形符号 |
| 盲文标识 | 电梯按钮、楼层引导 | 盲文提示信息 |

四、标识系统设置位置详表

| 区域 | 标识类型 | 具体设置要求 |
| --- | --- | --- |
| 场地出入口 | 引导标识、警示标识 | 设置场地总平面图、功能分区引导牌、车辆限速标识 |
| 场地人行通道 | 引导标识、无障碍标识 | 设置人行导向牌、无障碍通道指引 |
| 场地活动区 | 警示标识 | 设置“当心碰撞”“儿童活动区注意安全”等 |
| 建筑主入口 | 引导标识 | 设置楼栋号、功能名称、楼层索引牌 |
| 建筑门厅 | 引导标识、疏散标识 | 设置楼层总索引、消防疏散图、安全出口指示 |
| 走廊通道 | 疏散指示标识、引导标识 | 每20米设置疏散指示标志，交叉路口设置方向引导 |
| 楼梯间 | 疏散指示标识、楼层标识 | 每层设置楼层号、疏散方向、安全出口指示 |
| 电梯厅 | 引导标识、无障碍标识 | 设置电梯停靠楼层指引、无障碍电梯标识 |
| 公共卫生间 | 引导标识、无障碍标识 | 设置男女卫生间标识、无障碍卫生间标识 |
| 设备用房 | 警示标识、禁止标识 | 设置“当心触电”“禁止入内”“必须戴安全帽” |
| 屋顶及临空区域 | 警示标识 | 设置“当心坠落”“禁止翻越” |
| 消防设施 | 提示标识、指令标识 | 消火栓箱设“消火栓”标识及使用方法，灭火器设指示标识 |
| 停车场 | 引导标识、警示标识 | 设置入口指引、出口指引、停车位编号、限速标识 |

五、标识设计要求

（一）尺寸要求

| 标识类型 | 观察距离 | 最小尺寸 |
| --- | --- | --- |
| 场地总平面图 | 3-5m | 800×1200mm |
| 楼层索引牌 | 2-4m | 600×800mm |
| 功能引导牌 | 3-5m | 400×600mm |
| 疏散指示标识 | 10-15m | 300×400mm |
| 安全出口标识 | 5-10m | 250×400mm |
| 警示/禁止标识 | 2-5m | 200×250mm |
| 楼层号标识 | 3-5m | 300×300mm |

（二）颜色要求

| 标识类型 | 底色 | 图形/文字颜色 |
| --- | --- | --- |
| 禁止标识 | 红色 | 白色 |
| 警告标识 | 黄色 | 黑色 |
| 指令标识 | 蓝色 | 白色 |
| 提示标识 | 绿色 | 白色 |
| 疏散指示 | 绿色 | 白色 |
| 无障碍标识 | 蓝色 | 白色 |

（三）材质要求

| 设置位置 | 材质要求 |
| --- | --- |
| 室内标识 | 亚克力、铝板、PVC，表面覆防紫外线膜 |
| 室外标识 | 不锈钢、铝合金，表面静电喷涂，耐候性≥5年 |
| 应急照明标识 | 自带电源型光致发光材料，持续供电时间≥90分钟 |
| 地面标识 | 防滑耐磨涂料或嵌入式不锈钢 |

六、应急照明与标识联动

疏散指示标识与应急照明系统联动，主电源断电时自动切换至应急电源，确保疏散路径清晰可见。

安全出口标识上方设置应急照明灯，照度不低于5lx。

楼梯间每层设置楼层显示标识，并配备应急照明。

七、标识系统管理维护

日常检查：物业管理人员每月对标识系统进行巡查，检查标识是否完好、清晰、无遮挡。

定期维护：每半年对标识进行清洁、紧固，及时更换破损或褪色标识。

应急演练：配合消防演练，检验疏散标识的有效性和可见性。

档案管理：建立标识系统档案，记录标识位置、数量、更换时间等信息。

八、标识系统示意图（说明）

| 位置 | 标识示例 | 设置说明 |
| --- | --- | --- |
| 场地入口 | [总平面图导向牌] | 设置于主入口右侧，高度1.2m |
| 建筑门厅 | [楼层索引牌] | 设置于门厅显眼处，高度1.5m |
| 走廊 | [疏散指示牌] | 吊装或壁装，高度距地面2.2m |
| 楼梯间 | [安全出口标识] | 设置于防火门上方，带应急照明 |
| 电梯厅 | [无障碍电梯标识] | 设置于电梯按钮旁 |
| 停车场 | [出入口引导牌] | 设置于车行出入口，带反光膜 |

九、总结

本项目安全防护的警示和引导标识系统覆盖场地、建筑室内外所有公共区域及设备用房，标识类型齐全、设置位置合理、材质耐久可靠，符合国家标准要求。标识系统将与建筑同步设计、同步施工、同步投入使用，为人员安全通行、应急疏散及无障碍通行提供清晰有效的引导。