门窗设计说明

| 项目名称 | 江洲绿筑—蜀川水榭社区中心 |
| --- | --- |
| 设计阶段 | 施工图设计 |
| 编制单位 | — |
| 编制日期 | 2026年3月28日 |

一、设计依据

《民用建筑门窗工程技术标准》（JGJ 214-2010）

《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2019）

《建筑玻璃应用技术规程》（JGJ 113-2015）

《建筑节能与可再生能源利用通用规范》（GB 55015-2021）

《公共建筑节能设计标准》（GB 50189-2015）

《四川省公共建筑节能设计标准》（DBJ51/143-2020）

《绿色建筑评价标准》（GB/T 50378-2019，2024年版）

《建筑幕墙、门窗通用技术条件》（GB/T 31433-2015）

二、项目概况

| 项目名称 | 江洲绿筑—蜀川水榭社区中心 |
| --- | --- |
| 建设地点 | 四川省绵阳市游仙区小枧片区 |
| 建筑类型 | 公共建筑（社区中心） |
| 建筑面积 | 13078 ㎡ |
| 建筑层数 | 地上5层，地下0层 |
| 建筑高度 | 23.3 m |
| 气候分区 | 夏热冬冷A区 |

三、门窗设计原则

节能优先：选用高性能隔热型材与Low-E中空玻璃，降低传热系数，提高建筑节能性能。

采光与遮阳兼顾：通过合理的窗墙比和可调节外遮阳系统，实现夏季遮阳、冬季得热的动态平衡。

通风保障：设置充足的可开启扇，满足过渡季自然通风需求，改善室内空气质量。

安全耐久：选用安全玻璃，确保抗风压、气密、水密性能满足规范要求，保障使用安全。

美观协调：门窗风格与建筑整体风貌统一，与横向百叶遮阳系统形成和谐立面语言。

四、门窗类型与配置

| 门窗类型 | 编号 | 框材 | 玻璃配置 | 传热系数K（W/㎡·K） | 太阳得热系数SHGC | 可见光透射比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外窗 | C0514、C1407、C1527、C2427、C2727、C3615、C3627、C5615、C1227、C2127、C6515 | 断热桥铝合金 | 6Low-E+12Ar+6 | 1.80 | 0.20 | 0.40 |
| 玻璃幕墙 | 幕墙 | 断热桥铝合金 | 6Low-E+12Ar+6 | 1.80 | 0.20 | 0.40 |

五、门窗性能要求

（一）热工性能

| 朝向 | 窗墙比 | 传热系数K（W/㎡·K） | 设计值 | 标准限值 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 0.67 | 1.80 | 1.80 | ≤2.20 | 满足，提高18.18% |
| 北向 | 0.66 | 1.80 | 1.80 | ≤2.20 | 满足 |
| 东向 | 0.68 | 1.80 | 1.80 | ≤2.20 | 满足 |
| 西向 | 0.65 | 1.80 | 1.80 | ≤2.20 | 满足 |

（二）气密性能

| 项目 | 分级 | 实测值 | 标准要求 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 外窗气密性 | 6级 | 单位缝长空气渗透量≤1.0 m³/(m·h) | ≥6级 | 满足 |
| 幕墙气密性 | 3级 | 单位缝长空气渗透量≤1.5 m³/(m·h) | ≥3级 | 满足 |

（三）水密性能

| 项目 | 分级 | 设计值 | 标准要求 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 外窗水密性 | 4级 | ≥350 Pa | ≥250 Pa（地区要求） | 满足 |
| 幕墙水密性 | 3级 | ≥250 Pa | ≥250 Pa | 满足 |

（四）抗风压性能

| 项目 | 分级 | 设计值 | 标准要求 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 外窗抗风压 | 5级 | ≥3.0 kPa | ≥2.5 kPa | 满足 |
| 幕墙抗风压 | 3级 | ≥2.5 kPa | ≥2.0 kPa | 满足 |

（五）隔声性能

| 项目 | 分级 | 设计值 | 标准要求 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 外窗空气声隔声 | 3级 | ≥32 dB | ≥30 dB | 满足 |

六、门窗构造设计

（一）外窗构造

| 构造层次 | 材料 | 厚度（mm） | 功能 |
| --- | --- | --- | --- |
| 玻璃 | 三银Low-E中空玻璃 | 6+12Ar+6 | 隔热、保温、采光 |
| 密封胶条 | 三元乙丙橡胶（EPDM） | — | 气密、水密 |
| 隔热条 | 聚酰胺66+25%玻璃纤维 | — | 断热桥 |
| 窗框 | 铝合金型材 | — | 承重、装饰 |

（二）玻璃幕墙构造

| 构造层次 | 材料 | 厚度（mm） | 功能 |
| --- | --- | --- | --- |
| 面板 | 三银Low-E中空玻璃 | 6+12Ar+6 | 隔热、保温、采光 |
| 密封胶 | 硅酮结构胶 | — | 结构粘结、密封 |
| 密封胶条 | 三元乙丙橡胶（EPDM） | — | 气密、水密 |
| 隔热条 | 聚酰胺66+25%玻璃纤维 | — | 断热桥 |
| 立柱/横梁 | 铝合金型材 | — | 承重、装饰 |

（三）开启方式

| 门窗类型 | 开启方式 | 开启扇比例 | 适用位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 外窗 | 内平开/外平开 | ≥30% | 办公室、会议室、餐厅 |
| 幕墙 | 上悬窗/平开窗 | ≥30% | 大厅、公共区域 |
| 固定窗 | 固定 | — | 部分幕墙区域 |

七、可调节外遮阳系统

| 项目 | 参数 |
| --- | --- |
| 遮阳形式 | 水平式可调节百叶 |
| 安装位置 | 南向、东向、西向外窗 |
| 叶片材料 | 铝合金型材，氟碳喷涂 |
| 叶片宽度 | 200mm |
| 叶片间距 | 250mm |
| 调节方式 | 电动控制，与日照传感器联动 |
| 调节范围 | 0°～90° |
| 覆盖率 | 南向90%，东、西向80%，总体65.8% |
| 控制策略 | 夏季遮阳模式（叶片角度45°～60°），过渡季/冬季采光模式（叶片角度0°） |

遮阳效果：

夏季南向、东向、西向外窗综合太阳得热系数降低30%～45%

年节电量约7,700 kWh，年减碳量约4.4 tCO₂

八、安全与防护设计

| 措施 | 内容 | 依据 |
| --- | --- | --- |
| 安全玻璃 | 距地面≤500mm的落地窗采用夹胶钢化玻璃 | JGJ 113 |
| 防坠落 | 开启扇设防脱落装置，风撑限位 | GB/T 7106 |
| 防撞击 | 玻璃幕墙设警示标识，防止误撞 | — |
| 防火 | 幕墙层间设防火封堵 | GB 50016 |
| 防盗 | 低层外窗设防盗格栅（可选） | — |

九、门窗与墙体连接构造

| 节点部位 | 构造措施 | 功能 |
| --- | --- | --- |
| 窗框与墙体 | 发泡聚氨酯填充，外侧打胶密封 | 保温、防水、气密 |
| 窗框与保温层 | 保温层覆盖窗框外侧，减少热桥 | 保温 |
| 窗上口 | 设滴水线，防止雨水倒灌 | 防水 |
| 窗台 | 设排水坡，坡度≥5% | 排水 |
| 幕墙与结构 | 可调节连接件，适应结构位移 | 变形协调 |

十、门窗统计

| 门窗类型 | 数量 | 面积（㎡） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 外窗（C0514、C1407等） | 约500樘 | 约4800 | 含固定窗、开启窗 |
| 玻璃幕墙 | — | 约1200 | 南立面、入口区域 |
| 可调节外遮阳 | — | 约4800 | 覆盖南、东、西向外窗 |
| 合计 | — | 约6000 | — |

十一、绿色建筑贡献

| 绿色建筑指标 | 门窗设计贡献 |
| --- | --- |
| 节能与能源利用 | 外窗传热系数1.80，优于标准18.18%；可调节外遮阳降低夏季得热30%～45% |
| 室内环境质量 | 可见光透射比0.40，采光达标率98.68%；可开启扇比例≥30%，风压差＞0.5Pa比例97.35% |
| 声环境 | 外窗隔声量≥32dB，保障室内安静 |
| 耐久性 | 铝合金型材氟碳喷涂，密封胶条EPDM材质，使用寿命≥20年 |

十二、结论

本项目门窗设计选用断热桥铝合金三银Low-E中空玻璃，传热系数1.80 W/㎡·K，气密性6级，水密性4级，抗风压5级，隔声量≥32dB，各项性能指标均满足《四川省公共建筑节能设计标准》DBJ51/143-2020要求。南向、东向、西向外窗配置可调节外遮阳系统，实现夏季遮阳、冬季得热的动态平衡。门窗与墙体连接节点采取保温、防水、气密构造措施，确保整体性能可靠。门窗设计充分体现了节能、采光、通风、隔声、安全、耐久的综合性能，为绿色建筑目标的实现提供了有力支撑。