建筑设计说明

一、设计依据

《民用建筑设计统一标准》（GB 50352-2019）

《建筑设计防火规范》（GB 50016-2014，2018年版）

《无障碍设计规范》（GB 50763-2012）

《公共建筑节能设计标准》（GB 50189-2015）

《四川省公共建筑节能设计标准》（DBJ51/143-2020）

《建筑节能与可再生能源利用通用规范》（GB 55015-2021）

《绿色建筑评价标准》（GB/T 50378-2019，2024年版）

国家及地方现行相关建筑设计规范、标准

二、工程概况

| 项目名称 | 江洲绿筑—蜀川水榭社区中心 |
| --- | --- |
| 建设地点 | 四川省绵阳市游仙区小枧片区 |
| 建筑类型 | 公共建筑（社区中心） |
| 总建筑面积 | 13078 ㎡ |
| 建筑层数 | 地上5层，地下0层 |
| 建筑高度 | 23.3 m |
| 结构类型 | 混凝土框架结构 |
| 设计使用年限 | 50年 |
| 抗震设防烈度 | 7度（0.10g） |
| 建筑防火等级 | 二级 |
| 屋面防水等级 | I级 |
| 绿色建筑目标 | 一星级 |

三、设计目标与原则

生态优先：以“江州绿竹”为主题，融合地域文化与自然生态，构建绿色低碳、环境友好的社区中心。

功能复合：集便民服务、文化交流、休闲活动于一体，通过三大功能单体及连接廊道，实现功能独立与空间联动的统一。

绿色技术集成：整合水源热泵、光伏发电、太阳能集热、可调节外遮阳、绿色中庭、屋顶花园等绿色技术，实现能源高效利用与室内环境品质提升。

艺术与技术共生：在满足绿色性能的同时，注重建筑造型与立面美学，通过光伏棚架、横向百叶、竹景庭院等元素，体现技术与艺术的融合。

四、总平面设计

（一）场地概况

项目选址于绵阳市游仙区小枧片区，地处涪江阶地与丘陵地貌交接地带，地势平坦，地质条件良好。场地周边交通便利，临近江景资源，无工业污染源。

（二）功能布局

场地规划遵循动静分区原则，三大功能单体沿用地边界合理布局，形成围合式庭院空间：

| 功能体 | 位置 | 功能定位 |
| --- | --- | --- |
| 便民服务体 | 西侧 | 贴近主出入口，便于日常服务 |
| 文化交流体 | 居中 | 与中心庭院相连，形成核心活动空间 |
| 休闲活动体 | 东侧 | 与室外活动场地衔接，动静分离 |

三大单体通过通透廊道连接，既保证功能独立，又实现便捷联动。

（三）交通组织

出入口：主出入口设于西侧市政道路，次出入口设于北侧。

人车分流：机动车流线沿场地外围布置，集中设置地下停车区域；人行流线通过广场、庭院及廊道组织。

停车位：地面停车与地下停车相结合，共设置机动车位约80个，非机动车位约120个，预留充电桩车位10个。

（四）景观体系

以“江州绿竹”为主题，构建“一心两轴多节点”的景观结构：

一心：中心庭院，布置休闲绿地、休息座椅与活动场地。

两轴：东西向景观轴连接三大单体，南北向景观轴贯通场地南北。

多节点：竹韵广场、雨水花园、屋顶花园、林荫步道等。

绿化覆盖率38.6%，透水铺装率68%，年径流总量控制率82%。

五、建筑功能设计

（一）功能分区

| 楼层 | 主要功能 |
| --- | --- |
| 一层 | 便民服务大厅、餐厅、会议室、接待区 |
| 二层 | 办公室、健身房、活动室、阅览室 |
| 三层 | 办公室、会议室、展示区、培训室 |
| 四层 | 办公室、会议室、多媒体区、设备用房 |
| 五层 | 办公室、会议室、屋顶花园、设备区 |

（二）绿色中庭

三大单体各配独立绿色中庭，中庭顶部采用通透式采光顶，引入自然光与自然风。中庭内布置垂直绿化与休闲座椅，改善室内微气候，增强建筑与场地的互动关系。

（三）无障碍设计

场地主入口、建筑主入口均设置无障碍坡道，坡度≤1:12。

无障碍电梯2台（各单体1台），轿厢尺寸满足轮椅回转要求。

无障碍卫生间每层设置，门宽≥900mm，内部设安全扶手。

无障碍停车位设于靠近出入口处。

电梯按钮设盲文标识，语音报站。

六、建筑造型与立面设计

（一）设计理念

建筑造型以“简约现代、地域融合”为理念，立面采用横向线条与竖向通透相结合，呼应绵阳地域山水意象，体现社区中心的开放性与亲和力。

（二）立面构成

| 元素 | 设计说明 |
| --- | --- |
| 横向可调节百叶窗 | 按季节与日照自动调节开启角度，精准控光，规整线条与立面契合 |
| 光伏幕墙 | 南立面局部采用光伏玻璃幕墙，实现清洁能源与建筑立面一体化 |
| 透明玻璃幕墙 | 大面积通透玻璃，引入自然光，增强室内外视线联系 |
| 竹元素装饰 | 局部采用竹木饰面，呼应“江州绿竹”主题 |

（三）色彩与材质

| 部位 | 材质 | 色彩 |
| --- | --- | --- |
| 外墙 | 铝箔覆面岩棉板（A级）+真石漆 | 浅灰+米白 |
| 幕墙 | 断热桥铝合金Low-E中空玻璃 | 通透 |
| 百叶 | 铝合金型材，氟碳喷涂 | 深灰 |
| 屋顶花园 | 绿化种植+景观棚架 | 自然 |
| 光伏棚架 | 钢结构+光伏组件 | 深蓝/黑色 |

七、建筑用料与构造

（一）外墙

| 构造层次 | 材料 | 厚度（mm） |
| --- | --- | --- |
| 饰面层 | 真石漆/铝板 | — |
| 保温层 | 铝箔覆面岩棉板（A级） | 50 |
| 找平层 | 水泥砂浆 | 20 |
| 基层墙体 | 加气混凝土砌块 | 200 |
| 内抹灰 | 混合砂浆 | 20 |

传热系数K=0.59 W/(㎡·K)，热惰性指标D=4.18。

（二）屋面

| 构造层次 | 材料 | 厚度（mm） |
| --- | --- | --- |
| 面层 | c20细石混凝土（配筋） | 50 |
| 隔离层 | 无纺布 | — |
| 防水层 | 高分子防水卷材 | 1.5 |
| 保温层 | 挤塑聚苯板（XPS） | 80 |
| 找坡层 | 加气混凝土 | 20 |
| 结构层 | 钢筋混凝土 | 100 |

传热系数K=0.39 W/(㎡·K)，热惰性指标D=3.18。

（三）外窗与幕墙

| 类型 | 构造 | 传热系数 | 太阳得热系数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 外窗 | 断热桥铝合金三银Low-E中空玻璃（6+12Ar+6） | 1.80 | 0.17~0.18 |
| 幕墙 | 断热桥铝合金三银Low-E中空玻璃（6+12Ar+6） | 1.80 | 0.17~0.18 |

外窗气密性6级，幕墙气密性3级。

（四）楼地面

| 部位 | 做法 |
| --- | --- |
| 办公室、会议室 | 防滑地砖（600×600mm） |
| 走廊、大厅 | 大理石/花岗岩 |
| 卫生间 | 防滑地砖+防水层 |
| 健身房 | 运动地板 |
| 设备用房 | 水泥砂浆地面 |

八、绿色建筑设计专篇

（一）可再生能源利用

| 系统 | 设计参数 | 效益 |
| --- | --- | --- |
| 光伏发电系统 | 装机206.7kWp，年发电15.05万kWh | 占建筑总电耗11.38% |
| 太阳能集热系统 | 集热面积250㎡，年供热12.43万kWh | 覆盖70%生活热水需求 |
| 多源复合热泵系统 | 地源+水源+废热，综合可再生能源利用率63.7% | 比传统系统节能45%以上 |

（二）节能设计

围护结构热工性能优于四川省标准：外墙提高26.25%，屋顶提高22.00%，外窗提高18.18%。

照明功率密度低于国标现行值，LED光源光效≥100 lm/W。

电梯配置能量回馈装置，待机自动休眠。

（三）节水与水资源利用

节水器具用水效率等级2级。

雨水回用系统：雨水调蓄池100m³，年回用水量约800m³，用于绿化浇洒、道路冲洗。

透水铺装率68%，年径流总量控制率82%。

（四）室内环境质量

自然采光：98.68%主要房间采光系数达标。

自然通风：97.35%可开启外窗风压差＞0.5Pa。

声环境：昼间58dB，夜间52dB，满足3类声环境功能区标准。

热舒适：热桥无结露风险，屋顶及外墙内表面最高温度满足规范限值。

（五）绿色建材

现浇混凝土100%采用预拌混凝土。

建筑砂浆100%采用预拌砂浆。

400MPa及以上高强钢筋应用比例≥85%。

绿色建材应用比例约12.5%。

九、建筑物理性能

| 性能指标 | 设计值 | 标准要求 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 体形系数 | 0.31 | ≤0.40 | 满足 |
| 外墙传热系数 | 0.59 | ≤0.80 | 满足 |
| 屋顶传热系数 | 0.39 | ≤0.50 | 满足 |
| 外窗传热系数 | 1.80 | ≤2.20 | 满足 |
| 外窗气密性 | 6级 | ≥6级 | 满足 |
| 幕墙气密性 | 3级 | ≥3级 | 满足 |
| 可见光透射比 | 0.40 | ≥0.40 | 满足 |

十、建筑防火设计

耐火等级：二级。

防火分区：每层设2~3个防火分区，最大分区面积≤2000㎡。

疏散距离：房间门至最近安全出口距离≤22m（袋形走道≤15m）。

安全出口：每个防火分区设不少于2个安全出口，疏散楼梯为封闭楼梯间。

消防设施：室内消火栓系统、自动喷水灭火系统、火灾自动报警系统。

十一、建筑寿命与维护设计

设计使用年限：50年。

耐久性措施：结构混凝土强度等级C30~C50，钢筋保护层厚度满足规范要求；外饰面采用耐候性材料，保温层设防脱落措施。

检修条件：屋面设备区设检修通道，外窗设清洗维护条件，光伏系统设检修平台。

十二、经济技术指标

| 指标名称 | 数值 |
| --- | --- |
| 总用地面积 | 34002 ㎡ |
| 总建筑面积 | 13078 ㎡ |
| 建筑基底面积 | 4120 ㎡ |
| 建筑密度 | 12.1% |
| 容积率 | 0.38 |
| 绿地率 | 38.6% |
| 机动车停车位 | 80 辆 |
| 非机动车停车位 | 120 辆 |

十三、结论

本项目建筑设计遵循绿色、生态、人文、高效的原则，以“江州绿竹”为主题，融合地域文化与自然生态，构建功能复合、空间灵活的社区中心。通过可再生能源利用、节能围护结构、雨水回用、绿色建材、室内环境优化等绿色技术集成，实现建筑全生命周期低碳运行，满足绿色建筑一星级目标要求。