景观设计说明

| 项目名称 | 江洲绿筑—蜀川水榭社区中心 |
| --- | --- |
| 设计阶段 | 施工图设计 |
| 编制单位 | — |
| 编制日期 | 2026年3月28日 |

一、设计依据

《城市绿地设计规范》（GB 50420-2007，2016年版）

《公园设计规范》（GB 51192-2016）

《海绵城市建设技术指南——低影响开发雨水系统构建（试行）》

《绿色建筑评价标准》（GB/T 50378-2019，2024年版）

《四川省城市园林绿化条例》

《绵阳市城市绿化管理办法》

项目总平面图、建筑设计方案

二、项目概况

| 项目名称 | 江洲绿筑—蜀川水榭社区中心 |
| --- | --- |
| 建设地点 | 四川省绵阳市游仙区小枧片区 |
| 建筑类型 | 公共建筑（社区中心） |
| 总用地面积 | 34002 ㎡ |
| 总建筑面积 | 13078 ㎡ |
| 建筑基底面积 | 4120 ㎡ |
| 绿地面积 | 7800 ㎡ |
| 绿化覆盖率 | 38.6% |
| 透水铺装面积 | 7000 ㎡ |
| 透水铺装率 | 84.34% |

三、设计理念

本项目景观设计以“江州绿竹·蜀川水榭”为主题，将地域文化与生态理念深度融合，构建一处自然与人文共生的社区公共空间。

设计理念核心：

竹韵蜀风：以竹为魂，以水为韵，提炼蜀川地域文化元素，营造具有文化认同感的景观空间。

生态海绵：将海绵城市理念融入景观设计，通过透水铺装、雨水花园、下沉式绿地等设施，实现雨水自然积存、自然渗透、自然净化。

全龄友好：兼顾不同年龄人群的使用需求，设置儿童活动区、健身休闲区、静思休憩区，打造全龄友好的社区公共空间。

功能复合：景观与建筑功能联动，庭院、广场、廊道既是景观节点，也是社区活动、文化交流的场所。

四、景观总体布局

本项目景观结构为“一心两轴多节点”：

| 景观结构 | 位置 | 功能 | 面积（㎡） |
| --- | --- | --- | --- |
| 一心 | 中心庭院 | 核心景观区，休闲活动 | 1200 |
| 两轴 | 东西向景观轴 | 连接三大功能单体 | — |
|  | 南北向景观轴 | 贯通场地南北 | — |
| 多节点 | 竹韵广场 | 主入口集散空间 | 800 |
|  | 雨水花园 | 生态科普展示 | 200 |
|  | 儿童活动区 | 儿童游乐空间 | 400 |
|  | 户外休息区 | 休憩交流空间 | 600 |
|  | 林荫步道 | 健身漫步空间 | 800 |
|  | 屋顶花园 | 立体绿化空间 | 1000 |

五、功能分区设计

（一）竹韵广场

| 项目 | 设计内容 |
| --- | --- |
| 位置 | 西侧主入口 |
| 面积 | 800 ㎡ |
| 设计元素 | 竹影景墙、特色铺装、阵列式银杏 |
| 功能 | 入口集散、社区活动、形象展示 |
| 铺装 | 浅色透水砖，拼接竹节纹理 |

（二）中心庭院

| 项目 | 设计内容 |
| --- | --- |
| 位置 | 三大单体围合中心 |
| 面积 | 1200 ㎡ |
| 设计元素 | 竹韵水景、休憩廊架、疏林草坪、下沉式绿地 |
| 功能 | 核心景观、社区聚会、休闲散步 |
| 特色 | 水景结合竹元素，营造“水榭”意境 |

（三）雨水花园

| 项目 | 设计内容 |
| --- | --- |
| 位置 | 中心庭院东侧 |
| 面积 | 200 ㎡ |
| 设计元素 | 水生植物、景石、科普标识牌 |
| 功能 | 雨水调蓄、生态科普、景观观赏 |
| 植物 | 荷花、睡莲、菖蒲、芦苇、再力花 |

（四）儿童活动区

| 项目 | 设计内容 |
| --- | --- |
| 位置 | 场地东侧 |
| 面积 | 400 ㎡ |
| 设计元素 | 组合滑梯、沙坑、攀爬架、摇摇乐 |
| 功能 | 儿童游乐、亲子互动 |
| 地面 | EPDM安全地垫，厚度≥30mm |

（五）户外休息区

| 项目 | 设计内容 |
| --- | --- |
| 位置 | 场地南侧 |
| 面积 | 600 ㎡ |
| 设计元素 | 树池坐凳、木质平台、遮阳构架、户外茶座 |
| 功能 | 休憩交流、社区茶叙 |

（六）林荫步道

| 项目 | 设计内容 |
| --- | --- |
| 位置 | 场地周边、建筑之间 |
| 长度 | 约800 m |
| 设计元素 | 透水铺装、行道树、休息座椅、照明灯具 |
| 功能 | 健身漫步、交通联系 |

（七）屋顶花园

| 项目 | 设计内容 |
| --- | --- |
| 位置 | 各单体屋顶 |
| 面积 | 1000 ㎡ |
| 设计元素 | 景天科地被、观赏草、休憩平台、光伏棚架 |
| 功能 | 立体绿化、休闲观景、光伏发电 |
| 植物 | 佛甲草、垂盆草、八宝景天、矮生紫薇 |

六、植物配置设计

（一）设计原则

乡土树种优先：选用适应绵阳气候的乡土树种，如香樟、银杏、桂花、刚竹、孝顺竹等。

季相变化丰富：春有樱花、杜鹃，夏有紫薇、荷花，秋有银杏、桂花、红枫，冬有竹子、南天竹。

乔灌草复层配置：形成立体、多层次的植物群落，增强生态效益。

（二）植物品种选择

| 植物类型 | 品种 | 数量 | 应用位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 乔木 | 香樟 | 35株 | 行道树、林荫道 |
|  | 银杏 | 18株 | 主入口、庭院 |
|  | 桂花 | 25株 | 庭院、建筑周边 |
|  | 樱花 | 15株 | 庭院、步道两侧 |
|  | 红枫 | 12株 | 庭院节点 |
|  | 紫薇 | 20株 | 步道两侧 |
|  | 栾树 | 15株 | 林荫道 |
| 竹子 | 刚竹 | 120丛 | 竹林、庭院 |
|  | 孝顺竹 | 80丛 | 庭院、景观节点 |
| 灌木 | 南天竹 | 180株 | 庭院、林下 |
|  | 杜鹃 | 250株 | 花境、林下 |
|  | 栀子花 | 150株 | 庭院、花境 |
|  | 红叶石楠 | 220株 | 色块、绿篱 |
|  | 金叶女贞 | 200株 | 色块、绿篱 |
|  | 海桐 | 120株 | 绿篱、丛植 |
|  | 红花继木 | 180株 | 色块、绿篱 |
| 地被 | 麦冬 | 800㎡ | 林下地被 |
|  | 细叶结缕草 | 1800㎡ | 草坪区域 |
|  | 狗牙根 | 1200㎡ | 活动草坪 |
|  | 鸢尾 | 200㎡ | 花境、水边 |
|  | 玉簪 | 150㎡ | 林下地被 |
| 水生植物 | 荷花 | 50盆 | 雨水花园 |
|  | 睡莲 | 40盆 | 雨水花园 |
|  | 菖蒲 | 60㎡ | 水边、浅水区 |
|  | 芦苇 | 40㎡ | 水边、生态驳岸 |
|  | 千屈菜 | 35㎡ | 水边、花境 |
| 屋顶绿化 | 佛甲草 | 400㎡ | 屋顶花园 |
|  | 垂盆草 | 300㎡ | 屋顶花园 |
|  | 八宝景天 | 150㎡ | 屋顶花园 |

七、海绵城市景观融合

| 设施 | 位置 | 面积/容积 | 功能 | 与景观结合方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 透水铺装 | 广场、步道、停车场 | 7000 ㎡ | 雨水入渗 | 铺装纹理与竹元素结合 |
| 下沉式绿地 | 场地绿地 | 1200 ㎡ | 滞蓄、入渗 | 地形起伏，形成微地形景观 |
| 雨水花园 | 中心庭院 | 200 ㎡ | 调蓄、净化 | 水生植物、景石，形成特色景观 |
| 植草沟 | 道路两侧 | 500 m | 传输、净化 | 生态草沟，自然野趣 |

八、竖向设计

| 设计内容 | 参数 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 场地标高 | 与市政道路顺接，高差≤0.5m | 无障碍通行 |
| 下沉式绿地 | 下凹深度100～200mm | 雨水滞蓄 |
| 雨水花园 | 蓄水深度200mm | 结合景观水体 |
| 屋顶花园 | 覆土厚度300mm | 轻型种植土 |
| 无障碍坡道 | 坡度≤1:12 | 全龄友好 |

九、景观小品与设施

| 设施类型 | 数量 | 位置 | 材质 |
| --- | --- | --- | --- |
| 休息座椅 | 40组 | 林荫步道、广场周边 | 防腐木、石材 |
| 健身器材 | 12套 | 运动健身区 | 户外健身器材 |
| 儿童游乐设施 | 1组 | 儿童活动区 | 工程塑料、不锈钢 |
| 直饮水点 | 2处 | 广场、步道交汇处 | 不锈钢 |
| 垃圾桶 | 15组 | 各区域均匀分布 | 钢木结构 |
| 标识导览牌 | 8处 | 出入口、主要节点 | 不锈钢、竹木 |
| 景观照明 | 35套 | 步道、广场、活动区 | LED，太阳能供电 |

十、景观照明设计

| 区域 | 照明方式 | 照度（lx） | 色温（K） | 灯具类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主入口广场 | 功能照明+景观照明 | 20 | 3000 | 庭院灯、地埋灯 |
| 中心庭院 | 景观照明 | 15 | 2700 | 草坪灯、投光灯 |
| 林荫步道 | 功能照明 | 10 | 3000 | 庭院灯 |
| 儿童活动区 | 功能照明 | 30 | 4000 | 庭院灯、泛光灯 |
| 雨水花园 | 景观照明 | 5 | 2700 | 地埋灯、水下灯 |
| 屋顶花园 | 景观照明 | 10 | 3000 | 地埋灯、壁灯 |

十一、绿化养护管理

| 项目 | 内容 | 频次 |
| --- | --- | --- |
| 灌溉 | 草坪、地被采用微喷灌，乔木、灌木人工浇水 | 根据天气情况，每周1～2次 |
| 施肥 | 乔木每年施基肥1次，追肥1次；灌木、地被每季度施复合肥1次 | 按季 |
| 修剪 | 乔木冬季整形修剪；绿篱、色块每月修剪1次；草坪生长季每月修剪1～2次 | 按需 |
| 病虫害防治 | 优先选用生物防治，定期巡查 | 每月1次 |
| 补植 | 苗木成活率要求95%以上，死亡苗木及时补植 | 按需 |

十二、绿色建筑贡献

| 绿色建筑指标 | 景观设计贡献 |
| --- | --- |
| 绿地率 | 38.6%，满足≥15%要求 |
| 透水铺装率 | 84.34%，满足≥50%要求 |
| 年径流总量控制率 | 82%，满足≥70%要求 |
| 雨水资源利用率 | 7.9%，满足≥5%要求 |
| 室外热环境 | 乔木遮荫、水体蒸发，降温2～4℃ |
| 声环境 | 绿化隔离带降噪3～5dB |
| 生物多样性 | 乡土植物占比≥80% |

十三、结论

本项目景观设计以“江州绿竹·蜀川水榭”为主题，将地域文化与生态理念深度融合，构建了“一心两轴多节点”的景观结构。通过竹韵广场、中心庭院、雨水花园、儿童活动区、屋顶花园等功能分区，满足全龄人群的使用需求。植物配置以乡土树种为主，乔灌草复层配置，季相变化丰富。景观设计融入海绵城市理念，综合运用透水铺装、下沉式绿地、雨水花园等设施，实现年径流总量控制率82%、透水铺装率84.34%、雨水资源利用率7.9%。景观设施齐全，照明系统完善，养护管理便捷。景观设计充分体现了绿色、生态、人文、共享的设计理念，为绿色建筑一星级目标的实现提供了有力支撑。