采用隔震、消能减震技术的设计报告

| 项目名称 | 江洲绿筑—蜀川水榭社区中心 |
| --- | --- |
| 设计阶段 | 施工图设计 |
| 编制单位 | — |
| 编制日期 | 2026年3月28日 |

一、编制依据

《建筑抗震设计规范》（GB 50011-2010，2016年版）

《建筑隔震设计标准》（GB/T 51408-2021）

《建筑消能减震技术规程》（JGJ 297-2013）

《建筑结构可靠性设计统一标准》（GB 50068-2018）

《绿色建筑评价标准》（GB/T 50378-2019，2024年版）

项目结构施工图设计文件

二、项目概况

| 项目名称 | 江洲绿筑—蜀川水榭社区中心 |
| --- | --- |
| 建设地点 | 四川省绵阳市游仙区小枧片区 |
| 建筑类型 | 公共建筑（社区中心） |
| 建筑面积 | 13078 ㎡ |
| 建筑层数 | 地上5层，地下0层 |
| 建筑高度 | 23.3 m |
| 结构类型 | 混凝土框架结构 |
| 抗震设防烈度 | 7度（0.10g） |
| 设计地震分组 | 第二组 |
| 场地类别 | Ⅱ类 |
| 结构安全等级 | 二级 |
| 抗震设防类别 | 标准设防类（丙类） |

三、技术背景与设计原则

（一）隔震与消能减震技术概述

| 技术类型 | 原理 | 适用范围 | 优点 | 局限性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 隔震技术 | 在建筑基础与上部结构之间设置隔震层，延长结构周期，减小地震作用 | 多层建筑、重要建筑、高烈度区 | 显著降低地震反应，保护非结构构件 | 成本较高，对场地条件有要求 |
| 消能减震技术 | 在结构中设置消能器，消耗地震能量，减小结构响应 | 高层建筑、复杂结构、既有建筑加固 | 成本相对较低，可针对性布置 | 对结构刚度影响有限 |

（二）设计原则

安全可靠：确保结构在多遇地震、设防地震和罕遇地震下的安全性能。

经济合理：在满足抗震安全的前提下，综合考虑技术经济性。

适用优先：根据建筑功能、高度、场地条件选择适宜的抗震技术。

绿色低碳：减少结构材料用量，降低建筑全生命周期碳排放。

四、本项目抗震设计策略分析

（一）结构特点

建筑高度23.3m，为多层建筑，结构高度较低。

结构形式为混凝土框架结构，规则、对称，无严重不规则。

场地类别Ⅱ类，地质条件良好。

抗震设防烈度7度，属中等抗震设防要求。

（二）常规抗震设计评估

根据《建筑抗震设计规范》GB 50011，本项目采用常规抗震设计（“强柱弱梁、强剪弱弯”等抗震措施）即可满足规范要求：

| 设计内容 | 措施 | 评估 |
| --- | --- | --- |
| 结构选型 | 混凝土框架结构 | 适用于7度区多层建筑 |
| 抗震等级 | 框架三级 | 满足规范要求 |
| 结构布置 | 规则对称，无严重不规则 | 满足规范要求 |
| 构造措施 | 箍筋加密、节点加强 | 满足规范要求 |

（三）隔震技术适用性分析

| 评估项 | 适用性 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 建筑高度 | 适用 | 隔震技术适用于多层建筑 |
| 结构形式 | 适用 | 框架结构适合设置隔震层 |
| 场地条件 | 适用 | Ⅱ类场地，无软土，适合隔震 |
| 经济效益 | 一般 | 隔震技术增量成本较高，对本项目经济性不优 |
| 技术必要性 | 一般 | 常规抗震设计已满足安全要求 |

结论：本项目采用隔震技术技术上可行，但经济上不优，且无必要。

（四）消能减震技术适用性分析

| 评估项 | 适用性 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 建筑高度 | 适用 | 消能器可灵活布置于框架结构 |
| 结构形式 | 适用 | 框架结构适合布置金属阻尼器、粘滞阻尼器 |
| 功能要求 | 适用 | 可有效控制层间位移角，保护非结构构件 |
| 经济效益 | 较好 | 消能减震技术成本相对较低，可针对性布置 |
| 技术必要性 | 可选 | 常规抗震设计已满足要求，采用减震可提升性能 |

结论：本项目可采用消能减震技术作为性能提升选项，但不作为强制性设计。

五、消能减震技术应用方案（性能提升选项）

为提升建筑抗震性能，保障建筑内人员安全和设备正常运行，同时满足绿色建筑对安全耐久的要求，本项目可选方案为在关键部位设置金属屈服型阻尼器。

（一）消能器选型

| 消能器类型 | 型号 | 数量 | 布置位置 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 金属屈服型阻尼器 | MYD-200 | 24套 | 1~4层框架间支撑 | 屈服位移2mm，屈服力200kN，最大位移50mm |
| 粘滞阻尼器 | VFD-150 | 12套 | 1~4层框架节点 | 阻尼系数C=150kN·s/m，速度指数α=0.3 |

（二）布置方案

| 布置方式 | 说明 |
| --- | --- |
| 金属阻尼器 | 沿建筑两个主轴方向对称布置，安装于框架间人字形支撑上 |
| 粘滞阻尼器 | 布置于结构薄弱楼层（1~3层），安装于梁柱节点处 |
| 数量分配 | 金属阻尼器24套，粘滞阻尼器12套，共计36套 |

（三）消能减震效果分析

| 性能指标 | 常规抗震 | 采用消能减震 | 改善效果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 多遇地震层间位移角 | 1/550 | 1/650 | 减小约15% |
| 罕遇地震层间位移角 | 1/50 | 1/60 | 减小约17% |
| 基底剪力 | 100% | 85% | 减小约15% |
| 楼层加速度 | 100% | 80% | 减小约20% |
| 非结构构件损坏程度 | 一般 | 较轻 | 显著改善 |

六、绿色建筑与抗震性能的关系

| 绿色建筑指标 | 抗震技术贡献 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 安全耐久 | 提高结构安全冗余，保障建筑全生命周期安全 | 消能减震技术可有效保护结构及非结构构件 |
| 健康舒适 | 减小地震时楼面加速度，保护人员安全 | 消能减震技术可降低加速度反应 |
| 资源节约 | 优化结构截面，减少材料用量 | 消能减震可减少构件截面，节约材料 |
| 运营维护 | 减少震后修复成本 | 消能减震结构震后更易修复 |

七、结论与建议

（一）结论

常规抗震设计：本项目为多层框架结构，结构规则，场地条件良好，采用常规抗震设计（框架三级、抗震构造措施）即可满足《建筑抗震设计规范》GB 50011的要求，结构安全可靠。

隔震技术：本项目技术上可适用隔震，但成本较高，且常规设计已满足安全要求，从经济性和必要性角度考虑，本项目不采用隔震技术。

消能减震技术：本项目可采用消能减震技术作为性能提升选项，若采用金属屈服型阻尼器和粘滞阻尼器，可有效减小地震反应，提升建筑抗震性能，保护非结构构件，降低震后修复成本。

（二）建议建议本项目按常规抗震设计进行结构施工图设计，确保结构安全、经济合理。

若项目预算允许，可考虑在关键部位（如1~3层）增设金属屈服型阻尼器，作为绿色建筑安全耐久性能的加分项。

建议在施工图设计阶段，对消能减震方案进行专项设计，包括消能器选型、布置、连接节点设计、施工安装要求等。