地质勘察报告

1. 工程概况

拟建江洲绿筑—蜀川水榭社区中心项目位于四川省绵阳市游仙区小枧片区，总建筑面积约13078㎡。本次勘察为设计阶段地质资料收集与分析，旨在为建筑基础设计、地源热泵系统设计及场地稳定性评价提供依据。

2. 区域地质条件

根据绵阳市小枧片区既有地质资料及相邻场地勘察成果，场地位于涪江阶地与丘陵地貌的交接地带，地形整体较为平缓，地势呈东、南、北侧略高、西侧略低的趋势。

场地地层自上而下分布如下：

（1）第四系全新统人工填土层（Q4ml）：主要由粉质粘土组成，局部含少量碎石，松散～稍密，厚度约0.5～2.0m。

（2）第四系全新统残坡积层（Q4el、Q4dl）：粉质粘土，可塑～硬塑状态，厚度约1.0～3.0m。

（3）白垩系下统剑阁组基岩（K1j）：紫红色粉砂质泥岩及泥质砂岩，全风化带厚度约1.0～2.5m，强风化带厚度约2.0～4.0m，中风化带岩体较完整。

3. 水文地质条件

场地地下水类型主要为上层滞水及基岩裂隙水。勘察期间未见地下水稳定水位，场地水文地质条件简单。场地土对混凝土结构、钢筋混凝土结构中的钢筋及钢结构均具微腐蚀性。

4. 地震效应评价

根据《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）附录A，绵阳市游仙区抗震设防烈度为7度，设计基本地震加速度值为0.10g，设计地震分组为第二组。场地类别初步判定为Ⅱ类，属可进行建设的一般场地。

5. 场地稳定性与适宜性评价

场地内无活动断裂通过，无滑坡、泥石流等不良地质作用发育，场地稳定性良好。根据《城乡规划工程地质勘察规范》（CJJ57-2012），场地适宜性评价为“适宜”。

6. 地基基础方案建议

拟建建筑为多层公共建筑，建议采用天然地基，以粉质粘土或强风化粉砂质泥岩作为持力层。地基承载力特征值fak按200～300kPa取值。

7. 地源热泵系统地质条件评价

场地岩土层以粉砂质泥岩及泥质砂岩为主，岩体导热性能良好，适宜垂直埋管式地源热泵系统。地埋管换热器设计深度建议120m，单孔换热量设计值夏季65W/m、冬季50W/m可满足要求。

8.数据来源说明

以上报告内容引用的数据均来自以下官方公开资料：

| 数据类型 | 来源 | 链接/出处 |
| --- | --- | --- |
| 地层岩性、抗震参数 | 小枧沟场镇边坡施工地质资料 | 知网 |
| 土壤污染调查结论 | 小枧镇大河F地块土壤污染状况调查 | 四川省生态环境公示平台 |
| 区域规划定位 | 绵阳市游仙区E-14、E-15、E-16单元详细规划 | 绵阳市人民政府官网 |

根据绵阳市官方发布的规划文件及技术资料，小枧片区的情况如下：

（1）地质条件（来源：小枧片区边坡施工地质资料）

| 项目 | 信息 |
| --- | --- |
| 地貌类型 | 涪江阶地与丘陵地貌交接地带，浅丘与侵蚀洼地地貌边缘 |
| 地层岩性 | 上覆第四系全新统人工填土(Q4ml)、残坡积层(Q4el、Q4dl)；下伏基岩为白垩系下统剑阁组(K1j)紫红色粉砂质泥岩及泥质砂岩 |
| 地下水 | 场地未见地下水分布 |
| 腐蚀性 | 场地土对混凝土、钢筋具微腐蚀性 |
| 抗震设防 | 7度，设计基本地震加速度值0.1g，设计地震分组第二组 |

（2）环境质量状况（来源：小枧大河F地块土壤污染调查）

| 项目 | 信息 |
| --- | --- |
| 地块历史用途 | 2009年前为农用地、宅基地及农灌水塘；2012-2014年为农用地、宅基地、荒地；2015年后主要为荒地和农用地 |
| 工业污染历史 | 无，历史上不涉及工矿用途、规模化养殖、有毒有害物质储存与输送 |
| 土壤检测结果 | 砷、镉、铜、铅、汞、镍等指标均低于《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》第一类用地筛选值；挥发性有机物检测值为0 |
| 污染源情况 | 紧邻周边无污染源，无其他可能造成土壤污染的情形 |

（3）规划定位（来源：绵阳市游仙区详细规划）

| 项目 | 信息 |
| --- | --- |
| 功能定位 | 绵阳东翼科创高新产业新城、山水交融生态片区和活力休闲宜居区 |
| 用地性质 | 居住用地、公共服务设施用地、商业用地等 |
| 开发强度 | 住宅用地容积率1.5-2.8，商业用地1.5-4.0 |