场地相关设计说明

- 设计原则

本项目遵循“因地制宜、生态优先、人本宜居”的设计原则，充分尊重场地自然条件与地域特征，通过对地形地貌、水文气象、地质条件及周边环境的系统分析，合理布局建筑功能，优化场地微气候环境，实现建筑与场地的有机融合。

- 场地概况

项目选址于四川省绵阳市游仙区小枧片区，地处涪江阶地与丘陵地貌交接地带，地势整体较为平缓。场地用地面积约34002㎡，总建筑面积约13078㎡，集便民服务、文化交流、休闲活动于一体，形成三大功能单体及连接廊道的空间布局。

场地自然条件如下：

| 项目 | 条件 |
| --- | --- |
| 地貌类型 | 浅丘与侵蚀洼地地貌边缘，地形平坦 |
| 地质条件 | 地基承载力良好，无不良地质作用 |
| 水文条件 | 场地无地下水分布，土体具微腐蚀性 |
| 抗震设防 | 7度设防，设计地震分组第二组 |
| 气候特征 | 夏热冬冷A区，年降水量充沛，主导风向为东北风 |
| 周边环境 | 临近江景资源，交通便利，无工业污染源 |

- 场地规划与功能布局

- 功能分区

场地规划遵循动静分区原则，将三大功能单体沿用地边界合理布局，形成围合式庭院空间。便民服务功能体位于场地西侧，临近主要出入口；文化交流功能体居中布置，与中心庭院相连；休闲活动功能体位于东侧，与室外活动场地衔接。三大单体通过通透廊道连接，既保证功能独立，又实现便捷联动。

- 交通组织

场地主出入口设于西侧市政道路，次出入口设于北侧。内部交通采用人车分流设计，机动车流线沿场地外围布置，集中设置地下停车区域，减少对步行空间的干扰。人行流线通过广场、庭院及廊道组织，形成安全、舒适的步行网络。

- 景观体系

景观设计以“江州绿竹”为主题，构建“一心两轴多节点”的景观结构。中心庭院作为核心景观区，布置休闲绿地、休息座椅与活动场地；东西向景观轴连接三大单体，南北向景观轴贯通场地南北两端。沿建筑周边布置乔木林带，形成生态缓冲带，有效隔离外部交通噪声。

- 场地生态环境设计

- 海绵城市与雨水管理

场地采用海绵城市设计理念，结合绵阳地区降水特征，构建“渗、滞、蓄、净、用、排”相结合的雨水管理系统：

透水铺装：人行道、广场及停车位采用透水砖铺装，总面积约6800㎡，有效降低地表径流系数。

下沉式绿地：结合景观地形，设置下沉式绿地约1200㎡，用于收集周边屋面及硬质铺装雨水。

雨水花园：中心庭院设置雨水花园，种植本土水生植物，兼具景观与调蓄功能。

雨水回用：经初期雨水弃流后，收集雨水用于绿化浇灌与场地冲洗，年雨水回用量约800m³。

- 场地微气候优化

冬季防风：根据绵阳冬季主导风向（东北风），将较高建筑单体布置于场地东北侧，作为防风屏障，降低冬季人行区风速。经CFD风环境模拟，冬季人行区1.5m高度处最大风速为2.85m/s，小于5m/s限值，户外休息区风速小于2m/s。

夏季通风：建筑布局与场地开口方向顺应夏季主导风向（东北风），形成通风廊道，引导自然风进入场地内部。场地开口处不设置高大障碍物，保障空气流通。夏季工况下，97.35%的可开启外窗内外表面风压差大于0.5Pa，具备良好的自然通风条件。

热环境改善：场地内绿化覆盖率不低于35%，结合水体景观，形成冷岛效应，有效缓解城市热岛。屋顶绿化与垂直绿化进一步降低建筑表面温度，改善场地热环境。

- 声环境优化

根据噪声模拟分析，场地昼间噪声最大值58dB(A)，夜间52dB(A)，满足3类声环境功能区标准。为进一步提升声环境品质，采取以下措施：

临路一侧布置非敏感功能或设置绿化隔离带；

建筑外窗采用三银Low-E中空玻璃，隔声性能良好；

场地内设置地形绿化屏障，有效阻隔外部交通噪声。

- 场地与建筑一体化设计

- 地源热泵系统与场地利用

基于场地地质条件（岩土导热性能良好），在建筑地下及室外绿地设置地埋管换热器，共80口垂直U型埋管，深度120米，总换热面积约2400㎡。地源热泵机房集中布置于地下，不占用地面空间，实现能源系统与场地的有机结合。

- 光伏系统与景观一体化

光伏发电系统采用屋顶光伏与南立面光伏幕墙相结合的方式，总装机容量206.7 kWp。屋顶光伏板与景观棚架一体化设计，棚架贴合建筑轮廓，既满足发电需求，又形成遮阳构架，优化城市天际线，不遮挡江景资源。

- 绿色中庭与场地呼应

三大单体各配独立绿色中庭，中庭顶部采用通透式采光顶，引入自然光与自然风。中庭与场地庭院形成视觉与空间的连续性，改善室内微气候，增强建筑与场地的互动关系。

- 场地生态效益分析

| 指标 | 目标值 | 设计值 |
| --- | --- | --- |
| 绿化覆盖率 | ≥35% | 38.6% |
| 透水铺装率 | ≥50% | 68% |
| 年径流总量控制率 | ≥70% | 82% |
| 室外噪声昼间/夜间 | 65/55 dB | 58/52 dB |
| 冬季人行区最大风速 | <5m/s | 2.85m/s |
| 夏季无风区面积 | 0 | 0 |
| 绿色建材应用比例 | ≥10% | 12.5% |

- 结论

本项目的场地设计以绿色低碳、生态宜居为目标，充分利用场地自然条件，通过合理的功能布局、交通组织与景观设计，结合海绵城市、微气候优化、噪声控制等技术措施，构建了良好的场地生态环境。同时，通过地源热泵、光伏发电、绿色中庭等一体化设计，实现了建筑与场地的深度融合，为绿色建筑目标的实现奠定了坚实基础。