环评报告

1. 项目概况

江洲绿筑—蜀川水榭社区中心项目位于绵阳市游仙区小枧片区，占地面积约34002㎡。根据《中华人民共和国环境影响评价法》及《建设项目环境影响评价分类管理名录》，本项目应编制环境影响报告表。

2. 地块历史沿革及现状

根据绵阳市游仙区小枧镇大河F地块土壤污染状况调查资料，本地块2009年之前主要为农用地、宅基地及农灌水塘；2010年至2021年期间主要为农用地、宅基地及荒地；2021年至今主要为荒地和农用地。地块历史上不涉及工矿用途、规模化养殖、有毒有害物质储存与输送，不涉及环境污染事故、危险废物堆放、固废填埋等。

3. 土壤环境质量状况

依据《绵阳市游仙区小枧镇大河F地块第一阶段土壤污染状况调查报告》结论，所有快检点位的砷、镉、铜、铅、汞、镍监测结果均低于《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第一类用地筛选值；铬、锰、钼、硒检测结果均低于《四川省建设用地土壤污染风险管控标准》（DB51/2978-2023）第一类用地筛选值。挥发性有机物检测值为0。

4. 污染源分析

（1）历史污染源：无工业污染源。

（2）周边污染源：地块紧邻区域无重点污染源企业，无重金属、有机污染物排放源。

5. 环境质量现状评价

（1）土壤环境：满足第一类建设用地要求。

（2）地下水环境：区域地下水未受污染。

（3）环境空气：所在区域为达标区。

（4）声环境：场地周边主要噪声源为道路交通，通过合理布局可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）要求。

6. 结论与建议

本地块不属于污染地块，无需开展后续土壤环境详细调查工作，土壤环境质量满足本项目作为公共建筑用地的开发要求。

7.数据来源说明

以上报告内容引用的数据均来自以下官方公开资料：

| 数据类型 | 来源 | 链接/出处 |
| --- | --- | --- |
| 地层岩性、抗震参数 | 小枧沟场镇边坡施工地质资料 | 知网 |
| 土壤污染调查结论 | 小枧镇大河F地块土壤污染状况调查 | 四川省生态环境公示平台 |
| 区域规划定位 | 绵阳市游仙区E-14、E-15、E-16单元详细规划 | 绵阳市人民政府官网 |

根据绵阳市官方发布的规划文件及技术资料，小枧片区的情况如下：

（1）地质条件（来源：小枧片区边坡施工地质资料）

| 项目 | 信息 |
| --- | --- |
| 地貌类型 | 涪江阶地与丘陵地貌交接地带，浅丘与侵蚀洼地地貌边缘 |
| 地层岩性 | 上覆第四系全新统人工填土(Q4ml)、残坡积层(Q4el、Q4dl)；下伏基岩为白垩系下统剑阁组(K1j)紫红色粉砂质泥岩及泥质砂岩 |
| 地下水 | 场地未见地下水分布 |
| 腐蚀性 | 场地土对混凝土、钢筋具微腐蚀性 |
| 抗震设防 | 7度，设计基本地震加速度值0.1g，设计地震分组第二组 |

（2）环境质量状况（来源：小枧大河F地块土壤污染调查）

| 项目 | 信息 |
| --- | --- |
| 地块历史用途 | 2009年前为农用地、宅基地及农灌水塘；2012-2014年为农用地、宅基地、荒地；2015年后主要为荒地和农用地 |
| 工业污染历史 | 无，历史上不涉及工矿用途、规模化养殖、有毒有害物质储存与输送 |
| 土壤检测结果 | 砷、镉、铜、铅、汞、镍等指标均低于《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》第一类用地筛选值；挥发性有机物检测值为0 |
| 污染源情况 | 紧邻周边无污染源，无其他可能造成土壤污染的情形 |

（3）规划定位（来源：绵阳市游仙区详细规划）

| 项目 | 信息 |
| --- | --- |