一、设计说明

信息网络系统是建筑智能化系统的核心基础设施，为建筑内语音、数据、图像及多媒体信息的传输、交换和处理提供统一网络平台。本系统采用三层架构设计（核心层-汇聚层-接入层），支持有线无线一体化部署，满足5G、物联网、云计算等新技术发展需求。

二、主要设备及参数

1、核心交换机

| 参数项 | 技术规格要求 |
| --- | --- |
| 交换容量 | ≥ 10 Tbps |
| 包转发率 | ≥ 2000 Mpps |
| 业务槽位数 | ≥ 8 槽位 |
| 万兆端口 | ≥ 48 个 10G SFP+ |
| 40G/100G端口 | ≥ 8 个 40G QSFP+ 或 4 个 100G QSFP28 |
| 冗余电源 | 1+1 或 N+1 冗余，支持热插拔 |
| 冗余风扇 | N+1 冗余，支持智能调速 |
| 路由协议 | 支持 OSPF、BGP、IS-IS、RIP |
| VLAN支持 | 支持 4K VLAN，QinQ |
| 堆叠能力 | 支持 CSS/iStack 堆叠，≥ 9 台 |
| 虚拟化 | 支持 VRF、VXLAN |
| 管理方式 | SNMP、CLI、Web、NETCONF |
| 安全特性 | ACL、802.1X、MAC认证、端口隔离 |
| 可靠性 | 支持 GR、NSR、BFD、链路聚合 |

2、汇聚交换机

| 参数项 | 技术规格要求 |
| --- | --- |
| 交换容量 | ≥ 2 Tbps |
| 包转发率 | ≥ 500 Mpps |
| 固定端口 | 24/48 个 10/100/1000BASE-T |
| 万兆上行 | ≥ 4 个 10G SFP+ |
| 三层路由 | 支持静态路由、RIP、OSPF |
| VLAN支持 | 支持 4K VLAN |
| PoE供电 | 可选 PoE+ (802.3at)，单端口≥30W |
| 堆叠能力 | 支持堆叠，≥ 9 台 |
| 冗余电源 | 可选 1+1 冗余 |
| 管理方式 | SNMP、CLI、Web |
| 安全特性 | ACL、802.1X、MAC认证、DHCP Snooping |

3、接入交换机

| 参数项 | 技术规格要求 |
| --- | --- |
| 交换容量 | ≥ 300 Gbps |
| 包转发率 | ≥ 100 Mpps |
| 固定端口 | 24/48 个 10/100/1000BASE-T |
| 上行端口 | ≥ 2 个 1G/10G SFP |
| VLAN支持 | 支持 4K VLAN |
| PoE供电 | 支持 PoE+ (802.3at)，整机功率≥370W |
| 二层功能 | 支持 STP/RSTP/MSTP、链路聚合 |
| 管理类型 | 网管型（支持SNMP、Web） |
| 安全特性 | 端口隔离、MAC地址绑定、风暴抑制 |
| 工作温度 | 0℃ ~ 45℃ |
| 安装方式 | 机架式/桌面式 |

4、无线AP（无线接入点）

| 参数项 | 技术规格要求 |
| --- | --- |
| 无线标准 | 802.11ax (Wi-Fi 6/6E) |
| 工作频段 | 2.4GHz + 5GHz 双频并发 |
| 天线增益 | 内置天线，2.4G≥3dBi，5G≥4dBi |
| 最大速率 | ≥ 1800 Mbps (2.4G 600Mbps + 5G 1200Mbps) |
| 接入用户数 | ≥ 100 用户/AP |
| PoE供电 | 支持 802.3at PoE+ 供电 |
| 接口 | 1× 10/100/1000BASE-T |
| 安全加密 | WPA3、802.1X、Portal认证 |
| 漫游支持 | 支持 802.11k/v/r 快速漫游 |
| 防护等级 | ≥ IP41（室内型） |
| 管理方式 | AC集中管理、云管理 |
| 特殊功能 | 支持物联网扩展（蓝牙/Zigbee） |

5、无线控制器（AC）

| 参数项 | 技术规格要求 |
| --- | --- |
| 管理AP数 | ≥ 512 个 AP（可license扩展） |
| 并发用户 | ≥ 10000 用户 |
| 转发模式 | 支持集中转发/本地转发 |
| 接口 | ≥ 2 个 10/100/1000BASE-T，≥ 2 个 1G SFP |
| 冗余备份 | 支持 AC 双机热备、N+1 备份 |
| 认证方式 | 支持 802.1X、Portal、MAC认证 |
| 漫游支持 | 支持二层/三层漫游 |
| 射频管理 | 支持自动信道调整、功率调整 |
| 定位功能 | 支持 Wi-Fi 定位（可选） |
| 管理方式 | Web、CLI、SNMP |

6、出口路由器/防火墙

| 参数项 | 技术规格要求 |
| --- | --- |
| 吞吐量 | ≥ 10 Gbps |
| 并发连接数 | ≥ 500 万 |
| 新建连接数 | ≥ 10 万/秒 |
| WAN接口 | ≥ 4 个 10/100/1000BASE-T，支持光纤 |
| LAN接口 | ≥ 8 个 10/100/1000BASE-T |
| 路由协议 | 支持静态路由、RIP、OSPF、BGP |
| NAT功能 | 支持源NAT、目的NAT、端口映射 |
| 防火墙功能 | 状态检测、应用层过滤、IPS |
| VPN支持 | 支持 IPsec VPN、SSL VPN |
| 入侵防御 | 支持 IDS/IPS 特征库升级 |
| 上网行为管理 | 支持 URL 过滤、应用识别、流量控制 |
| 冗余电源 | 支持 1+1 冗余 |

7、综合布线系统

| 参数项 | 技术规格要求 |
| --- | --- |
| 工作区子系统 | 六类/超六类非屏蔽/屏蔽跳线 |
| 水平子系统 | 六类/超六类 4对 UTP/FTP 电缆 |
| 垂直干线 | 万兆多模/单模光缆 + 大对数电缆 |
| 管理间子系统 | 标准 19 英寸机柜、配线架、理线器 |
| 设备间子系统 | 网络机柜、ODF 光纤配线架 |
| 进线间子系统 | 光缆终端盒、避雷器 |
| 传输性能 | 六类支持 1Gbps，超六类支持 10Gbps |
| 光纤类型 | OM3/OM4 多模 或 OS2 单模 |

三、系统管理功能

1、网络管理功能

| 功能模块 | 功能描述 |
| --- | --- |
| 拓扑管理 | 自动发现网络设备，生成网络拓扑图 |
| 设备管理 | 设备配置、固件升级、状态监控 |
| 性能监控 | 带宽利用率、CPU/内存使用率监控 |
| 故障管理 | 告警通知、故障定位、日志记录 |
| 安全管理 | 访问控制、用户认证、安全策略 |
| 报表管理 | 流量报表、设备运行报表、安全报表 |

2、用户管理功能

| 功能模块 | 功能描述 |
| --- | --- |
| 用户认证 | 支持 802.1X、Portal、MAC 多种认证方式 |
| 权限控制 | 基于角色的访问控制（RBAC） |
| 计费管理 | 支持按时长、流量、包月等计费方式 |
| 自助服务 | 用户自助注册、密码修改、账单查询 |

3、网络安全功能

| 功能模块 | 功能描述 |
| --- | --- |
| 边界防护 | 防火墙、入侵检测/防御系统（IDS/IPS） |
| 访问控制 | ACL、VLAN 隔离、端口安全 |
| 终端安全 | NAC 网络准入控制、终端合规检查 |
| 数据安全 | 传输加密、数据备份、日志审计 |
| 无线安全 | WPA3 加密、无线入侵检测、 rogue AP 检测 |