1.外窗结构做法

1.1 幕墙：断桥铝 65系列 间隔条24mm 5mm+12Ar+5mm+12Ar+5mm双银Low-E（1.8～2.0） (K=2.000)：

传热系数2.000W/㎡.K，窗太阳得热系数0.679

1.2外窗：60系列（三腔） 空气 5+12A+5Low-E 暖边密封 (K=2.000)：

传热系数2.000W/㎡.K，窗太阳得热系数0.766

| 序号 | 构造名称 | 构造 编号 | 传热系数 | 窗太阳 得热系数 | 可见光透射比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 断桥铝 65系列 间隔条24mm 5mm+12Ar+5mm+12Ar+5mm双银Low-E（1.8～2.0） | 108 | 2.00 | 0.68 | 0.870 |
|  |  | 窗编号 |  |  |  |
|  |  | 幕墙 |  |  |  |
|  | 备注：来源：《民用建筑节能门窗工程技术标准》DB22/T5012-2018 |  |  |  |  |
| 2 | 60系列（三腔） 空气 5+12A+5Low-E 暖边密封 | 18 | 2.00 | 0.77 | 0.800 |
|  |  | 窗编号 |  |  |  |
|  |  | C1415，C1615，C1815，C2115，C2215，C2215[1115]，C2515，C1630，C2215[0215]，C2215[2015]，C2227，C2524，C1815[0327]，C1815[3027]，C2415，C17215，C2027 |  |  |  |
|  | 备注：选自《吉J2011-772》，仅作为设计参考，实际选用时应以生产企业的实测数据为准。 |  |  |  |  |

1.3天窗：60系列（三腔） 空气 5+12A+5Low-E 暖边密封 (K=2.000)：

传热系数2.000W/㎡.K，窗太阳得热系数0.766

| 序号 | 构造名称 | 构造编号 | 传热系数 | 窗遮阳系数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 60系列（三腔） 空气 5+12A+5Low-E 暖边密封 | 107 | 2.00 | 0.88 | 选自《吉J2011-772》，仅作为设计参考，实际选用时应以生产企业的实测数据为准。 |
| 平均 |  |  | 2.00 | 0.88 |  |

2.窗墙比

| 朝向 | 立面 | 窗面积(㎡) | 墙面积(㎡) | 窗墙比 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 南-默认立面 | 2075.79 | 3820.46 | 0.54 |
| 北向 | 北-默认立面 | 1395.23 | 3119.08 | 0.45 |
| 东向 | 东-默认立面 | 1429.67 | 3508.46 | 0.41 |
| 西向 | 西-默认立面 | 1271.62 | 3534.09 | 0.36 |

2.1外窗表

| 朝向 | 立面 | 编号 | 尺寸 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 合计面积 （㎡） | 总面积 （㎡） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 南-默认立面 | (玻璃幕墙) | / | 3~7 | / | / | 1583.52 | 2075.79 |
|  |  | C1615 | 1.60×1.50 | 2 | 1 | 2.40 | 2.40 |  |
|  |  | C1815 | 3.30×2.70 | 1 | 1 | 8.91 | 8.91 |  |
|  |  | C1815[0327] | 0.30×2.70 | 1 | 1 | 0.81 | 0.81 |  |
|  |  | C1815[3027] | 3.00×2.70 | 1 | 1 | 8.10 | 8.10 |  |
|  |  | C2115 | 2.10×1.50 | 2 | 3 | 3.15 | 9.45 |  |
|  |  | C2215 | 2.20×1.50 | 2~3 | 72 | 3.30 | 237.60 |  |
|  |  | C2227 | 2.20×3.00 | 1 | 33 | 6.60 | 217.80 |  |
|  |  | C2415 | 2.40×1.50 | 2 | 2 | 3.60 | 7.20 |  |
| 北向 | 北-默认立面 | (玻璃幕墙) | / | 2,4 | / | / | 877.49 | 1395.23 |
|  |  | C17215 | 17.22×1.50 | 2 | 1 | 25.84 | 25.84 |  |
|  |  | C1815 | 3.30×2.70 | 1~2 | 5 | 8.91 | 44.55 |  |
|  |  | C2027 | 2.09×2.70 | 1 | 5 | 5.65 | 28.26 |  |
|  |  | C2215 | 2.20×1.50 | 1~3 | 87 | 3.30 | 287.10 |  |
|  |  | C2227 | 2.20×3.00 | 1 | 20 | 6.60 | 132.00 |  |
| 东向 | 东-默认立面 | (玻璃幕墙) | / | 1~2,4~7 | / | / | 716.60 | 1429.67 |
|  |  | C1415 | 1.40×1.50 | 2~3 | 12 | 2.10 | 25.20 |  |
|  |  | C1615 | 1.60×1.50 | 2~3 | 63 | 2.40 | 151.20 |  |
|  |  | C1815 | 3.30×2.70 | 1 | 25 | 8.91 | 222.75 |  |
|  |  | C2115 | 2.10×1.50 | 2 | 6 | 3.15 | 18.90 |  |
|  |  | C2215 | 2.20×1.50 | 2~3 | 56 | 3.30 | 184.80 |  |
|  |  | C2215[1115] | 1.10×1.50 | 2 | 2 | 1.65 | 3.30 |  |
|  |  | C2515 | 1.80×2.70 | 1 | 22 | 4.86 | 106.92 |  |
| 西向 | 西-默认立面 | (玻璃幕墙) | / | 2,4~7 | / | / | 600.15 | 1271.62 |
|  |  | C1415 | 1.40×1.50 | 2~3 | 2 | 2.10 | 4.20 |  |
|  |  | C1615 | 1.60×1.50 | 2~3 | 82 | 2.40 | 196.80 |  |
|  |  | C1630 | 1.59×3.00 | 1 | 6 | 4.78 | 28.66 |  |
|  |  | C1815 | 3.30×2.70 | 1~2 | 23 | 8.91 | 204.93 |  |
|  |  | C2215 | 2.20×1.50 | 1~3 | 40 | 3.30 | 132.00 |  |
|  |  | C2215[0215] | 0.20×1.50 | 2 | 1 | 0.30 | 0.30 |  |
|  |  | C2215[2015] | 2.00×1.50 | 2 | 1 | 3.00 | 3.00 |  |
|  |  | C2227 | 2.20×3.00 | 1 | 4 | 6.60 | 26.40 |  |
|  |  | C2515 | 1.80×2.70 | 1 | 13 | 4.86 | 63.18 |  |
|  |  | C2524 | 2.50×2.40 | 1 | 2 | 6.00 | 12.00 |  |

备注：同编号幕墙存在多种尺寸，表格按总面积简化输出.