常州市新北区幼儿园安全耐久专项设计说明（4.1.9条文专项）

# 一、设计总则

## （一）设计目的

为严格落实《绿色建筑评价标准》（GB/T50378-2019（2024年版））4.1.9条文要求，确保常州市新北区幼儿园（常州新北区新景花园四期12班幼儿园）安全耐久相关技术要求，全面符合现行强制性工程建设规范，保障全园360名幼儿（30人/班，共12班）及教职工的人身安全，延长建筑使用寿命，提升建筑安全性能与耐久性能，结合项目实际情况，编制本安全耐久专项设计说明，作为项目绿色建筑设计竞赛申报及工程设计的核心依据之一。

## （二）项目概况

本项目为常州市新北区幼儿园，位于新景花园四期小区东南角，东临龙六路，南临云河路，规划建设12班幼儿园，班容量按30人/班标准设置，总建筑面积约4800㎡，建筑层数为3层，采用钢筋混凝土框架结构，设计使用年限为50年，建筑耐火等级为一级，抗震设防烈度为7度（0.15g），场地类别为Ⅱ类，适配幼儿园幼儿活动特点及绿色建筑安全耐久核心要求。

## （三）设计依据

本安全耐久专项设计严格遵循《绿色建筑评价标准》（GB/T50378-2019（2024年版））4.1.9条文规定，同时全面符合以下现行强制性工程建设规范：

- 《工程结构通用规范》GB 55001

- 《建筑与市政工程抗震通用规范》GB 55002

- 《建筑与市政地基基础通用规范》GB 55003

- 《组合结构通用规范》GB 55004

- 《木结构通用规范》GB 55005

- 《钢结构通用规范》GB 55006

- 《砌体结构通用规范》GB 55007

- 《混凝土结构通用规范》GB 55008

- 《燃气工程项目规范》GB 55009

- 《供热工程项目规范》GB 55010

- 《建筑环境通用规范》GB 55016

- 《建筑给水排水与节水通用规范》GB 55020

- 《民用建筑通用规范》GB 55031

- 《建筑防火通用规范》GB 55037

同时结合本项目地质勘察报告、建筑设计方案、幼儿活动安全需求，确保设计内容科学、规范、可行，全面落实安全耐久各项技术要求。

# 二、结构安全设计

## （一）地基基础设计

严格遵循《建筑与市政地基基础通用规范》GB 55003要求，结合本项目地质勘察结果（场地土层主要为粉质黏土，承载力特征值180kPa，无不良地质现象），采用钢筋混凝土独立基础，基础埋深2.5m，低于当地冻土深度（0.8m），确保地基承载力满足设计要求，避免不均匀沉降。

基础设计中，按规范要求设置地基承载力验算、地基变形验算及稳定性验算，针对幼儿园建筑荷载特点（幼儿活动荷载均匀，局部区域有集中荷载），优化基础尺寸，基础混凝土强度等级采用C30，钢筋采用HRB400E级，确保基础结构安全、耐久，使用寿命与建筑主体一致。

## （二）主体结构设计

本项目采用钢筋混凝土框架结构，严格遵循《工程结构通用规范》GB 55001、《混凝土结构通用规范》GB 55008要求，框架柱、框架梁设计符合规范规定的强度、刚度、稳定性要求，确保结构整体承载能力及抗震性能。

- 框架柱：截面尺寸采用600mm×600mm（一层）、500mm×500mm（二、三层），混凝土强度等级C30-C35，纵向钢筋采用HRB400E级，箍筋采用HPB300级，加密区箍筋间距100mm，非加密区间距200mm，满足抗震构造要求；

- 框架梁：主梁截面尺寸采用300mm×600mm，次梁截面尺寸采用250mm×500mm，混凝土强度等级C30，纵向钢筋采用HRB400E级，箍筋采用HPB300级，梁端箍筋加密，确保梁的抗剪、抗弯性能；

- 楼板：采用钢筋混凝土现浇楼板，厚度120mm（标准层）、150mm（屋面），混凝土强度等级C30，钢筋采用HRB400E级，楼板配筋满足承载力及裂缝控制要求，避免因裂缝影响结构耐久性能；

- 砌体填充墙：采用蒸压加气混凝土砌块，强度等级A3.5，砂浆强度等级M5.0，严格遵循《砌体结构通用规范》GB 55007要求，填充墙与框架柱、梁连接采用拉结筋，每500mm设置一道，确保墙体稳定性，同时设置构造柱、过梁，增强墙体抗裂、抗震能力。

## （三）抗震设计

严格遵循《建筑与市政工程抗震通用规范》GB 55002要求，本项目抗震设防烈度为7度（0.15g），设计地震分组为第一组，建筑抗震设防类别为乙类（重点设防类），抗震等级为二级。

抗震设计中，采用合理的结构布置，确保结构平面规则、竖向均匀，避免不规则结构形式；框架结构采用延性设计，优化梁柱节点构造，加强节点箍筋加密，提高节点延性；楼板与梁、柱可靠连接，确保结构整体抗震性能；同时设置防震缝，将建筑划分为独立的抗震单元，避免地震时结构相互碰撞，保障结构抗震安全。

# 三、防火安全设计

严格遵循《建筑防火通用规范》GB 55037要求，结合幼儿园建筑特点，全面落实防火安全设计，确保建筑防火性能符合强制性规范要求，保障师幼生命安全。

- 建筑耐火等级：本项目建筑耐火等级为一级，防火墙、承重墙、柱、梁、楼板等构件的耐火极限均符合规范要求，其中防火墙耐火极限≥3.00h，柱耐火极限≥3.00h，梁耐火极限≥2.00h，楼板耐火极限≥1.50h；

- 防火分区：建筑每层划分为1个防火分区，防火分区面积≤2500㎡，符合幼儿园防火分区划分要求，防火分区之间采用防火墙分隔，防火墙设置甲级防火门，确保防火分区独立；

- 安全疏散：结合4.1.7条文相关要求，设置2条以上独立疏散楼梯，疏散楼梯净宽≥1.2m，走廊净宽≥1.8m，疏散距离≤25m，安全出口数量不少于2个，疏散指示标志、应急照明设置符合规范要求，确保紧急情况下师幼快速、安全疏散；

- 防火构造：门窗采用防火门窗，甲级防火门用于防火墙、楼梯间门，乙级防火门用于房间疏散门；屋面采用不燃材料，保温材料采用A级不燃材料，避免火灾隐患；电气线路采用阻燃电缆，穿管保护，避免线路老化引发火灾；

- 消防设施：园区内设置火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、消火栓系统、灭火器等消防设施，消防设施布局合理，数量满足规范要求，定期维护确保正常使用，同时设置消防控制室，专人负责消防设施管理。

# 四、设备系统安全耐久设计

## （一）给水排水系统

严格遵循《建筑给水排水与节水通用规范》GB 55020要求，结合幼儿园使用特点，设计安全、耐久、节水的给水排水系统，确保系统运行稳定，满足师幼使用需求。

- 给水系统：采用生活饮用水系统，水源为城市自来水，供水方式采用市政管网直接供水（市政水压≥0.3MPa），入户管设置水表、止回阀，防止水倒流污染饮用水；给水管道采用PPR管，耐腐蚀、无毒、使用寿命长，管道连接采用热熔连接，确保接口严密，避免渗漏；

- 排水系统：采用雨污分流制，生活污水经化粪池处理后排入城市污水管网，雨水经雨水管网收集后排入市政雨水管网；排水管道采用UPVC管，管道坡度符合规范要求，避免积水，接口采用橡胶圈密封，确保排水畅通；卫生间设置防臭地漏，防止异味扩散，保障室内环境安全；

- 安全防护：给水系统设置水质净化装置，确保饮用水水质符合国家现行标准；热水系统采用太阳能辅助电加热，热水温度控制在45℃-50℃，避免烫伤幼儿，同时设置防烫阀、泄压阀，确保系统安全运行。

## （二）供热、燃气系统

- 供热系统：严格遵循《供热工程项目规范》GB 55010要求，本项目采用集中供热方式，供热管道采用聚氨酯保温钢管，外包防腐层，避免管道腐蚀、热量损耗；供热系统设置温度控制装置、泄压阀、排气阀，确保系统运行安全、稳定，供热温度控制在20℃-22℃，适配幼儿活动环境；

- 燃气系统：本项目食堂设置燃气供应系统，严格遵循《燃气工程项目规范》GB 55009要求，燃气管道采用镀锌钢管，管道连接严密，设置燃气泄漏报警装置、紧急切断阀，燃气具采用带熄火保护装置的合格产品；燃气管道、燃气具远离火源、电源，安装位置符合规范要求，定期检测维护，防止燃气泄漏引发安全事故。

## （三）建筑环境系统

严格遵循《建筑环境通用规范》GB 55016要求，优化建筑环境设计，确保室内环境安全、舒适，同时提升建筑耐久性能。

- 采光通风：教室、活动室、寝室等主要房间采用南北向布置，确保充足的天然采光，采光系数≥3%，避免眩光；设置可开启外窗，通风换气次数≥3次/小时，确保室内空气流通，改善室内空气质量；

- 保温隔热：外墙采用外保温系统，保温材料采用A级不燃保温板，保温层厚度50mm，屋面采用保温隔热层，厚度60mm，门窗采用断桥铝型材+Low-E中空玻璃，传热系数符合规范要求，减少建筑能耗，同时避免墙体、屋面出现结露、开裂，提升建筑耐久性能；

- 噪声控制：建筑外墙、门窗采用隔音材料，确保室内噪声级≤45dB（A），避免外界噪声影响幼儿学习、休息；设备机房设置隔音措施，减少设备运行噪声，保障室内环境安静。

# 五、材料与构造安全耐久设计

## （一）建筑材料选用

本项目所有建筑材料均选用符合现行强制性规范要求的合格产品，优先选用绿色、环保、耐久、防火性能优良的材料，确保材料质量，提升建筑安全耐久性能，具体选用要求如下：

- 结构材料：钢筋采用HRB400E级、HPB300级，符合《混凝土结构通用规范》GB 55008要求；混凝土采用商品混凝土，强度等级C30-C35，耐久性符合规范要求；砌体材料采用蒸压加气混凝土砌块，强度等级A3.5，符合《砌体结构通用规范》GB 55007要求；

- 围护材料：外墙保温材料采用A级不燃保温板，屋面保温材料采用挤塑聚苯板（A级），门窗采用断桥铝型材+Low-E中空玻璃，防火门窗采用符合规范要求的甲级、乙级防火门窗；

- 装饰材料：室内装饰材料采用环保、无毒、无异味的材料，甲醛释放量符合国家现行标准，地面采用防滑、耐磨、易清洁的地砖，墙面采用环保乳胶漆，避免对幼儿身体健康造成影响；

- 设备材料：给水管道采用PPR管，排水管道采用UPVC管，供热管道采用聚氨酯保温钢管，燃气管道采用镀锌钢管，所有设备材料均符合对应专项规范要求，确保使用寿命与建筑主体一致。

## （二）构造节点设计

- 屋面构造：屋面采用柔性防水屋面，防水层采用SBS改性沥青防水卷材（4mm厚），设置两道防水层，防水层之上设置保护层，避免防水层老化、破损；屋面女儿墙、管道根部等节点设置附加防水层，确保屋面防水性能，避免渗漏，提升屋面耐久性能；

- 外墙构造：外墙外保温系统与墙体基层可靠连接，设置锚固件，锚固件间距≤500mm，确保保温层牢固，避免脱落；外墙门窗洞口采用密封胶密封，防止雨水渗透，门窗框与墙体连接牢固，设置防腐、防潮措施；

- 地面构造：卫生间、浴室地面采用防水构造，设置两道防水层，防水层之上设置保护层，地面坡度≥2%，确保排水畅通，避免积水；地面采用防滑地砖，防止幼儿滑倒，保障使用安全；

- 节点防腐：所有金属构件（钢筋、锚固件、门窗五金等）采用防腐处理，钢筋采用除锈、防锈处理，金属五金采用镀锌处理，避免锈蚀，提升构件耐久性能。

# 六、安全耐久检测与维护设计

## （一）检测要求

严格遵循各现行强制性规范要求，对建筑结构、设备系统、材料性能等进行全程检测，确保安全耐久各项技术要求落实到位：

- 结构检测：地基基础施工完成后，进行地基承载力检测、基础混凝土强度检测；主体结构施工过程中，进行混凝土强度检测、钢筋保护层厚度检测、构件尺寸检测；工程竣工后，进行结构安全性检测，确保结构安全；

- 材料检测：所有建筑材料进场前，进行质量检测，钢筋、混凝土、保温材料、防水卷材等主要材料需提供检测报告，确保材料质量符合规范要求；

- 设备系统检测：给水排水、供热、燃气、消防等设备系统安装完成后，进行系统调试、检测，确保系统运行稳定、安全，符合专项规范要求；

- 后期检测：建筑投入使用后，每5年进行一次结构安全性检测，每2年进行一次设备系统检测，及时发现安全隐患，确保建筑安全耐久。

## （二）维护要求

为延长建筑使用寿命，保障建筑安全耐久性能，制定常态化维护方案，具体要求如下：

- 结构维护：定期检查框架结构、地基基础、砌体填充墙等构件，发现裂缝、破损、锈蚀等问题，及时进行维修、加固，避免问题扩大；

- 设备系统维护：定期对给水排水、供热、燃气、消防等设备系统进行检查、维修、保养，及时更换老化、损坏的设备、管道，确保系统正常运行；

- 围护结构维护：定期检查屋面防水层、外墙保温层、门窗等围护结构，发现渗漏、脱落、破损等问题，及时进行维修、更换，提升围护结构耐久性能；

- 日常维护：建立日常维护台账，安排专人负责建筑及设备系统的日常检查、维护，及时处理各类安全隐患，确保建筑始终处于安全、稳定的运行状态。

# 七、设计总结

本常州市新北区幼儿园安全耐久专项设计，严格遵循《绿色建筑评价标准》（GB/T50378-2019（2024年版））4.1.9条文要求，全面符合《工程结构通用规范》GB 55001等14部现行强制性工程建设规范，结合项目12班幼儿园规模、场地特点及幼儿活动安全需求，从结构安全、防火安全、设备系统安全、材料与构造安全等方面进行全面设计，落实安全耐久各项技术要求。

本设计通过科学的结构布置、合理的材料选用、规范的构造设计及完善的检测维护方案，确保建筑结构安全、防火性能可靠、设备系统稳定、使用耐久，既能保障全园师幼的人身安全，又能延长建筑使用寿命，满足绿色建筑安全耐久核心要求，为幼儿园绿色、安全、有序运行提供坚实的设计保障，适配绿色建筑设计竞赛申报需求。