本项目采用耐久性良好的建筑结构材料，按50年耐久性设计，具体措施如下：

1. 混凝土构件：提高钢筋保护层厚度（梁≥25mm、板≥15mm、柱≥30mm），符合《混凝土结构设计规范》（GB 50010）要求，同时采用C30及以上强度等级的高性能混凝土，增强抗碳化、抗渗能力。

2. 钢筋：采用HRB400级高强钢筋，配合钢筋阻锈剂，进一步提升钢筋的耐腐蚀性。

3. 整体结构：通过合理的材料选型与构造设计，保障结构在设计使用年限内的耐久性与安全性。