一、无障碍停车位设计

1. 位置与配比

• 优先布置：距出入口/电梯最近、通行最便捷区域

• 场地条件：地面平整防滑、不积水，坡度≤1:50

2. 尺寸与通道

• 车位净尺寸：长≥6.0m，宽≥3.6m

• 轮椅通道：单侧≥1.2m，相邻车位可共用；无高差、接无障碍通道与缘石坡道

• 标线：停车线+轮椅通道线+无障碍专用标识

3. 标识与安全

• 地面：黄色边框+轮椅图案

• 立牌：蓝底白字“无障碍专用”，高度≥1.5m

• 管理：仅限肢体残疾人驾驶/乘坐车辆使用

二、电动汽车停车位设计

1. 配比与布局

• 公共建筑：≥10%~15%，各地按地方标准上浮

• 布局：集中成组，每组≤50辆；

2. 尺寸与设备空间

• 标准车位：2.5m×5.3m；宽体车≥2.7m宽

• 设备带：侧/后方≥0.8m，桩与邻车边≥0.4m

• 检修通道：桩周≥1.2m

3. 充电与电气

• 功率：家用7kW为主，公共配快充

• 预留：管线、桥架、配电容量、接地与防火封堵到位

• 安全：漏电保护、过载/过温保护、防火分隔、排烟与灭火系统

4. 标识与标线

• 地面：充电专用+闪电图标，字体高≥35cm

• 立柱/吊牌：醒目充电标识，引导清晰