能源系统原理图
1. 系统架构
计量层：
电：一级总表（市政进线）、二级分表（照明 / 空调 / 动力）、三级分户表（各楼层、功能房间）；
水：一级总表、二级分表（生活用水 / 杂用水）、三级分户表；
气：一级总表、二级分表（厨房 / 锅炉房）。
传输层：采用 NB-IoT/4G 无线模块，将计量数据实时上传至能源管理平台。
平台层：能源管理系统（EMS），实现数据采集、存储、分析、报表生成与异常报警。
应用层：管理员后台、可视化大屏，支持能耗监测、数据分析与节能管理。
2. 原理图核心内容
标注各类计量表位置、通信链路；
展示能源流（电 / 水 / 气）从入口到终端的路径；
明确能源管理系统与建筑设备管理系统（BMS）的接口关系。
