外门窗节能专项施工工法说明

一、工程概况

工程名称：疗养院

工程地点：四川-攀枝花（温和A区）

建筑类型：甲类公共建筑

建筑层数：地上4层

外门窗类型：Low-E中空玻璃塑料窗、幕墙、天窗

节能标准:《四川省公共建筑节能设计标准》DBJ51/143-2020

二、编制依据

《四川省公共建筑节能设计标准》DBJ51/143-2020

《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015

《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》GB/T 7106-2008

《建筑幕墙》GB/T 21086-2007

《民用建筑热工设计规范》GB50176

三、材料规格与性能要求

1.外窗

| 项目 | 技术参数 |
| --- | --- |
| 构造类型 | 6中透光Low-E+12氩气+6透明-多腔塑料窗框 |
| 传热系数 K | ≤1.50 W/(㎡·K) |
| 窗太阳得热系数 SHGC | 0.326 |
| 可见光透射比 | ≥0.62 |
| 气密性等级 | ≥6级（GB/T 7106-2008） |
| 适用编号 | C1221、C1230、C2030、C3033、C3330、C5030、HC系列等 |

2.天窗

| 项目 | 技术参数 |
| --- | --- |
| 构造类型 | 6中透光Low-E+12A+6透明-多腔塑料窗框 |
| 传热系数 K | ≤1.90 W/(㎡·K) |
| 窗太阳得热系数 SHGC | ≤0.25 |
| 可见光透射比 | ≥0.62 |

3.幕墙

| 项目 | 技术参数 |
| --- | --- |
| 构造类型 | 6中透光Low-E+9A+6透明-多腔塑料窗框 |
| 传热系数 K | ≤1.85 W/(㎡·K) |
| 窗太阳得热系数 SHGC | 0.326 |
| 气密性等级 | ≥3级（GB/T 21086-2007） |

四、施工准备

1.技术准备

（1）熟悉图纸、节能设计报告书及相关标准。

（2）编制施工方案，进行技术交底，明确安装节点、热工性能、气密性要求。

（3）确定外窗安装顺序、洞口尺寸、固定方式、密封做法。

2.材料进场验收

（1）检查窗框、玻璃、五金配件、密封胶、保温材料等的合格证、型式检验报告。

（2）核对玻璃构造：Low-E膜层朝向应符合设计要求（膜层朝向室内或中空层内侧）。

（3）窗框材料应无变形、划痕、破损。

3.施工机具

电钻、水平仪、激光测距仪、发泡胶枪、密封胶枪、专用安装支架、扭矩扳手等。

五、施工工艺流程

1.外窗安装流程

（1）洞口检查与处理：

复核洞口尺寸（宽、高、对角线），偏差应符合规范要求；清理洞口杂物，确保基层平整、干燥。

- 安装固定片：

按设计要求设置固定片，间距≤500mm，距角部≤150mm；固定片应与墙体可靠连接，不得松动。

（3）窗框就位与校正：

将窗框放入洞口，用木楔临时固定；用水平仪、线坠校正垂直度、水平度、对角线误差。

（4）固定窗框：

采用膨胀螺栓或专用锚固件固定；固定点应均匀分布，不得穿透窗框隔热腔。

（5）发泡胶填充：

窗框与洞口间隙采用聚氨酯发泡胶填充，填充密实、无空隙；发泡胶固化前不得扰动窗框。

（6）密封胶施工：

内外两侧施打耐候密封胶，胶缝应连续、饱满、无气泡；密封胶与基材粘结牢固，不得开裂。

（7）安装玻璃与窗扇：

玻璃安装前应清洁槽口，放置垫块；窗扇安装后应启闭灵活、无卡滞。

- 五金件安装与调试：

安装执手、铰链、锁点等，调试至启闭顺畅、锁闭严密。

2. 幕墙安装要点

（1）按设计分格尺寸安装立柱与横梁，连接牢固。

（2）玻璃板块安装应平整、缝隙均匀。

（3）密封胶条安装连续、无间断。

（4）气密性、水密性、抗风压性能应通过现场检测。

3. 天窗安装要点

（1）天窗周边应设置防水构造，卷材上翻、搭接严密。

（2）天窗框与屋面结构固定牢固，不得渗漏。

（3）玻璃采用安全玻璃，安装时应设置防坠落措施。

六、外遮阳安装

1. 遮阳类型

百叶遮阳（外遮阳_1）

挑出长度：0.20 m

百叶间距：0.80 m

下垂长度：0.20 m

2. 安装要求

（1）遮阳装置应与外窗同步安装，固定可靠。

（2）百叶角度可调，调节灵活，满足不同季节遮阳需求。

（3）遮阳支架与墙体连接处应做防水处理。

七、质量控制要点

| 项目 | 控制内容 | 允许偏差 / 要求 |
| --- | --- | --- |
| 窗框安装 | 垂直度、水平度 | ≤2mm / 每米 |
| 对角线差 | 窗框对角线长度差 | ≤3mm |
| 固定点间距 | 固定片间距 | ≤500mm |
| 发泡胶填充 | 密实度、无遗漏 | 100%填充 |
| 密封胶 | 连续、无气泡 | 宽度≥6mm，厚度≥4mm |
| 气密性 | 现场抽样检测 | 满足6级（GB/T 7106） |
| 玻璃 | Low-E膜层朝向 | 符合设计要求 |

八、气密性控制措施

（1）密封胶条选用三元乙丙（EPDM）或硅橡胶材质，连续安装、无断点。

（2）窗框与墙体缝隙采用发泡胶+密封胶双重密封。

（3）锁点数量与位置应符合设计要求，锁闭后窗扇应均匀压紧密封条。

（4）幕墙系统应按设计设置密封胶条，并确保连续、完整。

九、成品保护

（1）窗框安装后应覆盖保护膜，防止砂浆、涂料污染。

（2）玻璃安装后应设置警示标识，防止碰撞。

（3）五金件安装后应进行调试，并加注润滑油。

（4）施工过程中不得踩踏窗框、玻璃。

十、安全与环保措施

（1）高处作业应搭设脚手架或使用登高车，佩戴安全带。

（2）玻璃搬运应使用吸盘，防止滑落伤人。

（3）施工垃圾（发泡胶余料、废胶管等）应及时清理，分类处理。

（4）密封胶、发泡胶等材料应存放于阴凉干燥处，远离火源。

十一、验收依据

1. 外窗安装完成后，应进行气密性现场检测，检测结果应符合6级要求。

2. 幕墙系统应提供气密性、水密性、抗风压性能检测报告。

3. 所有外门窗材料应提供出厂合格证、型式检验报告。

4. 施工记录、隐蔽工程验收记录、检验批验收记录齐全。