专业图纸设计说明

一、项目概况

本项目为城市会客厅配套景观工程，是集文化展示、公共服务、休闲社交于一体的复合型公共建筑景观。场地位于芜湖路北侧，用地规整，红线范围清晰，主体为一栋4层城市会客厅建筑，建筑围合形成中心中庭空间，其余区域为景观绿化、消防通道、人行步道及停车场地。

建筑内部功能涵盖展厅、阅览室、教室、健康之家、健身室、特色商业等，景观设计需与建筑功能高度匹配，打造开放共享、生态友好、文化赋能的城市公共景观界面，服务市民日常休闲、文化体验与社交需求。

二、设计依据

1. 《城市道路绿化规划与设计规范》（CJJ 75-97）

2. 《公园设计规范》（GB 51192-2016）

3. 《无障碍设计规范》（GB 50763-2012）

4. 《城市会客厅建筑总平面图及各层平面功能布局图》

5. 项目所在地城市规划导则与生态建设要求

三、设计理念

以“徽厅聚绿·天井承合”为核心设计理念，实现三大目标：

1. 功能复合化：衔接建筑多元功能（文化展示、商业服务、休闲健身），景观空间与室内功能形成互补，满足市民通行、休憩、社交、停车等复合需求。

2. 生态低碳化：保留场地现状乔木，构建复层绿化体系，结合屋顶光伏板与透水铺装，提升场地雨水滞蓄与碳汇能力，打造低碳公共空间。

3. 人文场景化：强化双入口仪式感，打造中庭核心景观节点，完善无障碍设施与休憩场景，营造有温度、有记忆点的城市公共客厅。

四、总体布局与功能分区

1. 出入口与交通系统

- 主入口：面向芜湖路，设置开阔硬质广场，衔接建筑一层门厅与文创售卖区，强化城市界面的开放性与引导性，满足大量市民集散需求。

- 次入口：位于场地北侧，作为后勤与辅助通行通道，衔接建筑内部办公、教室等功能区，减少对主入口公共界面的干扰。

- 交通组织：沿建筑周边设置环形消防车道（宽度≥4m），满足消防规范要求；人行步道串联主入口、次入口、中庭与各建筑功能入口，形成便捷高效的步行网络。

2. 停车与服务系统

- 主入口两侧设置机动车停车位，包含无障碍车位，车位间设置绿化分隔带，弱化硬质铺装，提升停车区景观品质。

- 结合次入口设置后勤临时停靠区，避免与市民通行流线交叉。

3. 核心景观空间

- 中庭景观区：建筑围合的中心区域为景观核心，采用螺旋式铺装/小型水景图案，呼应建筑内部共享空间，营造视觉焦点，兼具采光、通风与市民休憩功能，与二层展厅、四层会议室等功能区形成视觉互动。

- 防护绿带：场地四周保留现状乔木并新增乡土树种，形成隔音、防尘的生态缓冲带，隔离城市噪音，提升内部空间静谧性。

- 入口广场区：主入口广场采用浅灰花岗岩与透水砖拼花，设置导视标识与休憩坐凳，衔接城市道路与建筑门厅，打造城市会客厅的“第一印象”。

五、专项景观设计

1. 绿化系统设计

- 植物选择：以乡土树种为主，乔木选用香樟、朴树、桂花等遮阴观花树种，灌木选用红叶石楠、金叶女贞等造型植物，地被选用麦冬、鸢尾等耐阴品种，构建“乔木+灌木+地被”复层绿化体系。

- 布局策略：

- 场地四周：以高大乔木为主，形成生态防护屏障，降低城市噪音与粉尘。

- 中庭周边：搭配观花、观叶植物，营造四季有景的休闲氛围，呼应建筑内部文化展示功能。

- 停车区：车位间种植乔木，夏季遮阴，改善停车环境，弱化硬质铺装的冰冷感。

- 绿化覆盖率≥35%，提升场地生态效益。

2. 硬质铺装与竖向设计

- 铺装材质：

- 主入口广场：浅灰花岗岩+深灰透水砖拼花，突出仪式感与耐用性。

- 中庭：浅灰色透水混凝土，结合螺旋式图案，营造灵动视觉效果，兼顾雨水渗透。

- 消防车道与步行道：采用透水砖铺装，满足生态排水与通行需求。

- 竖向设计：场地整体排水坡度设为0.5%，雨水向四周绿带与透水铺装汇集，实现雨水滞蓄与渗透，缓解城市内涝。

3. 无障碍与配套设施

- 无障碍设计：所有出入口、步行道均设置无障碍坡道（坡度≤1:12），盲道连贯完整，设置无障碍车位，满足全龄友好需求。

- 配套设施：中庭与入口广场设置休憩坐凳、分类垃圾桶、导视标识牌；结合景观节点布置节能LED庭院灯与地埋灯，满足夜间通行与景观氛围营造。

六、施工与养护管理

1. 施工阶段

- 优先保护场地内现状乔木，避免机械损伤，如需移栽需符合相关规范。

- 铺装施工严格控制排水坡度，确保雨水通畅，避免场地积水。

- 绿化种植遵循“先乔木、后灌木、再地被”的顺序，保证植物成活率与景观层次。

2. 养护阶段

- 定期修剪绿化，补植死亡植株，保持景观效果稳定。

- 及时清理排水口与透水铺装，保证雨水渗透功能。

- 定期检查照明设施与无障碍设施，确保安全使用。

七、结语

本项目景观设计以“城市客厅”为核心定位，通过功能复合、生态低碳与人文场景的营造，将场地打造为衔接建筑功能、服务市民需求、彰显城市气质的公共景观标杆，实现“建筑为体、景观为境、文化为魂”的设计目标，为城市注入更多共享与活力。