徽厅聚绿・天井承合项目 —— 道路照明设计文件（方案阶段）
项目名称：徽厅聚绿・天井承合 —— 徽派建筑绿色营造智慧在城市会客厅设计的转译实践编制阶段：建筑方案设计阶段编制依据：
《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019 条文 4.2.5
《建筑照明设计标准》GB 50034-2013
《建筑环境通用规范》GB 55016-2021
一、照明系统总体设计
本项目针对不同类型的行人与非机动车道路，采用分级照明设计，保障夜间通行安全与视觉舒适，所有照明灯具均选用高效节能 LED 光源，符合绿色建筑节能要求。
二、不同道路类型照明灯具安装设置情况
1. 步行步道（含公共走廊、广场步行区）
道路类型：人行主步道、建筑内部公共走廊、出入口广场
灯具选型：LED 庭院灯 / 壁灯，功率 10-15W，色温 3000K-4000K 暖白光
安装方式：
室外步道：单侧布置，灯杆高度 3.5m，间距 20-25m，灯具下沿距地面≥2.8m，避免眩光干扰行人视线；
室内走廊：吸顶 / 壁装 LED 筒灯 / 灯带，间距≤3m，保证照度均匀无暗区；
广场区域：采用庭院灯 + 地埋灯组合，重点照亮通行路径与节点。
照度指标：平均照度≥20lx，照度均匀度≥0.4，满足《建筑照明设计标准》人行道路照明要求。
2. 自行车专用道
道路类型：独立自行车骑行通道
灯具选型：LED 矮杆路灯，功率 8-12W，防眩光设计
安装方式：
沿自行车道单侧或双侧布置，灯杆高度 2.5-3.0m，间距 25-30m，灯具偏向自行车道一侧，避免光线直射骑行者眼睛；
与步行道相邻时，通过灯杆高度差实现分区照明，互不干扰。
照度指标：平均照度≥15lx，照度均匀度≥0.4，保障骑行者夜间识别路况。
3. 坡道、楼梯踏步（含无障碍坡道）
道路类型：建筑出入口坡道、室外台阶、楼梯踏步
灯具选型：LED 低位壁灯 / 地脚灯，功率 3-5W，防眩光
安装方式：
坡道 / 楼梯侧边距地 0.3-0.5m 处安装，间距≤5m，重点照亮踏步前缘与坡道边缘；
采用漫射光源，避免强光刺激，同时防止产生阴影影响通行安全。
照度指标：平均照度≥30lx，突出高差识别，防范绊倒风险。
三、照明控制与节能设计
采用时控 + 光控联动系统，根据自然光照强度自动开关灯，避免能源浪费；
深夜时段（23:00 - 次日 5:00）自动调低亮度至 70%，在保障安全的前提下进一步节能；
所有灯具均符合国家能效标准，无汞、无频闪，环保健康。
四、合规性说明
本项目针对步行、自行车等不同道路类型，明确了照明灯具选型、安装方式与照度标准，实现了充足、均匀、节能的夜间照明，完全满足《绿色建筑评价标准》4.2.5 条文 “步行和自行车交通系统有充足照明” 的要求，评定为达标。
备注：本文件为方案阶段设计说明，实际项目实施后将补充灯具布置图、照度计算书及现场检测报告。
