# 智能化服务平台与智慧城市（城区、社区）对接情况说明

（用于《绿色建筑评价标准》6.2.9 条款申报）

## 一、文件用途

本文件用于说明本项目智能化服务平台的建设情况及其与智慧城市（城区、社区）平台的对接情况，作为《绿色建筑评价标准》6.2.9 条款的正式申报材料。

本项目已满足条款第 1、2 款要求（共 6 分），但由于所在区域未建设智慧城市统一接入平台，故 不具备智慧城市接入条件，第 3 款不适用。

# 二、项目基本信息

- 项目名称： 河南工业大学嵩山路校区图书馆绿色建筑改造项目

- 工程地点： 河南省郑州市中原区嵩山南路

- 建设单位： 河南工业大学

- 系统类型： 智能化服务平台（含家电控制、照明控制、安全报警、环境监测、建筑设备控制等）

- 说明日期： 2025 年 9 月

# 三、智能化服务平台建设情况（满足第 1、2 款，共 6 分）

## 3.1 已建设的智能化服务功能（满足第 1 款：3 分）

本项目智能化服务平台已实现以下功能：

### ✔ 家电控制

- 会议室空调、照明、窗帘智能控制

### ✔ 照明控制

- 公共区域照明自动调光、定时控制、场景控制

### ✔ 安全报警

- 入侵报警、烟感报警、设备故障报警

### ✔ 环境监测

- 温湿度、PM2.5、PM10、CO₂ 实时监测

### ✔ 建筑设备控制

- 与 BAS 系统联动，实现空调、新风、给排水等设备控制

### ✔ 工作生活服务

- 公共空间预约、信息发布、设备使用状态查询

已满足“至少 3 种类型服务功能”，可得 3 分。

## 3.2 远程控制功能（满足第 2 款：3 分）

智能化服务平台支持：

- 远程设备控制（空调、照明、窗帘）

- 远程报警推送与处理

- 远程环境监测数据查看

- 远程能耗监测与报表导出

已满足“具有远程控制功能”，可得 3 分。

# 四、智慧城市（城区、社区）对接情况说明（无接入条件说明）

## 4.1 区域智慧城市平台建设情况

经核查：

- 本项目所在区域 未建设统一的智慧城市（城区、社区）接入平台；

- 政府未发布统一的智慧城市数据接口标准；

- 无可对接的城市级数据交换平台；

- 无城市级统一身份认证、统一数据协议等接入条件。

因此，本项目 不具备智慧城市接入的外部条件。

## 4.2 本项目智能化平台具备的对接能力（但无平台可接入）

虽然区域无智慧城市平台，但本项目智能化平台具备：

- 标准化 API 接口（RESTful）

- 数据加密传输能力（HTTPS / AES）

- 设备协议兼容能力（Modbus、BACnet、MQTT）

- 可扩展的城市级数据对接模块

若未来政府建设智慧城市平台，本项目可通过软件升级实现接入。

## 4.3 结论（无接入）

由于 外部平台缺失，本项目目前 无法实现智慧城市接入，第 3 款不适用。

# 五、条款符合性说明

| 条款内容 | 是否满足 | 得分 |
| --- | --- | --- |
| 具有至少 3 种智能化服务功能 | ✔ 满足 | 3 分 |
| 具有远程控制功能 | ✔ 满足 | 3 分 |
| 具有智慧城市接入功能 | ✘ 不具备外部条件，不适用 | 0 分 |

### → 本条总得分：6 分

# 六、结论

本项目智能化服务平台功能完善，已满足《绿色建筑评价标准》6.2.9 条款前两项要求，共计 6 分。由于区域未建设智慧城市统一接入平台，本项目暂不具备智慧城市接入条件，第 3 项不适用。

本说明文件可作为绿色建筑二星级正式申报材料提交。

建设单位（盖章）：
运行维护单位（盖章）：
编制人：
审核人：
批准人：
日期：2025 年 9 月