[image: image20.png]Uity (O

32
30
28
26
24
22

14

= 031t +21.3

out

= 0.31t,, +14.3

out

10 15 20 25 30 35
S50 A THB Ly (T)





室内舒适温度达标比例报告书

室内舒适温度达标比例报告
公共建筑
平江汽车站
设计编号：2024-CC-DD
[image: image1.bmp]
	工程地点
	：
	岳阳

	建设单位
	：
	AAA工程建设有限公司

	设计单位
	：
	BBB建筑设计研究院有限公司

	设计人
	：
	

	校对人
	：
	

	审定人
	：
	

	报告日期
	：
	2026年01月03日


	采用软件
	: 室内热舒适评价软件ITES2025
	[image: image2.png]Je SRIEANEIN





	软件版本
	: 20250505(PLUS)
	

	正版授权码
	: T17873979548
	

	研发单位
	: 北京绿建软件股份有限公司
	


目 录
31 项目概况


31.1 平面图


41.2 三维视图


52 计算依据


53 参考标准


54 计算方法


54.1 参数定义


54.2 计算流程


74.3 计算参数


155 结果分析


155.1 室内适应性热舒适温度达标比例统计


156 结论


167 附录




项目概况
平面图

[image: image3.wmf]BLMQ

BLMQ


1层平面

[image: image4.wmf]
2层平面

三维视图

请先在【模型观察】命令中保存图片

图 1.2‑1  三维视图
计算依据

本项目主要参照资料为：
《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年版）
《绿色建筑评价技术细则》
《民用建筑室内热湿环境评价标准》GB/T 50785-2012

《民用建筑热工设计规范》GB 50176-2016

《中国建筑热环境分析专用气象数据集》
委托方提供的总平面图、建筑专业设计图纸、设计效果图等图纸资料
参考标准

室内热舒适评价的主要依据为《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年版）中有关室内热湿环境5.2.9条的要求，具体评分规则如下：
1）建筑主要功能房间自然通风或复合通风工况下室内热环境参数在适应性热舒适区域得时间比例，达到30%，得2分；每再增加10%，再得1分，最高得8分。
计算方法
本项目的计算针对室内自然通风和复合通风工况，涉及的热环境参数定义和计算方法均依据《绿色建筑评价标准》及其对应的绿色建筑评价技术细则，详见下列小节：
参数定义
复合通风：自然通风和机械通风两种通风方式的叠加或者切换；
适应性热舒适温度：采用自然通风或者复合通风时对应的室内热环境参数。
计算流程
依据绿标细则所述，对于自然通风和复合通风，建筑主要功能房间室内热环境参数在适应性热舒适区域的时间比例指，主要功能房间室内温度达到适应性舒适温度区间的小时数占建筑全年运行小时数的比例。

根据上述计算方法，本项目采用一下计算步骤：
确定舒适温度区间
依据标准细则，按照下述规则确定室内舒适温度区间。
1）当室内平均气流速度va≤0.3m/s时，室内没有个性化送风装置，舒适温度为下图中的阴影区间：
[image: image19.png]


图 4.2‑1  自然通风或复合通风建筑室内舒适温度范围

其中，室外月平均温度依据室外气象数据，本项目采用《中国建筑热环境分析专用气象数据集》。   
2）当室内气流平均速度va>0.3m/s时，室内有风扇等个性化送风装置，采用下列方法调整室内舒适温度区间：
表4.2-1 室内平均气流速度对应的室内舒适温度上限值提高幅度

	室内气流平均速度va（m/s）
	0.3＜va≤0.6
	0.6＜va≤0.9
	0.9＜va≤1.2

	舒适温度上限提高幅度Δt（℃）
	1.2
	1.8
	2.2


当室内温度高于25℃时，允许采用提高气流速度的方式来补偿室内温度的上升，即室内舒适温度上限可进一步提高，提高幅度如上表所示。

在本项目中，对于未使用个性化送风装置的房间采用方法1）确定室内舒适温度范围，使用该装置的房间采用方法2）确定，各房间风速及室内舒适温度表详见第4章。
计算室内温度
本项目通过DeST3.0，求解自然通风复合通风工况下的室内温度。
计算室内适应性舒适温度时间比例
室内适应性舒适温度时间比例=[image: image5.png]EREETHAFISK B F98|





具体计算结果详见本报告书第5章。
计算参数
室外月平均温度
本项目取《中国建筑热环境分析专用气象数据集》中南县的气象数据。
[image: image6.png]350
300
250
200

o0 15.0
100

50
00

RHN AT

10

1

12




图 4.3‑1    室外月平均温度
室内热舒适温度
	月份
	室外月平均温度（℃）
	室内热舒适温度范围（℃）

	1
	5.3
	17.4~24.4

	2
	5.9
	17.4~24.4

	3
	10.3
	17.5~24.5

	4
	16.8
	19.5~26.5

	5
	22.0
	21.1~28.1

	6
	25.5
	22.2~29.2

	7
	29.3
	23.4~30.4

	8
	28.2
	23.0~30.0

	9
	23.3
	21.5~28.5

	10
	18.5
	20.0~27.0

	11
	12.7
	18.3~25.3

	12
	7.4
	17.4~24.4


参评时间段

1月1日至12月31日。
围护结构热工性能参数
表 4.3‑1 网架屋顶
	材料名称
（由上到下）
	厚度

δ
	导热系数

λ
	蓄热系数

S
	修正系数

α
	热阻

R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	
	(㎡K)/W
	D=R*S

	C20细石混凝土保护层，内配Φ4@100双向钢筋网片
	50
	1.510
	15.360
	1.00
	0.033
	0.509

	屋面复合防水保温装饰板（与挤塑聚苯板复合）
	50
	0.030
	0.540
	1.00
	1.667
	0.900

	干铺聚酯无纺布一层
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	各种饰面板与岩棉、玻璃棉板夹心复合板
	100
	0.045
	0.750
	1.00
	2.222
	1.667

	非固化橡胶沥青防水涂料
	10
	0.230
	9.370
	1.20
	0.036
	0.407

	SBS改性沥青防水卷材
	10
	0.230
	9.370
	1.20
	0.036
	0.407

	1：2.5水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	纤维板
	20
	0.230
	5.280
	1.00
	0.087
	0.459

	各层之和∑
	280
	－
	－
	－
	4.124
	4.838

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.75

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	0.23


表 4.3‑2 外墙（填充墙）构造一
	材料名称
（由外到内）
	厚度

δ
	导热系数

λ
	蓄热系数

S
	修正系数

α
	热阻

R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	
	(㎡K)/W
	D=R*S

	薄灰缝(3～5mm)蒸压加气混凝土砌块墙
	20
	0.160
	2.610
	1.15
	0.109
	0.326

	三排孔陶粒自保温混凝土砌块墙（240mm厚)
	20
	0.420
	4.770
	1.25
	0.038
	0.227

	岩棉保温装饰复合一体板
	50
	0.045
	0.750
	1.20
	0.926
	0.833

	聚氨酯防水涂料
	1.5
	0.150
	6.070
	1.00
	0.010
	0.061

	聚合物水泥防水砂浆
	6
	0.930
	11.370
	1.00
	0.006
	0.073

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	重砂浆砌筑烧结页岩多孔砖/空心砖墙
	200
	0.580
	7.920
	1.00
	0.345
	2.731

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	各层之和∑
	337
	－
	－
	－
	1.477
	4.741

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.75

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	0.62


表 4.3‑3 热桥柱
	材料名称
（由外到内）
	厚度

δ
	导热系数

λ
	蓄热系数

S
	修正系数

α
	热阻

R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	
	(㎡K)/W
	D=R*S

	岩棉保温装饰复合一体板
	45
	0.045
	0.750
	1.20
	0.833
	0.750

	聚氨酯防水涂料
	1.5
	0.150
	6.070
	1.00
	0.010
	0.061

	聚合物水泥防水砂浆
	6
	0.930
	11.370
	1.00
	0.006
	0.073

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	钢筋混凝土
	200
	1.740
	17.200
	1.00
	0.115
	1.977

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	各层之和∑
	292
	－
	－
	－
	1.008
	3.350

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.75

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	0.86


表 4.3‑4 热桥梁
	材料名称
（由外到内）
	厚度

δ
	导热系数

λ
	蓄热系数

S
	修正系数

α
	热阻

R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	
	(㎡K)/W
	D=R*S

	岩棉保温装饰复合一体板
	45
	0.045
	0.750
	1.20
	0.833
	0.750

	聚氨酯防水涂料
	1.5
	0.150
	6.070
	1.00
	0.010
	0.061

	聚合物水泥防水砂浆
	6
	0.930
	11.370
	1.00
	0.006
	0.073

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	钢筋混凝土
	200
	1.740
	17.200
	1.00
	0.115
	1.977

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	各层之和∑
	292
	－
	－
	－
	1.008
	3.350

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.75

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	0.86


表 4.3‑5 热桥楼板
	材料名称
（由外到内）
	厚度

δ
	导热系数

λ
	蓄热系数

S
	修正系数

α
	热阻

R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	
	(㎡K)/W
	D=R*S

	岩棉保温装饰复合一体板
	45
	0.045
	0.750
	1.20
	0.833
	0.750

	聚氨酯防水涂料
	1.5
	0.150
	6.070
	1.00
	0.010
	0.061

	聚合物水泥防水砂浆
	6
	0.930
	11.370
	1.00
	0.006
	0.073

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	钢筋混凝土
	200
	1.740
	17.200
	1.00
	0.115
	1.977

	各层之和∑
	272
	－
	－
	－
	0.986
	3.106

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.75

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	0.88


表 4.3‑6外墙平均热工特性-南向
	构造名称
	构件类型
	面积

(㎡)
	面积所占比例

(%)
	传热系数K

W / (㎡K)
	热惰性指标D
	太阳辐射吸收系数

	外墙（填充墙）构造一
	主墙体
	317.97
	0.876
	0.62
	4.74
	0.75

	热桥柱
	热桥柱
	25.74
	0.071
	0.86
	3.35
	0.75

	热桥防火隔离带构造一
	隔离带
	18.00
	0.050
	1.64
	3.03
	0.75

	热桥梁
	热桥梁
	1.20
	0.003
	0.86
	3.35
	0.75

	合计
	
	362.91
	1.000
	0.68
	4.55
	0.75


表 4.3‑7外墙平均热工特性-北向
	构造名称
	构件类型
	面积

(㎡)
	面积所占比例

(%)
	传热系数K

W / (㎡K)
	热惰性指标D
	太阳辐射吸收系数

	外墙（填充墙）构造一
	主墙体
	232.42
	0.885
	0.62
	4.74
	0.75

	热桥柱
	热桥柱
	17.66
	0.067
	0.86
	3.35
	0.75

	热桥防火隔离带构造一
	隔离带
	11.70
	0.045
	1.64
	3.03
	0.75

	热桥梁
	热桥梁
	0.78
	0.003
	0.86
	3.35
	0.75

	合计
	
	262.57
	1.000
	0.68
	4.57
	0.75


表 4.3‑8外墙平均热工特性-东向
	构造名称
	构件类型
	面积

(㎡)
	面积所占比例

(%)
	传热系数K

W / (㎡K)
	热惰性指标D
	太阳辐射吸收系数

	外墙（填充墙）构造一
	主墙体
	218.60
	0.874
	0.62
	4.74
	0.75

	热桥防火隔离带构造一
	隔离带
	15.57
	0.062
	1.64
	3.03
	0.75

	热桥柱
	热桥柱
	14.84
	0.059
	0.86
	3.35
	0.75

	热桥梁
	热桥梁
	1.04
	0.004
	0.86
	3.35
	0.75

	合计
	
	250.04
	1.000
	0.69
	4.55
	0.75


表 4.3‑9外墙平均热工特性-西向
	构造名称
	构件类型
	面积

(㎡)
	面积所占比例

(%)
	传热系数K

W / (㎡K)
	热惰性指标D
	太阳辐射吸收系数

	外墙（填充墙）构造一
	主墙体
	210.90
	0.902
	0.62
	4.74
	0.75

	热桥防火隔离带构造一
	隔离带
	14.80
	0.063
	1.64
	3.03
	0.75

	热桥柱
	热桥柱
	7.23
	0.031
	0.86
	3.35
	0.75

	热桥梁
	热桥梁
	0.99
	0.004
	0.86
	3.35
	0.75

	合计
	
	233.92
	1.000
	0.69
	4.58
	0.75


表 4.3‑10外墙平均热工特性-总体
	构造名称
	构件类型
	面积

(㎡)
	面积所占比例

(%)
	传热系数K

W / (㎡K)
	热惰性指标D
	太阳辐射吸收系数

	外墙（填充墙）构造一
	主墙体
	979.90
	0.883
	0.62
	4.74
	0.75

	热桥柱
	热桥柱
	65.47
	0.059
	0.86
	3.35
	0.75

	热桥防火隔离带构造一
	隔离带
	60.07
	0.054
	1.64
	3.03
	0.75

	热桥梁
	热桥梁
	4.00
	0.004
	0.86
	3.35
	0.75

	合计
	
	1109.44
	1.000
	0.69
	4.56
	0.75


表 4.3‑11 屋顶防火隔离带构造一
	材料名称
（由上到下）
	厚度

δ
	导热系数

λ
	蓄热系数

S
	修正系数

α
	热阻

R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	聚苯颗粒保温砂浆
	20
	0.060
	0.950
	1.20
	0.278
	0.317

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	钢筋混凝土
	200
	1.740
	17.200
	1.00
	0.115
	1.977

	石灰砂浆
	20
	0.810
	10.070
	1.00
	0.025
	0.249

	各层之和∑
	280
	－
	－
	－
	0.460
	3.031

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.52[默认]

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	1.64


表 4.3‑12 外墙防火隔离带构造一
	材料名称
（由外到内）
	厚度

δ
	导热系数

λ
	蓄热系数

S
	修正系数

α
	热阻

R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	聚苯颗粒保温砂浆
	20
	0.060
	0.950
	1.20
	0.278
	0.317

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	钢筋混凝土
	200
	1.740
	17.200
	1.00
	0.115
	1.977

	石灰砂浆
	20
	0.810
	10.070
	1.00
	0.025
	0.249

	各层之和∑
	280
	－
	－
	－
	0.460
	3.031

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.75

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	1.64


表 4.3‑13 热桥防火隔离带构造一
	材料名称
（由外到内）
	厚度

δ
	导热系数

λ
	蓄热系数

S
	修正系数

α
	热阻

R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	聚苯颗粒保温砂浆
	20
	0.060
	0.950
	1.20
	0.278
	0.317

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	钢筋混凝土
	200
	1.740
	17.200
	1.00
	0.115
	1.977

	石灰砂浆
	20
	0.810
	10.070
	1.00
	0.025
	0.249

	各层之和∑
	280
	－
	－
	－
	0.460
	3.031

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.75

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	1.64


表 4.3‑14 周边地面构造一
	材料名称
（由上到下）
	厚度

δ
	导热系数

λ
	蓄热系数

S
	修正系数

α
	热阻

R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	钢筋混凝土
	120
	1.740
	17.200
	1.00
	0.069
	1.186

	各层之和∑
	140
	－
	－
	－
	0.090
	1.431

	传热系数K=1/(0.11+∑R)
	0.52


表 4.3‑15 非周边地面构造一
	材料名称
（由上到下）
	厚度

δ
	导热系数

λ
	蓄热系数

S
	修正系数

α
	热阻

R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	钢筋混凝土
	120
	1.740
	17.200
	1.00
	0.069
	1.186

	各层之和∑
	140
	－
	－
	－
	0.090
	1.431

	传热系数K=1/(0.11+∑R)
	0.30


表 4.3‑16 控温房间隔墙构造一
	材料名称
	厚度

δ
	导热系数

λ
	蓄热系数

S
	修正系数

α
	热阻

R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	加气混凝土砌块墙
	200
	0.220
	3.490
	1.15
	0.791
	3.173

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	各层之和∑
	240
	－
	－
	－
	0.834
	3.662

	传热系数K=1/(0.22+∑R)
	0.95


表 4.3‑17 控温与非控温隔墙构造一
	材料名称
	厚度

δ
	导热系数

λ
	蓄热系数

S
	修正系数

α
	热阻

R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	加气混凝土砌块墙
	200
	0.220
	3.490
	1.15
	0.791
	3.173

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	各层之和∑
	240
	－
	－
	－
	0.834
	3.662

	传热系数K=1/(0.22+∑R)
	0.95


表 4.3‑18 外门
	构造名称
	传热系数K   (W/㎡.K)

	保温门（多功能门）
	2.50


表 4.3‑19 内门
	构造名称
	传热系数K   (W/㎡.K)

	内门
	3.00


表 4.3‑20外窗
	做法名称
	传热系数W/㎡.K
	遮阳系数

	断桥铝合金型材窗多腔密封35mm 6 高透光三银 Low-E +12Ar+6 高透光双银 Low-E +12Ar+6 保温膜(暖边间隔条)
	1.11
	0.26


表 4.3‑21天窗
	做法名称
	传热系数W/㎡.K
	遮阳系数

	断桥铝合金型材窗多腔密封35mm 6 高透光三银 Low-E +12Ar+6 高透光双银 Low-E +12Ar+6 保温膜(暖边间隔条)
	1.11
	0.26


表 4.3‑22内窗
	做法名称
	传热系数W/㎡.K
	遮阳系数

	断桥铝合金型材14.8mm 6 高透光双银 Low-E+12A+6 透明
	2.50
	0.75


房间类型参数
	房间类型
	过渡季新风量
	冬季新风量
	夏季新风量
	平均风速(m/s)
	人员密度
	照明功率
密度
	电器设备
功率

	1快餐店
	10(次/h)
	0.5(次/h)
	10(次/h)
	≤0.3
	2(㎡/人)
	8(W/㎡)
	12(W/㎡)

	仓库
	5(次/h)
	0.5(次/h)
	5(次/h)
	≤0.3
	0(㎡/人)
	6(W/㎡)
	9(W/㎡)

	办公室
	10(次/h)
	0.5(次/h)
	10(次/h)
	≤0.3
	8(㎡/人)
	9(W/㎡)
	15(W/㎡)

	卫生间
	10(次/h)
	0.5(次/h)
	10(次/h)
	≤0.3
	8(㎡/人)
	9(W/㎡)
	15(W/㎡)

	展览室
	8(次/h)
	0.5(次/h)
	10(次/h)
	≤0.3
	4(㎡/人)
	6(W/㎡)
	12(W/㎡)

	母婴室
	8(次/h)
	0.5(次/h)
	8(次/h)
	≤0.3
	1(㎡/人)
	6(W/㎡)
	6(W/㎡)

	药店
	10(次/h)
	0.5(次/h)
	10(次/h)
	≤0.3
	2(㎡/人)
	8(W/㎡)
	12(W/㎡)

	设备间
	10(次/h)
	0.5(次/h)
	10(次/h)
	≤0.3
	0(人)
	3.5(W/㎡)
	15(W/㎡)

	超市
	10(次/h)
	0.5(次/h)
	10(次/h)
	≤0.3
	3(㎡/人)
	9(W/㎡)
	12(W/㎡)

	进站大厅
	10(次/h)
	0.5(次/h)
	10(次/h)
	≤0.3
	8(㎡/人)
	9(W/㎡)
	15(W/㎡)


说明：工作日和节假日房间时间表在附录7.1小结中展示。
结果分析

室内适应性热舒适温度达标比例统计
	层号
	户型
	房间编号
	房间名称
	面积(㎡)
	满足热舒适区间的时间比例(%)

	1层
	1002
	景观与开放展厅
	369.4
	34.50

	
	1004
	平江文创+便利店
	77.8
	33.39

	
	1005
	进站大厅
	294.7
	32.92

	
	1006
	司机休息室
	34.6
	33.76

	
	1007
	仓库
	30.2
	33.41

	
	1008
	母婴室
	30.2
	35.71

	
	1010
	餐厅
	30.2
	33.82

	
	1011
	办公室
	24.3
	33.69

	
	1012
	办公室
	24.3
	33.96

	
	1013
	值班休息室
	17.7
	33.30

	
	1015
	值班室
	12.5
	33.58

	
	1018
	药店
	49.7
	33.54

	建筑满足热舒适区间的时间达标比例(%)
	33.79%


说明：建筑整体的室内热舒适区间的时间达标比例按照建筑各主要功能房间的计算值进行面积加权平均得出。
结论
该建筑主要功能房间满足热舒适区间的时间达标比例为33.79%，根据绿标5.2.9的第1条，应得2分。
附录
7.1
工作日/节假日房间参数
工作日/节假日人员逐时在室率(%)

	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	1快餐店
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	30
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	45
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	仓库
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	30
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	45
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	30
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	45
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	卫生间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	30
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	45
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	展览室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	30
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	45
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	母婴室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	30
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	45
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	药店
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	30
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	45
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	设备间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	超市
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	30
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	45
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	进站大厅
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	30
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	45
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日
工作日/节假日照明开关时间表(%)

	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	1快餐店
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	36
	62
	56
	54
	43
	53
	55
	58
	67
	40
	18
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	仓库
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	36
	62
	56
	54
	43
	53
	55
	58
	67
	40
	18
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公室
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	36
	62
	56
	54
	43
	53
	55
	58
	67
	40
	18
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	卫生间
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	36
	62
	56
	54
	43
	53
	55
	58
	67
	40
	18
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	展览室
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	36
	62
	56
	54
	43
	53
	55
	58
	67
	40
	18
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	母婴室
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	36
	62
	56
	54
	43
	53
	55
	58
	67
	40
	18
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	药店
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	36
	62
	56
	54
	43
	53
	55
	58
	67
	40
	18
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	设备间
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	50
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	80
	90
	100
	100
	100
	10
	10
	10

	
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	50
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	80
	90
	100
	100
	100
	10
	10
	10

	超市
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	36
	62
	56
	54
	43
	53
	55
	58
	67
	40
	18
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	进站大厅
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	36
	62
	56
	54
	43
	53
	55
	58
	67
	40
	18
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日
工作日/节假日设备逐时使用率(%)

	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	1快餐店
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	仓库
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	卫生间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	展览室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	母婴室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	药店
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	设备间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	超市
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	进站大厅
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日
7.2
主要功能房间全年逐时温度
景观与开放展厅[1002]
[image: image7.png]RBC

40
35
30
25
20
15
10
H
0
-5
-10

BT T JL T
Wiy | "WW.M
N

ISIEFN RS RPN SIS U SRS SN S N SN SN

N3

B I A M M R

FEEEE EHEHIEE PETERKEE PEFERSEE EiFatE




1002 房间全年逐时温度图

平江文创+便利店[1004]
[image: image8.png]RBC

40
35
30
25
20
15
10
H
0
-5
-10

LFEHEE

i yr

ISIEFN RS RPN SIS U SRS SN S N SN SN

N3

B I A M M R

FEEEE EHEHIEE PETERKEE PEFERSEE EiFatE




1004 房间全年逐时温度图

进站大厅[1005]
[image: image9.png]RBC

20
35
30
25
20
15
10

5

0
5
-10

- e

wvigd

I —

o

ISHEFS S SRS SIS SIS SR

N3

LR R R R

B I A M M R

FEEEE EHEHIEE PETERKEE PEFERSEE EiFatE




1005 房间全年逐时温度图

司机休息室[1006]
[image: image10.png]RBC

LFEHEE

40

35

30 it

25 \‘1 [

20 ——

15 k

10

5

o

-5

-10

SRS AP S S IS N SN S o

IR
EEEE EHAFIEE PEFEREEE PEFEREEE SiFa{AE





1006 房间全年逐时温度图

仓库[1007]
[image: image11.png]-10

XL R QXXX R R QR R
A R

FEEEE EHEHIEE PETERKEE PEFERSEE EiFatE





1007 房间全年逐时温度图

母婴室[1008]
[image: image12.png]RBC

LFEHEE

40

35

30 —— LA R

25 —T T i —
T iy —

20 i

15 i L1 i —
il W

0

-5
-10

XL R QXXX R R QR R
A R

FEEEE EHEHIEE PETERKEE PEFERSEE EiFatE





1008 房间全年逐时温度图

餐厅[1010]
[image: image13.png]RBC

LFEHEE

30 L
— u T e
20

e ‘

0

-5
-10

XL R QXXX R R QR R
A R

FEEEE EHEHIEE PETERKEE PEFERSEE EiFatE





1010 房间全年逐时温度图

办公室[1011]
[image: image14.png]RBC

40
35

30 JW\W\
= T TR

2 J M

gl W

0

-5
-10

XL R QXXX R R QR R
A R

FEEEE EHEHIEE PETERKEE PEFERSEE EiFatE





1011 房间全年逐时温度图

办公室[1012]
[image: image15.png]RBC

40
35
30
25
20
15
10
H
0
-5
-10

LFEHEE

L

i i ’

ISIEFN RS RPN SIS U SRS SN S N SN SN

N3

B I A M M R

FEEEE EHEHIEE PETERKEE PEFERSEE EiFatE




1012 房间全年逐时温度图

值班休息室[1013]
[image: image16.png]RBC

40
35

30 + e
BT T = lm[r W H T

20 T ,

15 #
5

0

-5
-10

XL R QXXX R R QR R
A R

FEEEE EHEHIEE PETERKEE PEFERSEE EiFatE





1013 房间全年逐时温度图

值班室[1015]
[image: image17.png]RBC

LFEHEE

30
1 '«

20 f
15

v
10 Mgpu i
: AI—AT,'A.L

0

-5
-10

XL R QXXX R R QR R
A R

FEEEE EHEHIEE PETERKEE PEFERSEE EiFatE





1015 房间全年逐时温度图

药店[1018]
[image: image18.png]RBC

40
35
30
25
20
15
10
H
0
-5
-10

Apbalalphad ‘Ww

S

ISIEFN RS RPN SIS U SRS SN S N SN SN

N3

B I A M M R

FEEEE EHEHIEE PETERKEE PEFERSEE EiFatE




1018 房间全年逐时温度图

	
	第4页 共7页
	



[image: image20.png]