核心技术：复合型雨水花园系统

云栖绿境办公楼核心采用了复合型雨水花园系统，这是一项将雨洪管理、生态净化与景观美学深度融合的绿色技术。该系统通过"渗、滞、蓄、净、用、排"的协同作用，有效应对了杭州年均1500mm的降雨强度，特别是6-9月的集中降水期。

一、技术可行性与多专业适配性

1. 技术可行性：

采用火山岩（孔隙率78%）、陶粒（抗压强度5MPa）与生物炭（比表面积800m²/g）按7:2:1比例混合的新型基质，渗透速率提升至5×10⁻³m/s。

模块化设计可调节渗透层，使径流控制率提高23%，满足杭州地区的排水要求。

2. 多专业适配性：

景观设计：将功能性雨水设施转化为"口袋花园"，通过植物配置（如鸢尾与芦竹的阶梯式群落）实现四季景观变化。

结构工程：采用可调节坡度设计（1:2），确保结构稳定性同时便于植被种植。

建筑美学：将雨水花园与建筑立面的垂直绿化系统结合，形成连续的生态界面。

二、关键节点：核心雨水花园系统

节点设计与技术融入措施

[image: image1.png]



节点设计大样图

[image: image2.png]@ K F Kok ET 33




技术融入措施示意图

1. 分层结构设计：

种植土层：500mm深度，采用本地改良土壤，确保植物生长并初步过滤雨水。

过滤层：200mm陶粒-沸石-有机质混合体，通过多级孔隙结构实现高效过滤，使用寿命延长至15年以上。

排水层：300mm级配碎石层，内置穿孔收集管，保证雨水快速渗透同时收集回用。

2. 材料参数表

	层次
	材料
	主要参数
	功能

	种植层
	改良土壤
	渗透系数5×10⁻⁴m/s，有机质含量8%
	植物生长、初步过滤

	过滤层
	陶粒-沸石混合体
	孔隙率45%，阳离子交换量200mmol/kg
	污染物吸附、净化水质

	排水层
	级配碎石+穿孔管
	渗透系数2×10⁻³m/s，管径DN100
	快速排水、收集回用

	防渗层
	HDPE土工膜
	厚度1.5mm，渗透系数<10⁻¹¹m/s
	防止地下水污染


三、性能仿真验证

1. 水文性能模拟

采用斯维尔海绵城市水文分析模块，构建与项目场地1:1的水文模型，精准输入杭州地区降雨强度、土壤类型、地形坡度等基础参数。
径流控制：采用SWMM模型模拟，在50年一遇暴雨下，径流削减率达76.1%，峰值流量延迟15分钟[__LINK_ICON]。

水质净化：对SS、COD、TP的平均去除率分别为85%、65%和70%，出水水质达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》标准。

2. 热工性能分析

微气候调节：通过ENVI-met模拟，夏季日间可降低周边区域气温2-3℃，相对湿度提高10-15%。

[image: image3.png]2oBETREEC) —BNE —FHE —8NE

na - 12n

9, 10/1

8/1




屋顶热环境指标

注：遮阴包括屋顶绿化、太阳能板水平投影以及太阳辐射反射系数不小于0.4的屋面

	建筑
	屋顶面积
  (m2)
	屋顶绿化面积
  (m2)
	太阳能板投影
面积(m2)
	太阳辐射反射系数
不小于0.4屋面面积(m2)
	屋顶绿化、太阳能板投影及
反射达标面积占屋面比例(%)

	绿建T5
	2820.1
	11768.4
	0.0
	0.0
	100.0

	合计
	2820.1
	11768.4
	0.0
	0.0
	100.0


[image: image4.png]



建筑节能：减少建筑空调负荷约8%，年节电约1.2万kWh。

绿化遮阳体叶面积指数

	遮阳体类型
	叶面积指数
	面积(㎡)

	乔木
	LAI >= 3
	81701

	
	LAI < 3
	0

	爬藤棚架
	LAI >= 3
	604

	
	LAI < 3
	759

	依据
	《城市居住区热环境设计标准》4.2.3条

	标准要求
	绿化遮阳体叶面积指数不应小于3.0

	结论
	满足


屋面绿化率

	建筑名称
	屋面轮廓面积(㎡)
	屋顶绿化面积(㎡)
	可绿化屋面
面积(㎡)
	屋面绿化率(%)

	绿建T5
	2820.1
	1732.4
	2820.1
	61

	合计
	2820.1
	1732.4
	2820.1
	61

	依据
	《城市居住区热环境设计标准》4.4.2条

	标准要求
	建筑屋面的绿化面积不应低于可绿化屋面面积的50%

	结论
	满足


3. 光环境优化

室内采光：通过Radiance软件模拟，雨水花园的植被过滤使建筑南向办公室夏季眩光指数降低30%，同时保持充足的天然采光（平均照度>300lux）。

夜间照明：采用LED埋地灯，平均照度15lux，光污染指数<5，符合《城市夜景照明设计规范》。

[image: image5.png]BEREBE(MI/n) RFESE

WEEES

200
100 I I
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12





动态采光达标统计

	房间类型
	采光类型
	设计照度(Lx)
	总面积(m2)
	达标面积比例(%)
	结论

	大堂
	侧面
	300
	1371.70
	100
	满足

	餐厅
	侧面
	300
	1064.52
	100
	满足

	办公室
	侧面
	450
	4925.58
	100
	满足

	办公室
	混合
	300
	381.45
	100
	满足

	健身房
	侧面
	300
	249.44
	100
	满足

	多区域面积加权平均
	100
	3分


4. 结构响应验证

荷载分析：通过ABAQUS模拟，饱和状态下结构最大沉降<20mm，满足《建筑地基基础设计规范》要求[__LINK_ICON]。

抗冲刷能力：在20年一遇暴雨下，基质层表面流速<0.3m/s，无明显冲刷现象。

四、技术逻辑与落地可能性

该技术方案通过以下路径确保了技术逻辑的完整性和落地可能性：

1. 模块化设计：将复杂系统分解为标准化模块，降低施工难度，便于后期维护。

2. 智能化监测：配置土壤墒情传感器和水质监测探头，实现实时数据采集和预警。

3. 本土化适配：选用余杭临平砖、径山石材等本地建材，减少碳足迹的同时增强地域文化表达。

4. 经济性分析：虽然初期投资大，但通过雨水回用（年节水约3000吨）和节能，投资回收期可观。

该技术方案已在杭州多个海绵城市试点项目中得到验证，如杭政储出[2023]3号地块项目，证明了其在实际场景中的可靠性和可推广性。

