外门窗施工工法说明文件

一、编制依据

1. 国家及行业标准：《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024版）、《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015-2021、《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》GB/T 7106-2019、《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB 50210-2018、《民用建筑热工设计标准》GB 50176-2016

2. 项目专项要求：建筑门窗（幕墙）抗风压、水密性能设计文件、项目绿色建筑二星级/三星级实施细则、当地节能与绿色建筑专项导则

- 其他依据：门窗产品合格证、性能检测报告、施工图纸及设计变更文件

二、工法总则与绿色目标

2.1 工法适用范围

本工法适用于新建、改建、扩建民用建筑（含居住建筑、公共建筑）外门窗（含幕墙）的绿色施工，重点适配绿色建筑评价中节能与能源利用、健康舒适、环境宜居相关评分项要求，覆盖门窗安装、密封、保温、降噪、成品保护全流程。

2.2 核心绿色目标

1. 节能提效：确保门窗传热系数、气密性能达标，降低建筑采暖/空调能耗，满足绿建节能控制项要求，助力节能评分项得分

2. 健康舒适：提升门窗隔声、水密、抗风压性能，改善室内声环境、热环境，满足绿建健康舒适指标

3. 节材环保：优化施工工艺，减少材料浪费，优先选用绿色建材，提升材料资源化利用率

4. 施工低碳：降低施工期扬尘、噪声、废弃物排放，符合绿建施工阶段环保要求

- 长效运维：保障门窗全生命周期性能稳定，降低后期运维能耗与成本

三、绿色施工核心技术要点

3.1 施工前期绿色管控

1. 深化设计优化

◦ 结合项目绿建目标，复核门窗传热系数（K值）、气密等级（≥6级）、水密等级（≥3级）、抗风压等级（≥5级），确保满足设计及绿建标准要求

◦ 优化门窗分格设计，减少型材用量，提升采光效率，降低建筑能耗

◦ 优先选用断桥铝、Low-E中空玻璃、暖边条等节能型门窗系统，符合绿色建材认证要求

2. 材料绿色管控

◦ 门窗型材、玻璃、密封胶、五金件等全部选用绿色建材认证产品，认证比例满足绿建评分要求（≥30%），本地建材采购比例≥60%

◦ 材料进场前核验性能检测报告，重点核查传热系数、气密、水密、抗风压、隔声性能，杜绝不合格产品

◦ 采用可循环、低VOC、环保型密封材料，避免室内空气污染，满足绿建室内环境要求

◦ 材料分类堆放，做好防潮、防晒保护，减少二次搬运与材料损耗

3.2 门窗安装绿色施工工艺

3.2.1 洞口预处理（节材+环保）

• 采用干法施工工艺，减少水泥砂浆用量，优先使用环保型发泡剂、密封胶，降低施工污染

• 洞口尺寸精准复核，采用机械打磨替代人工剔凿，减少粉尘与噪声排放

• 清理洞口浮灰、杂物，确保基层干燥，提升密封性能，避免后期渗漏返工

3.2.2 门窗固定与安装（节能+节材）

• 采用膨胀螺栓+专用固定片双重固定工艺，确保门窗抗风压性能达标，避免结构变形导致的能耗损失

• 严格控制门窗安装垂直度、水平度，偏差≤2mm，保障门窗启闭顺畅，提升气密性能

• 优化固定点间距（≤500mm），减少五金件用量，降低材料浪费

• 采用干法塞缝工艺，使用环保型聚氨酯发泡剂，填充饱满、连续，避免热桥效应，提升保温性能

3.2.3 密封系统施工（节能+健康）

• 采用“三道密封”工艺：内侧密封胶+中间发泡剂+外侧耐候胶，全面提升门窗气密、水密性能，降低冷风渗透能耗

• 密封胶选用低VOC、环保型产品，符合GB 18583-2008标准，避免室内空气污染，满足绿建健康舒适要求

• 密封施工前清理界面，确保胶缝连续、饱满、无气泡，提升门窗水密、抗风压性能，杜绝渗漏隐患

• 幕墙部位采用等压防水设计，优化排水系统，提升水密性能，降低运维成本

3.2.4 保温与降噪强化

• 门窗框与墙体间隙采用保温砂浆+发泡剂双重填充，阻断热桥，降低传热系数，满足绿建节能要求

• 中空玻璃选用充氩气、Low-E镀膜产品，提升保温、隔热性能，降低建筑空调/采暖能耗

• 采用隔声条、多层密封结构，提升门窗隔声性能（计权隔声量≥30dB），改善室内声环境，满足绿建健康舒适评分项

• 外窗设置遮阳系统（内置百叶、外遮阳卷帘），降低夏季太阳辐射得热，减少空调能耗，助力绿建节能评分

3.3 施工期环保管控（绿建施工要求）

1. 扬尘控制：切割、打磨作业采用湿式作业，配备集尘设备，施工区域洒水降尘，符合绿建施工期环保要求

2. 噪声控制：选用低噪声电动工具，合理安排施工时间（避免夜间施工），降低施工噪声对周边环境影响

3. 废弃物管控：施工废料（型材余料、包装材料）分类收集，可回收材料资源化利用率≥90%，符合绿建节材评分项

4. 水资源节约：施工用水循环利用，减少水资源浪费，符合绿建节水要求

5. 成品保护：门窗安装后采用专用保护膜覆盖，避免二次污染、损坏，减少返工浪费，降低材料消耗