[image: image15.png]


                                                                                      


	围护结构性能提升报告书
居住建筑 

	

	设计编号：




[image: image1.png]



	工程地点
	：
	北京-北京

	建设单位
	：
	

	设计单位
	：
	

	设计人
	：
	

	校对人
	：
	

	审定人
	：
	

	报告日期
	:
	2026年1月3日


	采用软件
	: 节能设计BECS2025 
	[image: image2.png]




	软件版本
	: 20250505(PLUS)
	

	正版授权码
	: T13651140284
	

	研发单位
	: 北京绿建软件股份有限公司
	


目  录

31
建筑概况


32
设计依据


33
建筑大样


44
工程材料


55
围护结构做法简要说明


66
体形系数


66.1 体形系数


66.2 楼层信息表


67
窗墙比


67.1 窗墙比


97.2 外窗表


108
天窗


108.1 天窗传热系数


119
屋顶


119.1 屋顶构造一


1110
外墙


1110.1 外墙相关构造


1210.2 外墙线性热桥


1410.3 标准指定的外墙平均传热系数计算方法


1410.4 外墙平均热工特性


1511
外窗


1511.1 外窗构造


1611.2 外遮阳类型


1611.3 外窗传热系数


1911.4 夏季太阳得热系数


2212
规定性指标检查结论




1 建筑概况
	工程名称
	

	工程地点
	北京-北京

	气候子区
	寒冷B区

	计算建筑面积
	地上6873㎡    地下0㎡

	建筑层数
	地上3      地下0

	建筑高度
	10.0m

	北向角度
	90

	结构类型
	


2 设计依据
1. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021

2. 《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 26-2018
3. 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年版）
4. 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016
5. 《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T31433-2015
3 建筑大样
[image: image3.wmf]
1层平面
[image: image4.wmf]
2层平面
[image: image5.wmf]
3层平面
4 工程材料
	材料名称
	导热系数
λ
	蓄热系数
S
	密度
ρ
	比热容
Cp
	蒸汽渗透
系数u
	数据来源

	
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	kg/m3
	J/(kg.K)
	g/(m.h.kPa)
	

	水泥砂浆
	0.930
	11.370
	1800.0
	1050.0
	0.0210
	《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	聚苯乙烯泡沫塑料（灰板）
	0.033
	0.280
	20.0
	1380.0
	0.0162
	《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	混合砂浆
	0.870
	10.750
	1700.0
	1074.4
	0.0975
	《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	钢筋混凝土
	1.740
	17.200
	2500.0
	920.0
	0.0158
	《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	挤塑聚苯板(ρ=25-32)
	0.030
	0.320
	28.5
	1647.0
	0.0162
	《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700)
	0.180
	3.100
	700.0
	1050.0
	0.0998
	《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	岩棉板(ρ=60-160)
	0.041
	0.615
	110.0
	1220.0
	0.4880
	《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	c20细石混凝土(ρ=2300)
	1.510
	15.243
	2300.0
	920.0
	0.0173
	《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	轻骨料混凝土(找坡层)
	0.300
	5.000
	1050.0
	1091.3
	0.0140
	《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016


5 围护结构做法简要说明
1. 屋顶：屋顶构造一 (K=0.204,D=4.182)：（由上到下）
    水泥砂浆 20mm＋c20细石混凝土(ρ=2300) 40mm＋挤塑聚苯板(ρ=25-32) 150mm＋轻骨料混凝土(找坡层) 30mm＋钢筋混凝土 120mm＋混合砂浆 20mm
2. 外墙（剪力墙）：剪力墙构造一 (K=0.238,D=3.389)：（由外到内）
    水泥砂浆 20mm＋岩棉板(ρ=60-160) 180mm＋钢筋混凝土 20mm＋混合砂浆 20mm
3. 外墙（填充墙）：填充墙构造一 (K=0.234,D=3.536)：（由外到内）
    水泥砂浆 20mm＋岩棉板(ρ=60-160) 180mm＋加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) 20mm＋混合砂浆 20mm
4. 外窗构造：80系列铝合金平开窗：5单银Low-E+12Ar+5+12Ar+5单银Low-E (K=1.100)：
    传热系数1.100W/㎡.K，窗太阳得热系数0.360
6 体形系数
6.1 体形系数
	外表面积(㎡)
	11175.96

	建筑体积(m3)
	25017.59

	体形系数
	0.45


6.2 楼层信息表
	楼层
	层高(m)
	建筑面积(㎡)
	外表面积(㎡)
	计算体积(m3)

	1
	4.000
	4399.64
	5013.84
	17598.56

	2
	3.000
	1810.21
	3855.41
	5430.63

	3
	3.000
	662.80
	1643.90
	1988.40

	屋顶
	－
	－
	662.81
	－

	合计
	10.00
	6872.65
	11175.96
	25017.59


7 窗墙比
7.1 窗墙比
	户型
	房间编号
	朝向
	窗墙比

	1-A
	1001
	东
	0.11

	
	
	南
	0.07

	
	
	西
	0.05

	
	
	北
	0.12

	
	1010
	南
	0.05

	
	
	西
	0.11

	
	1012
	南
	0.06

	
	1014
	南
	0.11

	
	1015
	南
	0.12

	
	
	北
	0.12

	
	1019
	南
	0.12

	
	
	北
	0.12

	
	1021
	东
	0.11

	
	
	南
	0.15

	
	
	北
	0.15

	
	1033
	北
	0.29

	
	1034
	东
	0.11

	
	1036
	西
	0.12

	
	
	北
	0.21

	
	1050
	南
	0.18

	
	1043
	南
	0.14

	
	
	北
	0.31

	
	1045
	南
	0.14

	
	
	北
	0.31

	1-B
	1052
	南
	0.12

	
	1053
	北
	0.12

	
	1054
	西
	0.06

	
	1055
	北
	0.07

	
	1056
	南
	0.06

	
	
	北
	0.13

	
	1059
	北
	0.07

	
	1061
	南
	0.05

	
	1065
	西
	0.06

	
	
	北
	0.08

	
	1073
	西
	0.05

	
	1074
	北
	0.05

	
	1076
	南
	0.07

	
	
	北
	0.15

	
	1078
	南
	0.09

	
	
	北
	0.13

	
	1079
	南
	0.08

	
	1082
	南
	0.07

	
	1089
	北
	0.08

	
	1091
	西
	0.05

	
	1092
	北
	0.07

	
	1093
	北
	0.06

	1-D
	1058
	南
	0.08

	
	
	北
	0.14

	
	1063
	南
	0.09

	
	
	西
	0.08

	
	1064
	南
	0.04

	
	
	北
	0.07

	
	1066
	东
	0.03

	
	
	南
	0.02

	
	1068
	东
	0.07

	
	
	南
	0.07

	
	
	北
	0.07

	
	1069
	南
	0.03

	
	
	北
	0.11

	
	1077
	北
	0.14

	
	1080
	南
	0.08

	
	1083
	南
	0.10

	
	
	北
	0.13

	
	1088
	北
	0.13

	
	1090
	北
	0.14

	1-G
	1025
	东
	0.07

	
	
	南
	0.16

	
	
	北
	0.27

	
	1026
	西
	0.11

	
	1027
	南
	0.30

	
	
	北
	0.17

	1-H
	1057
	南
	0.10

	
	1062
	南
	0.10

	
	1067
	南
	0.08

	
	
	西
	0.16

	
	1070
	东
	0.09

	
	1071
	北
	0.11

	
	1072
	东
	0.12

	
	
	西
	0.09

	
	1086
	西
	0.13

	
	
	北
	0.08

	
	1087
	北
	0.04

	
	1094
	北
	0.13

	
	1095
	北
	0.11

	1-I
	1007
	南
	0.11

	
	
	北
	0.10

	
	1008
	南
	0.10

	
	
	北
	0.10

	
	1009
	东
	0.11

	
	
	南
	0.10

	
	1016
	东
	0.15

	
	
	北
	0.10

	1-K
	1024
	西
	0.07

	
	1035
	西
	0.17

	
	1037
	西
	0.12

	1-L
	1005
	南
	0.11

	
	
	西
	0.12

	
	
	北
	0.11

	
	1006
	南
	0.11

	
	
	北
	0.11

	1-O
	1002
	东
	0.12

	
	
	南
	0.09

	
	
	西
	0.12

	
	
	北
	0.09

	1-C
	2003
	东
	0.16

	
	
	南
	0.15

	
	
	西
	0.12

	
	
	北
	0.16

	
	2028
	南
	0.15

	
	
	西
	0.15

	
	
	北
	0.17

	1-F
	2011
	南
	0.14

	
	
	西
	0.17

	
	
	北
	0.14

	
	2013
	南
	0.14

	
	2020
	南
	0.14

	
	2022
	南
	0.14

	
	2023
	东
	0.15

	
	
	南
	0.14

	1-J
	2030
	南
	0.16

	
	
	西
	0.15

	
	
	北
	0.15

	
	2031
	南
	0.15

	
	
	北
	0.15

	
	2032
	东
	0.15

	
	
	南
	0.19

	
	
	北
	0.20

	1-M
	2004
	东
	0.16

	
	
	南
	0.11

	
	
	西
	0.16

	
	
	北
	0.11

	1-P
	2038
	西
	0.17

	1-Q
	2084
	南
	0.32

	
	
	西
	0.08

	1-R
	2085
	南
	0.10

	
	
	北
	0.10

	1-E
	3040
	南
	0.14

	
	
	西
	0.17

	
	
	北
	0.14

	
	3044
	东
	0.20

	
	
	南
	0.14

	
	
	北
	0.13

	
	3047
	南
	0.14

	
	3048
	南
	0.14

	
	3049
	东
	0.15

	
	
	南
	0.14

	1-N
	3017
	东
	0.16

	
	
	南
	0.11

	
	
	西
	0.16

	
	
	北
	0.11


7.2 外窗表
	朝向
	编号
	尺寸
	楼层
	数量
	单个面积
（㎡）
	合计面积
（㎡）
	总面积
（㎡）

	南向
	
	1.50×1.20
	1~3
	62
	1.80
	111.60
	205.12

	
	
	1.80×1.20
	1
	8
	2.16
	17.28
	

	
	
	2.40×2.00
	1
	5
	4.80
	24.00
	

	
	
	1.10×1.10
	1
	2
	1.21
	2.42
	

	
	
	1.60×1.10
	1
	2
	1.76
	3.52
	

	
	
	0.80×1.10
	1
	6
	0.88
	5.28
	

	
	
	1.20×1.10
	1
	1
	1.32
	1.32
	

	
	
	0.90×1.10
	1
	2
	0.99
	1.98
	

	
	
	1.40×1.10
	1
	1
	1.54
	1.54
	

	
	
	1.50×1.10
	1
	7
	1.65
	11.55
	

	
	
	0.60×1.10
	1
	1
	0.66
	0.66
	

	
	
	1.00×1.10
	1
	5
	1.10
	5.50
	

	
	
	1.80×1.10
	1
	1
	1.98
	1.98
	

	
	
	1.70×1.10
	1
	1
	1.87
	1.87
	

	
	
	2.50×1.10
	1
	2
	2.75
	5.50
	

	
	
	1.20×0.70
	2
	2
	0.84
	1.68
	

	
	
	3.10×1.20
	2
	2
	3.72
	7.44
	

	北向
	
	1.50×1.20
	1~3
	44
	1.80
	79.20
	219.91

	
	
	2.40×2.00
	1
	9
	4.80
	43.20
	

	
	
	2.00×2.00
	1
	2
	4.00
	8.00
	

	
	
	1.80×2.00
	1
	2
	3.60
	7.20
	

	
	
	1.20×1.10
	1
	1
	1.32
	1.32
	

	
	
	2.10×0.70
	1
	2
	1.47
	2.94
	

	
	
	0.90×0.70
	1
	1
	0.63
	0.63
	

	
	
	1.40×1.10
	1
	9
	1.54
	13.86
	

	
	
	1.50×1.10
	1
	23
	1.65
	37.95
	

	
	
	1.60×1.10
	1
	2
	1.76
	3.52
	

	
	
	2.20×1.10
	1
	1
	2.42
	2.42
	

	
	
	1.90×1.10
	1
	2
	2.09
	4.18
	

	
	
	1.00×1.10
	1
	3
	1.10
	3.30
	

	
	
	1.70×1.10
	1
	1
	1.87
	1.87
	

	
	
	1.20×0.70
	2
	2
	0.84
	1.68
	

	
	
	1.80×1.20
	2
	4
	2.16
	8.64
	

	东向
	
	1.50×1.20
	1~3
	43
	1.80
	77.40
	98.03

	
	
	1.80×1.20
	1
	4
	2.16
	8.64
	

	
	
	1.10×1.10
	1
	2
	1.21
	2.42
	

	
	
	1.40×1.10
	1
	3
	1.54
	4.62
	

	
	
	1.50×1.10
	1
	3
	1.65
	4.95
	

	西向
	
	1.50×1.20
	1~3
	46
	1.80
	82.80
	119.71

	
	
	1.80×1.20
	1~2
	6
	2.16
	12.96
	

	
	
	2.00×1.10
	1
	3
	2.20
	6.60
	

	
	
	1.10×1.10
	1
	3
	1.21
	3.63
	

	
	
	2.10×0.70
	1
	3
	1.47
	4.41
	

	
	
	1.20×0.70
	1
	9
	0.84
	7.56
	

	
	
	0.70×0.70
	2
	3
	0.49
	1.47
	

	
	
	0.40×0.70
	2
	1
	0.28
	0.28
	


8 天窗
8.1 天窗传热系数

本工程无此项围护结构
9 屋顶
9.1 屋顶构造一
	材料名称
（由上到下）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	c20细石混凝土(ρ=2300)
	40
	1.510
	15.243
	1.00
	0.026
	0.404

	挤塑聚苯板(ρ=25-32)
	150
	0.030
	0.320
	1.10
	4.545
	1.600

	轻骨料混凝土(找坡层)
	30
	0.300
	5.000
	1.50
	0.067
	0.500

	钢筋混凝土
	120
	1.740
	17.200
	1.00
	0.069
	1.186

	混合砂浆
	20
	0.870
	10.750
	1.00
	0.023
	0.247

	各层之和∑
	380
	－
	－
	－
	4.752
	4.182

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.70[默认]

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	0.20

	标准依据
	《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年版）第7.2.4条、《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.8条

	标准要求
	按表3.1.8-5的要求提高(K≤0.30)

	结论
	提高>20%


10 外墙
10.1 外墙相关构造
10.1.1 剪力墙构造一
	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	岩棉板(ρ=60-160)
	180
	0.041
	0.615
	1.10
	3.991
	2.700

	钢筋混凝土
	20
	1.740
	17.200
	1.00
	0.011
	0.198

	混合砂浆
	20
	0.870
	10.750
	1.00
	0.023
	0.247

	各层之和∑
	240
	－
	－
	－
	4.047
	3.389

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.70[默认]

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	0.24


10.1.2 填充墙构造一
	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	岩棉板(ρ=60-160)
	180
	0.041
	0.615
	1.10
	3.991
	2.700

	加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700)
	20
	0.180
	3.100
	1.25
	0.089
	0.344

	混合砂浆
	20
	0.870
	10.750
	1.00
	0.023
	0.247

	各层之和∑
	240
	－
	－
	－
	4.125
	3.536

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.70[默认]

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	0.23


10.2 外墙线性热桥
	朝向
	热桥部位
	索引号
	线传热系数Ψ
[W/(m.K)]
	热桥长度L
(m)
	L*Ψ
(W/K)

	南
	外墙－屋顶
	OW-R5
	0.170
	375.66
	63.86

	
	外墙－窗左右口
	OW-WR4
	0.120
	388.40
	46.61

	
	外墙－窗上口
	OW-WU4
	0.120
	210.50
	25.26

	
	外墙－窗下口
	OW-WB8
	0.120
	151.50
	18.18

	
	外墙－挑空楼板
	OW-FW2
	0.160
	3.73
	0.60

	
	合计
	
	154.51

	北
	外墙－屋顶
	OW-R5
	0.170
	395.04
	67.16

	
	外墙－窗左右口
	OW-WR4
	0.120
	402.80
	48.34

	
	外墙－窗上口
	OW-WU4
	0.120
	213.60
	25.63

	
	外墙－窗下口
	OW-WB8
	0.120
	152.30
	18.28

	
	外墙－凹墙角
	OW-C2
	0.01/2=0.005
	7.00
	0.04

	
	合计
	
	159.44

	东
	外墙－屋顶
	OW-R5
	0.170
	229.38
	38.99

	
	外墙－窗左右口
	OW-WR4
	0.120
	146.40
	17.57

	
	外墙－窗上口
	OW-WU4
	0.120
	86.80
	10.42

	
	外墙－窗下口
	OW-WB8
	0.120
	76.90
	9.23

	
	外墙－凹墙角
	OW-C2
	0.01/2=0.005
	4.00
	0.02

	
	合计
	
	76.23

	西
	外墙－屋顶
	OW-R5
	0.170
	246.43
	41.89

	
	外墙－窗左右口
	OW-WR4
	0.120
	193.60
	23.23

	
	外墙－窗上口
	OW-WU4
	0.120
	117.60
	14.11

	
	外墙－窗下口
	OW-WB8
	0.120
	102.70
	12.32

	
	外墙－凹墙角
	OW-C2
	0.01/2=0.005
	7.00
	0.04

	
	合计
	
	91.60

	总计
	
	481.76


10.2.1 热桥节点图
	外墙－屋顶：OW-R5
	外墙－窗左右口：OW-WR4

	[image: image6.png]]

L2

S

o fw w w




	[image: image7.png]2 10







	外墙－窗上口：OW-WU4
	外墙－窗下口：OW-WB8

	[image: image8.png]3 oa 11

o




	[image: image9.png]





	外墙－挑空楼板：OW-FW2
	外墙－凹墙角：OW-C2

	[image: image10.png]~

R

R





	[image: image11.png]





10.3 标准指定的外墙平均传热系数计算方法
采用基于二维传热计算的线性传热系数方法，一个单元墙体的平均传热系数用下式计算：
[image: image13.png]Knm =K+ Z";"l"



     W/(m2K)
式中  Km  —— 单元墙体的平均传热系数，W/(m2K)；
K  ——  单元墙体的主断面传热系数，W/(m2K)；
ψj    ——  单元墙体上的第j个结构性热桥的线传热系数，W/(mK)；
               lj  ——   单元墙体第j个结构性热桥的计算长度，m；
               A  ——  单元墙体的面积， m2
10.4 外墙平均热工特性
1.　南向
	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性
指标D
	太阳辐射
吸收系数

	剪力墙构造一
	外墙（剪力墙）
	1087.78
	0.608
	0.24
	3.39
	0.70

	填充墙构造一
	主墙体
	702.45
	0.392
	0.23
	3.54
	0.70

	合计
	
	1790.24
	1.000
	0.24
	3.45
	0.70

	考虑线性热桥后K
	0.24 + 154.51/1790.24 = 0.33


2.　北向
	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性
指标D
	太阳辐射
吸收系数

	剪力墙构造一
	外墙（剪力墙）
	867.78
	0.553
	0.24
	3.39
	0.70

	填充墙构造一
	主墙体
	702.75
	0.447
	0.23
	3.54
	0.70

	合计
	
	1570.53
	1.000
	0.24
	3.45
	0.70

	考虑线性热桥后K
	0.24 + 159.44/1570.53 = 0.34


3.　东向
	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性
指标D
	太阳辐射
吸收系数

	剪力墙构造一
	外墙（剪力墙）
	799.89
	0.623
	0.24
	3.39
	0.70

	填充墙构造一
	主墙体
	485.04
	0.377
	0.23
	3.54
	0.70

	合计
	
	1284.93
	1.000
	0.24
	3.44
	0.70

	考虑线性热桥后K
	0.24 + 76.23/1284.93 = 0.30


4.　西向
	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性
指标D
	太阳辐射
吸收系数

	剪力墙构造一
	外墙（剪力墙）
	782.02
	0.649
	0.24
	3.39
	0.70

	填充墙构造一
	主墙体
	422.47
	0.351
	0.23
	3.54
	0.70

	合计
	
	1204.48
	1.000
	0.24
	3.44
	0.70

	考虑线性热桥后K
	0.24 + 91.60/1204.48 = 0.32


5.　总体
	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性
指标D
	太阳辐射
吸收系数

	剪力墙构造一
	外墙（剪力墙）
	3537.48
	0.605
	0.24
	3.39
	0.70

	填充墙构造一
	主墙体
	2312.71
	0.395
	0.23
	3.54
	0.70

	合计
	
	5850.18
	1.000
	0.24
	3.45
	0.70

	考虑线性热桥后K
	0.24 + 481.76/5850.18 = 0.32

	标准依据
	《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年版）第7.2.4条、《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.8条

	标准要求
	按表3.1.8-5的要求提高(K≤0.35)

	结论
	提高 9%


11 外窗
11.1 外窗构造
	序号
	构造名称
	构造
编号
	传热系数
	窗太阳
得热系数
	可见光透射比

	1
	80系列铝合金平开窗：5单银Low-E+12Ar+5+12Ar+5单银Low-E
	18
	1.10
	0.36
	0.620

	
	
	窗编号

	
	
	

	
	备注：北京居建节能设计标准DB11/891-2020 附录C
来源：《北京居住建筑节能设计标准》DB11/891-2020


11.2 外遮阳类型
11.2.1 固定百叶外遮阳
[image: image14.jpg]\!&5\&

ﬁ'/

——
= 5




	序号
	编号
	外挑
A (m)
	百叶间距
B (m)
	遮阳板透射比

	1
	固定百叶外遮阳0
	0.282
	0.400
	0.000


11.3 外窗传热系数
	朝向
	房间编号
	窗构造
编号
	窗墙比
	传热系数
	传热系数限值
	结论

	南向
	1001
	18
	0.07
	1.10
	1.80
	提高>20%

	
	1002
	18
	0.09
	1.10
	1.80
	提高>20%

	
	1005
	18
	0.11
	1.10
	1.80
	提高>20%

	
	1006
	18
	0.11
	1.10
	1.80
	提高>20%

	
	1007
	18
	0.11
	1.10
	1.80
	提高>20%

	
	1008
	18
	0.10
	1.10
	1.80
	提高>20%

	
	1009
	18
	0.10
	1.10
	1.80
	提高>20%

	
	1010
	18
	0.05
	1.10
	1.80
	提高>20%

	
	1012
	18
	0.06
	1.10
	1.80
	提高>20%

	
	1014
	18
	0.11
	1.10
	1.80
	提高>20%

	
	1015
	18
	0.12
	1.10
	1.80
	提高>20%

	
	1019
	18
	0.12
	1.10
	1.80
	提高>20%

	
	1021
	18
	0.15
	1.10
	1.80
	提高>20%

	
	1025
	18
	0.16
	1.10
	1.80
	提高>20%

	
	1027
	18
	0.30
	1.10
	1.80
	提高>20%

	
	1043
	18
	0.14
	1.10
	1.80
	提高>20%

	
	1045
	18
	0.14
	1.10
	1.80
	提高>20%

	
	1050
	18
	0.18
	1.10
	1.80
	提高>20%

	
	1052
	18
	0.12
	1.10
	1.80
	提高>20%

	
	1056
	18
	0.06
	1.10
	1.80
	提高>20%

	
	1057
	18
	0.10
	1.10
	1.80
	提高>20%

	
	1058
	18
	0.08
	1.10
	1.80
	提高>20%

	
	1061
	18
	0.05
	1.10
	1.80
	提高>20%

	
	1062
	18
	0.10
	1.10
	1.80
	提高>20%

	
	1063
	18
	0.09
	1.10
	1.80
	提高>20%

	
	1064
	18
	0.04
	1.10
	1.80
	提高>20%

	
	1066
	18
	0.02
	1.10
	1.80
	提高>20%

	
	1067
	18
	0.08
	1.10
	1.80
	提高>20%

	
	1068
	18
	0.07
	1.10
	1.80
	提高>20%

	
	1069
	18
	0.03
	1.10
	1.80
	提高>20%

	
	1076
	18
	0.07
	1.10
	1.80
	提高>20%

	
	1078
	18
	0.09
	1.10
	1.80
	提高>20%

	
	1079
	18
	0.08
	1.10
	1.80
	提高>20%

	
	1080
	18
	0.08
	1.10
	1.80
	提高>20%

	
	1082
	18
	0.07
	1.10
	1.80
	提高>20%

	
	1083
	18
	0.10
	1.10
	1.80
	提高>20%

	
	2003
	18
	0.15
	1.10
	1.80
	提高>20%

	
	2004
	18
	0.11
	1.10
	1.80
	提高>20%

	
	2011
	18
	0.14
	1.10
	1.80
	提高>20%

	
	2013
	18
	0.14
	1.10
	1.80
	提高>20%

	
	2020
	18
	0.14
	1.10
	1.80
	提高>20%

	
	2022
	18
	0.14
	1.10
	1.80
	提高>20%

	
	2023
	18
	0.14
	1.10
	1.80
	提高>20%

	
	2028
	18
	0.15
	1.10
	1.80
	提高>20%

	
	2030
	18
	0.16
	1.10
	1.80
	提高>20%

	
	2031
	18
	0.15
	1.10
	1.80
	提高>20%

	
	2032
	18
	0.19
	1.10
	1.80
	提高>20%

	
	2084
	18
	0.32
	1.10
	1.50
	提高>20%

	
	2085
	18
	0.10
	1.10
	1.80
	提高>20%

	
	3017
	18
	0.11
	1.10
	1.80
	提高>20%

	
	3040
	18
	0.14
	1.10
	1.80
	提高>20%

	
	3044
	18
	0.14
	1.10
	1.80
	提高>20%

	
	3047
	18
	0.14
	1.10
	1.80
	提高>20%

	
	3048
	18
	0.14
	1.10
	1.80
	提高>20%

	
	3049
	18
	0.14
	1.10
	1.80
	提高>20%

	北向
	1001
	18
	0.12
	1.10
	1.80
	提高>20%

	
	1002
	18
	0.09
	1.10
	1.80
	提高>20%

	
	1005
	18
	0.11
	1.10
	1.80
	提高>20%

	
	1006
	18
	0.11
	1.10
	1.80
	提高>20%

	
	1007
	18
	0.10
	1.10
	1.80
	提高>20%

	
	1008
	18
	0.10
	1.10
	1.80
	提高>20%

	
	1015
	18
	0.12
	1.10
	1.80
	提高>20%

	
	1016
	18
	0.10
	1.10
	1.80
	提高>20%

	
	1019
	18
	0.12
	1.10
	1.80
	提高>20%

	
	1021
	18
	0.15
	1.10
	1.80
	提高>20%

	
	1025
	18
	0.27
	1.10
	1.80
	提高>20%

	
	1027
	18
	0.17
	1.10
	1.80
	提高>20%

	
	1033
	18
	0.29
	1.10
	1.80
	提高>20%

	
	1036
	18
	0.21
	1.10
	1.80
	提高>20%

	
	1043
	18
	0.31
	1.10
	1.50
	提高>20%

	
	1045
	18
	0.31
	1.10
	1.50
	提高>20%

	
	1053
	18
	0.12
	1.10
	1.80
	提高>20%

	
	1055
	18
	0.07
	1.10
	1.80
	提高>20%

	
	1056
	18
	0.13
	1.10
	1.80
	提高>20%

	
	1058
	18
	0.14
	1.10
	1.80
	提高>20%

	
	1059
	18
	0.07
	1.10
	1.80
	提高>20%

	
	1064
	18
	0.07
	1.10
	1.80
	提高>20%

	
	1065
	18
	0.08
	1.10
	1.80
	提高>20%

	
	1068
	18
	0.07
	1.10
	1.80
	提高>20%

	
	1069
	18
	0.11
	1.10
	1.80
	提高>20%

	
	1071
	18
	0.11
	1.10
	1.80
	提高>20%

	
	1074
	18
	0.05
	1.10
	1.80
	提高>20%

	
	1076
	18
	0.15
	1.10
	1.80
	提高>20%

	
	1077
	18
	0.14
	1.10
	1.80
	提高>20%

	
	1078
	18
	0.13
	1.10
	1.80
	提高>20%

	
	1083
	18
	0.13
	1.10
	1.80
	提高>20%

	
	1086
	18
	0.08
	1.10
	1.80
	提高>20%

	
	1087
	18
	0.04
	1.10
	1.80
	提高>20%

	
	1088
	18
	0.13
	1.10
	1.80
	提高>20%

	
	1089
	18
	0.08
	1.10
	1.80
	提高>20%

	
	1090
	18
	0.14
	1.10
	1.80
	提高>20%

	
	1092
	18
	0.07
	1.10
	1.80
	提高>20%

	
	1093
	18
	0.06
	1.10
	1.80
	提高>20%

	
	1094
	18
	0.13
	1.10
	1.80
	提高>20%

	
	1095
	18
	0.11
	1.10
	1.80
	提高>20%

	
	2003
	18
	0.16
	1.10
	1.80
	提高>20%

	
	2004
	18
	0.11
	1.10
	1.80
	提高>20%

	
	2011
	18
	0.14
	1.10
	1.80
	提高>20%

	
	2028
	18
	0.17
	1.10
	1.80
	提高>20%

	
	2030
	18
	0.15
	1.10
	1.80
	提高>20%

	
	2031
	18
	0.15
	1.10
	1.80
	提高>20%

	
	2032
	18
	0.20
	1.10
	1.80
	提高>20%

	
	2085
	18
	0.10
	1.10
	1.80
	提高>20%

	
	3017
	18
	0.11
	1.10
	1.80
	提高>20%

	
	3040
	18
	0.14
	1.10
	1.80
	提高>20%

	
	3044
	18
	0.13
	1.10
	1.80
	提高>20%

	东向
	1001
	18
	0.11
	1.10
	1.80
	提高>20%

	
	1002
	18
	0.12
	1.10
	1.80
	提高>20%

	
	1009
	18
	0.11
	1.10
	1.80
	提高>20%

	
	1016
	18
	0.15
	1.10
	1.80
	提高>20%

	
	1021
	18
	0.11
	1.10
	1.80
	提高>20%

	
	1025
	18
	0.07
	1.10
	1.80
	提高>20%

	
	1034
	18
	0.11
	1.10
	1.80
	提高>20%

	
	1066
	18
	0.03
	1.10
	1.80
	提高>20%

	
	1068
	18
	0.07
	1.10
	1.80
	提高>20%

	
	1070
	18
	0.09
	1.10
	1.80
	提高>20%

	
	1072
	18
	0.12
	1.10
	1.80
	提高>20%

	
	2003
	18
	0.16
	1.10
	1.80
	提高>20%

	
	2004
	18
	0.16
	1.10
	1.80
	提高>20%

	
	2023
	18
	0.15
	1.10
	1.80
	提高>20%

	
	2032
	18
	0.15
	1.10
	1.80
	提高>20%

	
	3017
	18
	0.16
	1.10
	1.80
	提高>20%

	
	3044
	18
	0.20
	1.10
	1.80
	提高>20%

	
	3049
	18
	0.15
	1.10
	1.80
	提高>20%

	西向
	1001
	18
	0.05
	1.10
	1.80
	提高>20%

	
	1002
	18
	0.12
	1.10
	1.80
	提高>20%

	
	1005
	18
	0.12
	1.10
	1.80
	提高>20%

	
	1010
	18
	0.11
	1.10
	1.80
	提高>20%

	
	1024
	18
	0.07
	1.10
	1.80
	提高>20%

	
	1026
	18
	0.11
	1.10
	1.80
	提高>20%

	
	1035
	18
	0.17
	1.10
	1.80
	提高>20%

	
	1036
	18
	0.12
	1.10
	1.80
	提高>20%

	
	1037
	18
	0.12
	1.10
	1.80
	提高>20%

	
	1054
	18
	0.06
	1.10
	1.80
	提高>20%

	
	1063
	18
	0.08
	1.10
	1.80
	提高>20%

	
	1065
	18
	0.06
	1.10
	1.80
	提高>20%

	
	1067
	18
	0.16
	1.10
	1.80
	提高>20%

	
	1072
	18
	0.09
	1.10
	1.80
	提高>20%

	
	1073
	18
	0.05
	1.10
	1.80
	提高>20%

	
	1086
	18
	0.13
	1.10
	1.80
	提高>20%

	
	1091
	18
	0.05
	1.10
	1.80
	提高>20%

	
	2003
	18
	0.12
	1.10
	1.80
	提高>20%

	
	2004
	18
	0.16
	1.10
	1.80
	提高>20%

	
	2011
	18
	0.17
	1.10
	1.80
	提高>20%

	
	2028
	18
	0.15
	1.10
	1.80
	提高>20%

	
	2030
	18
	0.15
	1.10
	1.80
	提高>20%

	
	2038
	18
	0.17
	1.10
	1.80
	提高>20%

	
	2084
	18
	0.08
	1.10
	1.80
	提高>20%

	
	3017
	18
	0.16
	1.10
	1.80
	提高>20%

	
	3040
	18
	0.17
	1.10
	1.80
	提高>20%

	标准依据
	《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年版）第7.2.4条、《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.9条

	标准要求
	按表3.1.9-2的要求提高

	结论
	提高>20%


11.4 夏季太阳得热系数
	朝向
	房间编号
	窗构造
编号
	外遮阳
编号
	外遮阳
系数
	窗墙比
	夏季综合
太阳得热系数
	标准要求
	结论

	东向
	1001
	18
	固定百叶外遮阳0
	0.38
	0.11
	0.14
	不要求
	提高>20%

	
	1002
	18
	固定百叶外遮阳0
	0.38
	0.12
	0.14
	不要求
	提高>20%

	
	1009
	18
	固定百叶外遮阳0
	0.38
	0.11
	0.14
	不要求
	提高>20%

	
	1016
	18
	固定百叶外遮阳0
	0.38
	0.15
	0.14
	不要求
	提高>20%

	
	1021
	18
	固定百叶外遮阳0
	0.38
	0.11
	0.14
	不要求
	提高>20%

	
	1025
	18
	固定百叶外遮阳0
	0.38
	0.07
	0.14
	不要求
	提高>20%

	
	1034
	18
	固定百叶外遮阳0
	0.38
	0.11
	0.14
	不要求
	提高>20%

	
	1066
	18
	固定百叶外遮阳0
	0.38
	0.03
	0.14
	不要求
	提高>20%

	
	1068
	18
	固定百叶外遮阳0
	0.38
	0.07
	0.14
	不要求
	提高>20%

	
	1070
	18
	固定百叶外遮阳0
	0.38
	0.09
	0.14
	不要求
	提高>20%

	
	1072
	18
	固定百叶外遮阳0
	0.38
	0.12
	0.14
	不要求
	提高>20%

	
	2003
	18
	固定百叶外遮阳0
	0.38
	0.16
	0.14
	不要求
	提高>20%

	
	2004
	18
	固定百叶外遮阳0
	0.38
	0.16
	0.14
	不要求
	提高>20%

	
	2023
	18
	固定百叶外遮阳0
	0.38
	0.15
	0.14
	不要求
	提高>20%

	
	2032
	18
	固定百叶外遮阳0
	0.38
	0.15
	0.14
	不要求
	提高>20%

	
	3017
	18
	固定百叶外遮阳0
	0.38
	0.16
	0.14
	不要求
	提高>20%

	
	3044
	18
	固定百叶外遮阳0
	0.38
	0.20
	0.14
	不要求
	提高>20%

	
	3049
	18
	固定百叶外遮阳0
	0.38
	0.15
	0.14
	不要求
	提高>20%

	西向
	1001
	18
	固定百叶外遮阳0
	0.39
	0.05
	0.14
	不要求
	提高>20%

	
	1002
	18
	固定百叶外遮阳0
	0.39
	0.12
	0.14
	不要求
	提高>20%

	
	1005
	18
	固定百叶外遮阳0
	0.39
	0.12
	0.14
	不要求
	提高>20%

	
	1010
	18
	固定百叶外遮阳0
	0.39
	0.11
	0.14
	不要求
	提高>20%

	
	1024
	18
	固定百叶外遮阳0
	0.39
	0.07
	0.14
	不要求
	提高>20%

	
	1026
	18
	固定百叶外遮阳0
	0.39
	0.11
	0.14
	不要求
	提高>20%

	
	1035
	18
	固定百叶外遮阳0
	0.39
	0.17
	0.14
	不要求
	提高>20%

	
	1036
	18
	固定百叶外遮阳0
	0.39
	0.12
	0.14
	不要求
	提高>20%

	
	1037
	18
	固定百叶外遮阳0
	0.39
	0.12
	0.14
	不要求
	提高>20%

	
	1054
	18
	固定百叶外遮阳0
	0.39
	0.06
	0.14
	不要求
	提高>20%

	
	1063
	18
	固定百叶外遮阳0
	0.39
	0.08
	0.14
	不要求
	提高>20%

	
	1065
	18
	固定百叶外遮阳0
	0.39
	0.06
	0.14
	不要求
	提高>20%

	
	1067
	18
	固定百叶外遮阳0
	0.39
	0.16
	0.14
	不要求
	提高>20%

	
	1072
	18
	固定百叶外遮阳0
	0.39
	0.09
	0.14
	不要求
	提高>20%

	
	1073
	18
	固定百叶外遮阳0
	0.39
	0.05
	0.14
	不要求
	提高>20%

	
	1086
	18
	固定百叶外遮阳0
	0.39
	0.13
	0.14
	不要求
	提高>20%

	
	1091
	18
	固定百叶外遮阳0
	0.39
	0.05
	0.14
	不要求
	提高>20%

	
	2003
	18
	固定百叶外遮阳0
	0.39
	0.12
	0.14
	不要求
	提高>20%

	
	2004
	18
	固定百叶外遮阳0
	0.39
	0.16
	0.14
	不要求
	提高>20%

	
	2011
	18
	固定百叶外遮阳0
	0.39
	0.17
	0.14
	不要求
	提高>20%

	
	2028
	18
	固定百叶外遮阳0
	0.39
	0.15
	0.14
	不要求
	提高>20%

	
	2030
	18
	固定百叶外遮阳0
	0.39
	0.15
	0.14
	不要求
	提高>20%

	
	2038
	18
	固定百叶外遮阳0
	0.39
	0.17
	0.14
	不要求
	提高>20%

	
	2084
	18
	固定百叶外遮阳0
	0.39
	0.08
	0.14
	不要求
	提高>20%

	
	3017
	18
	固定百叶外遮阳0
	0.39
	0.16
	0.14
	不要求
	提高>20%

	
	3040
	18
	固定百叶外遮阳0
	0.39
	0.17
	0.14
	不要求
	提高>20%

	标准依据
	《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年版）第7.2.4条、《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.9条

	标准要求
	按表3.1.9-2的要求提高

	结论
	提高>20%


12 规定性指标检查结论
	序号
	检查项
	结论

	1
	天窗传热系数
	无屋顶透光部分

	2
	屋顶
	提高>20%

	3
	外墙
	提高 9%

	4
	外窗
	提高>20%

	结论
	3.2.8条
	二星级

	
	7.2.4条
	提高 9%，得9分


□说明：本工程围护结构热工性能满足比《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021的规定提高 9%的要求，得9分，满足二星级要求。
第 3 / 3 页                                      

[image: image15.png]