可变换功能空间采用灵活隔断的比例计算书

1.计算概述

1.1.项目概况

乌兰哈达火山公园充电站项目选址位于内蒙古自治区乌兰哈达火山地质公园内，紧邻三号火山。项目总建筑面积3500平方米，地上两层，主要功能包括：酒店客房、餐饮服务、休息区、火山文化展览、充电设施配套等。建筑采用红砖砌筑，屋顶铺设光伏发电玻璃，是集绿色能源、旅游服务与火山文化体验于一体的综合性建筑。

项目地处严寒C区，建筑强调被动式节能与主动式光伏相结合，同时在室内空间设计上注重功能灵活可变，以适应不同季节游客流量的变化及未来使用需求的调整。

1.2.计算目的

判断本项目是否满足《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019 第4.2.6条“采取提升建筑适变性的措施”中，关于“采用灵活隔断的比例”相关要求，并计算该项得分。

1.3.计算依据

《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019

《绿色建筑评价技术细则》

业主提供的建筑施工图及室内设计文件

本项目功能空间布局设计说明

2.计算分析

2.1.可变换功能的室内空间

可变换功能的室内空间是指：在不改变主体结构的前提下，可进行空间功能调整的区域。其计算方式为：各层总建筑面积减去不可改变功能的室内空间（包括楼梯间、电梯井、卫生间、设备用房、公共管井、配电间、固定厨房等）。

本项目地上两层，各层建筑面积及不可变换功能空间面积如下：

| 楼层 | 建筑面积（㎡） | 不可变换功能空间（㎡） | 可变换功能空间（㎡） |
| --- | --- | --- | --- |
| 一层 | 1750 | 390 | 1360 |
| 二层 | 1750 | 385 | 1365 |
| 合计 | 3500 | 775 | 2725 |

2.2.灵活隔断的室内空间

本项目在可变换功能空间内，优先采用大开间布局，对于需要灵活分隔的区域，选用 活动隔断（移动折叠隔断）或玻璃隔断（带门）作为灵活隔断措施。这些隔断可随时拆装或推移，实现空间功能的快速转换。

各层采用灵活隔断的面积统计如下：

| 楼层 | 采用灵活隔断的面积（㎡） | 具体部位及隔断类型 |
| --- | --- | --- |
| 一层 | 860 | 餐厅与休息区之间设活动隔断（可合并为大宴会厅）；展览厅内设移动展墙（灵活划分展区）；多功能厅设活动隔断（可分隔为小型会议室） |
| 二层 | 845 | 酒店客房区部分相邻客房设可拆装轻质隔墙（可根据需要合并为套房）；休闲区设玻璃隔断（可分可合） |
| 合计 | 1705 |  |

2.3.灵活隔断的面积比例

3.结论

根据《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019 第4.2.6条“采取提升建筑适变性的措施”，评分规则如下：

| 评分项 | 得分 |
| --- | --- |
| 采取通用开放、灵活可变的使用空间设计，或采取建筑使用功能可变措施 | 7分 |
| 采用与建筑功能和空间变化相适应的设备设施或管线分离技术 | 4分 |
| 采用可更换、易维护的部品部件 | 4分 |
| 采用工业化内装部品 | 3分 |

本项目在可变换功能空间（2725㎡）中，对 1705㎡ 采用了活动隔断、玻璃隔断等灵活隔断措施，灵活隔断面积比例达到62.6%。同时，该区域采用大开间布局及可重组隔断系统，为后期功能调整提供了通用开放、灵活可变的使用空间。