乌兰哈达火山脚下充电站安全标识系统说明文件

一、概述

1.1 目的

为规范乌兰哈达火山脚下充电站安全标识的设置、使用和维护，统一视觉形象，确保标识清晰、准确、有效，保障人员安全，特制定本说明文件。

1.2 适用范围

本文件适用于充电站内所有安全标识，包括：

- 消防安全标识

- 用电安全标识

- 充电安全标识

- 疏散指示标识

- 禁止警示标识

- 应急设备标识

- 其他安全相关标识

1.3 编制依据

| 标准编号 | 标准名称 |

| GB 2894-2008 | 《安全标志及其使用导则》 |

| GB 13495.1-2015 | 《消防安全标志 第1部分：标志》 |

| GB/T 10001.1-2012 | 《公共信息图形符号 第1部分：通用符号》 |

| GB/T 2893.1-2013 | 《图形符号 安全色和安全标志》 |

| GB 5768.2-2022 | 《道路交通标志和标线》 |

| NB/T 33004-2020 | 《电动汽车充换电设施工程施工和竣工验收规范》 |

二、安全标识分类

2.1 标识类别与色系

| 类别 | 颜色 | 形状 | 含义 | 示例 |

| **禁止标识** | 红色圆环+斜杠 | 圆形 | 禁止某种行为 | 禁止烟火、禁止吸烟 |

| **警告标识** | 黄底黑边 | 三角形 | 警示危险 | 当心触电、注意安全 |

| **指令标识** | 蓝底白图 | 圆形 | 必须执行 | 必须戴安全帽 |

| **提示标识** | 绿底白图 | 矩形 | 指示安全设施 | 紧急出口、灭火器 |

| **消防标识** | 红底白图 | 矩形 | 消防设施位置 | 消火栓、灭火器 |

| **辅助标识** | 白底黑字 | 矩形 | 补充说明 | 文字说明 |

2.2 标识版面构成

每个标识牌应包含以下要素：

- 图形符号（符合国家标准）

- 辅助文字（中文+英文，可选）

- 安全色（符合GB 2893）

- 材质及安装方式标识（背面）

三、标识设置清单

3.1 建筑内部标识

| 序号 | 标识名称 | 类型 | 数量 | 安装位置 | 规格(mm) |

| 1 | 安全出口 | 提示标识 | 6块 | 各出口门上方 | 400×150 |

| 2 | 疏散指示（左向） | 提示标识 | 8块 | 通道墙面距地0.5m | 350×150 |

| 3 | 疏散指示（右向） | 提示标识 | 7块 | 通道墙面距地0.5m | 350×150 |

| 4 | 应急照明 | 提示标识 | 25块 | 应急灯下方 | 200×80 |

| 5 | 灭火器 | 消防标识 | 15块 | 灭火器上方 | 300×150 |

| 6 | 消火栓 | 消防标识 | 4块 | 消火栓箱上方 | 300×150 |

| 7 | 禁止吸烟 | 禁止标识 | 10块 | 各入口、休息区 | 300×200 |

| 8 | 禁止烟火 | 禁止标识 | 8块 | 配电室、储能间 | 300×200 |

| 9 | 当心触电 | 警告标识 | 12块 | 配电箱、充电桩 | 250×200 |

| 10 | 必须戴安全帽 | 指令标识 | 4块 | 设备区入口 | 300×250 |

| 11 | 紧急报警电话 | 提示标识 | 5块 | 值班室、服务台 | 400×300 |

| 12 | 楼层疏散图 | 提示标识 | 5块 | 各出口、休息区 | 600×400 |

3.2 充电区标识

| 序号 | 标识名称 | 类型 | 数量 | 安装位置 | 规格(mm) |

| 1 | 充电区入口 | 提示标识 | 2块 | 入口处 | 800×400 |

| 2 | 出口 | 提示标识 | 2块 | 出口处 | 800×400 |

| 3 | 限速5km/h | 禁令标识 | 4块 | 入口、通道 | Φ600 |

| 4 | 限高2.5m | 禁令标识 | 2块 | 入口处 | Φ600 |

| 5 | 充电车位 | 提示标识 | 28块 | 车位地面/墙面 | 600×300 |

| 6 | 无障碍充电车位 | 提示标识 | 4块 | 无障碍车位地面 | 800×400 |

| 7 | 禁止燃油车占用 | 禁止标识 | 4块 | 充电区入口 | 600×400 |

| 8 | 当心车辆 | 警告标识 | 4块 | 通道转角 | 400×300 |

| 9 | 充电操作指南 | 提示标识 | 8块 | 充电桩侧面 | 300×400 |

| 10 | 紧急急停按钮 | 提示标识 | 12块 | 急停按钮上方 | 200×100 |

| 11 | 雷雨天气禁止充电 | 禁止标识 | 8块 | 充电桩上方 | 400×300 |

| 12 | 充电时请勿拔枪 | 禁止标识 | 8块 | 充电桩侧面 | 300×200 |

| 13 | 儿童请勿靠近 | 警告标识 | 8块 | 充电桩侧面 | 300×200 |

3.3 光伏储能区标识

| 序号 | 标识名称 | 类型 | 数量 | 安装位置 | 规格(mm) |

| 1 | 光伏发电区 | 提示标识 | 2块 | 光伏区入口 | 800×400 |

| 2 | 储能设备间 | 提示标识 | 2块 | 储能间门 | 400×300 |

| 3 | 高压危险 | 警告标识 | 4块 | 逆变器、储能柜 | 400×300 |

| 4 | 当心触电 | 警告标识 | 8块 | 配电柜、储能柜 | 300×250 |

| 5 | 当心火灾 | 警告标识 | 4块 | 储能间 | 300×250 |

| 6 | 禁止入内 | 禁止标识 | 2块 | 储能间门 | 400×300 |

| 7 | 必须戴绝缘手套 | 指令标识 | 4块 | 配电室、储能间 | 400×300 |

| 8 | 必须穿绝缘鞋 | 指令标识 | 4块 | 配电室、储能间 | 400×300 |

| 9 | 紧急断电开关 | 提示标识 | 4块 | 急停开关上方 | 200×100 |

| 10 | 锂电池火灾专用灭火器 | 提示标识 | 4块 | 灭火器上方 | 400×300 |

3.4 应急集合点标识

| 序号 | 标识名称 | 类型 | 数量 | 安装位置 | 规格(mm) |

| 1 | 应急集合点 | 提示标识 | 2块 | 主入口广场 | 1200×600 |

| 2 | 应急集合点（北侧） | 提示标识 | 1块 | 北侧集合点 | 1200×600 |

| 3 | 应急集合点方向 | 提示标识 | 4块 | 各出口 | 400×300 |

| 4 | 医疗救护点 | 提示标识 | 1块 | 服务台 | 600×400 |

| 5 | AED自动体外除颤器 | 提示标识 | 1块 | AED上方 | 300×200 |

3.5 车辆引导标识

| 序号 | 标识名称 | 类型 | 数量 | 安装位置 | 规格(mm) |

| 1 | 入口导向 | 指示标识 | 2块 | 市政道路接入口 | 1200×600 |

| 2 | 出口导向 | 指示标识 | 2块 | 出口处 | 1200×600 |

| 3 | 充电车辆通道 | 指示标识 | 4块 | 通道地面/墙面 | 800×400 |

| 4 | 消防通道禁止占用 | 禁止标识 | 4块 | 消防通道入口 | 800×400 |

| 5 | 减速带提示 | 警告标识 | 2块 | 减速带前10m | Φ600 |

---

## 四、标识制作标准

### 4.1 材质要求

| 安装环境 | 推荐材质 | 厚度 | 耐久性要求 |

|----------|----------|------|------------|

| 室内墙面 | PVC板/亚克力 | 3-5mm | 5年不褪色 |

| 室外立柱 | 铝板反光膜 | 1.5-2mm | 7年不褪色 |

| 地面标识 | 热熔标线/环氧地坪漆 | — | 2年不磨损 |

| 充电桩体 | 不锈钢/铝板丝印 | 1.0mm | 10年不脱落 |

| 消防设施 | 铝板/不锈钢 | 1.0-1.5mm | 永久性 |

| 应急照明 | 夜光PVC/亚克力 | 3mm | 蓄光发光≥12小时 |

### 4.2 尺寸规格

| 标识类别 | 室外主标识 | 室内主标识 | 辅助标识 |

|----------|------------|------------|----------|

| 禁止标识 | Φ600-800mm | Φ300-400mm | 200×200mm |

| 警告标识 | 600×500mm | 300×250mm | 200×180mm |

| 指令标识 | 500×400mm | 300×250mm | 200×180mm |

| 提示标识 | 800×400mm | 400×200mm | 300×150mm |

| 疏散标识 | 600×300mm | 350×150mm | 200×100mm |

4.3 文字字体与大小

| 标识类型 | 中文字体 | 英文字体 | 字号（主文字） |

| 大型指引 | 黑体 | Arial | ≥50pt |

| 中型标识 | 黑体 | Arial | ≥30pt |

| 小型标识 | 黑体 | Arial | ≥20pt |

| 辅助说明 | 宋体 | Arial | ≥12pt |

五、标识安装规范

5.1 安装高度

| 安装位置 | 安装高度 | 说明 |

| 门上方出口标识 | 门上沿0.1m | 或门楣上 |

| 墙面疏散标识 | 距地面0.5m | 沿疏散通道 |

| 墙面一般标识 | 距地面1.6-1.8m | 人眼平视高度 |

| 悬挂式标识 | 距地面2.2-2.5m | 通道上方 |

| 立柱式标识 | 下沿距地面1.0-1.2m | 室外 |

| 地面标识 | 地面 | 热熔或粘贴 |

5.2 安装间距

| 标识类型 | 设置间距 | 说明 |

| 疏散指示标识 | ≤10m | 通道内连续设置 |

| 灭火器位置标识 | ≤15m | 与灭火器对应 |

| 警示标识 | 危险区域入口 | 醒目位置 |

| 车辆引导标识 | 提前30m设置 | 给驾驶员反应时间 |

5.3 照明要求

- **主动发光标识**：应急照明标识需自带电源，断电后持续发光≥90分钟

- **反光标识**：室外标识采用反光膜，夜间车灯照射可见

- **蓄光标识**：室内疏散标识采用蓄光材料，光照15分钟后可发光≥12小时

- **普通标识**：设置在常规照明区域，保证夜间有基础照明

六、标识维护管理

6.1 检查频次

| 检查类型 | 频次 | 检查内容 | 责任人 |

|----------|------|----------|--------|

| 日常巡检 | 每日 | 标识是否完好、清洁、无遮挡 | 当班人员 |

| 专项检查 | 每月 | 标识牢固度、反光效果、夜光效果 | 安全员 |

| 季度检查 | 每季 | 标识褪色、破损、更换需求 | 安全主管 |

| 年度评估 | 每年 | 标识系统全面评估、更新计划 | 站长 |

6.2 维护记录表

| 日期 | 标识位置 | 问题描述 | 处理措施 | 处理人 | 状态 |

| 3.5 | 充电区入口限高牌 | 反光膜起泡 | 更换反光膜 | 张工 | 已完成 |

| 3.12 | 北出口疏散标识 | 蓄光失效 | 更换标识牌 | 王工 | 已完成 |

| 3.20 | 储能间禁止入内牌 | 边角翘起 | 重新固定 | 李工 | 已完成 |

6.3 更换标准

- 标识褪色严重，无法辨认图形符号

- 标识破损、变形、开裂

- 反光膜失效，夜间不可见

- 蓄光标识失去夜光功能

- 标识内容与现场不符

- 安装位置被遮挡或移动

七、标识清单汇总表

| 类别 | 标识名称 | 数量 | 规格(mm) | 材质 | 位置 |

| **禁止标识** | 禁止吸烟 | 10 | 300×200 | PVC | 室内各区域 |

| | 禁止烟火 | 8 | 300×200 | 铝板 | 配电室、储能间 |

| | 禁止燃油车占用 | 4 | 600×400 | 铝板反光 | 充电区入口 |

| | 雷雨天气禁止充电 | 8 | 400×300 | 铝板 | 充电桩 |

| | 充电时请勿拔枪 | 8 | 300×200 | 铝板 | 充电桩 |

| | 禁止入内 | 2 | 400×300 | 铝板 | 储能间 |

| | 消防通道禁止占用 | 4 | 800×400 | 铝板反光 | 消防通道 |

| | 限速5km/h | 4 | Φ600 | 铝板反光 | 入口、通道 |

| | 限高2.5m | 2 | Φ600 | 铝板反光 | 入口 |

| **警告标识** | 当心触电 | 20 | 300×250 | PVC/铝板 | 配电箱、充电桩 |

| | 当心车辆 | 4 | 400×300 | 铝板 | 通道转角 |

| | 当心火灾 | 4 | 300×250 | 铝板 | 储能间 |

| | 高压危险 | 4 | 400×300 | 铝板 | 逆变器、储能柜 |

| | 儿童请勿靠近 | 8 | 300×200 | 铝板 | 充电桩 |

| | 减速带提示 | 2 | Φ600 | 铝板反光 | 减速带前 |

| **指令标识** | 必须戴安全帽 | 4 | 300×250 | 铝板 | 设备区入口 |

| | 必须戴绝缘手套 | 4 | 400×300 | 铝板 | 配电室、储能间 |

| | 必须穿绝缘鞋 | 4 | 400×300 | 铝板 | 配电室、储能间 |

| **提示标识** | 安全出口 | 6 | 400×150 | 蓄光PVC | 出口上方 |

| | 疏散指示（左/右） | 15 | 350×150 | 蓄光PVC | 通道墙面 |

| | 应急照明 | 25 | 200×80 | 蓄光PVC | 应急灯下方 |

| | 灭火器 | 15 | 300×150 | 铝板 | 灭火器上方 |

| | 消火栓 | 4 | 300×150 | 铝板 | 消火栓箱 |

| | 紧急报警电话 | 5 | 400×300 | PVC | 值班室、服务台 |

| | 楼层疏散图 | 5 | 600×400 | PVC | 各出口、休息区 |

| | 充电区入口/出口 | 4 | 800×400 | 铝板反光 | 入口、出口 |

| | 充电车位 | 28 | 600×300 | 地坪漆 | 车位地面 |

| | 无障碍充电车位 | 4 | 800×400 | 地坪漆 | 无障碍车位 |

| | 充电操作指南 | 8 | 300×400 | 铝板丝印 | 充电桩侧面 |

| | 紧急急停按钮 | 12 | 200×100 | PVC | 急停按钮上方 |

| | 光伏发电区 | 2 | 800×400 | 铝板 | 光伏区入口 |

| | 储能设备间 | 2 | 400×300 | 铝板 | 储能间门 |

| | 紧急断电开关 | 4 | 200×100 | PVC | 急停开关上方 |

| | 锂电池火灾专用灭火器 | 4 | 400×300 | 铝板 | 灭火器上方 |

| | 应急集合点 | 3 | 1200×600 | 铝板 | 集合点 |

| | 应急集合点方向 | 4 | 400×300 | 铝板 | 各出口 |

| | 医疗救护点 | 1 | 600×400 | PVC | 服务台 |

| | AED自动体外除颤器 | 1 | 300×200 | PVC | AED上方 |

| **车辆引导** | 入口导向 | 2 | 1200×600 | 铝板反光 | 市政道路接入口 |

| | 出口导向 | 2 | 1200×600 | 铝板反光 | 出口处 |

| | 充电车辆通道 | 4 | 800×400 | 铝板反光 | 通道地面/墙面 |

| **合计** | **共 243 块/处** | | | | |

八、标识示意图（文字描述）

8.1 充电区入口综合标识牌

```

┌─────────────────────────────────────┐

│                                     │

│         [充电区标识图形]            │

│                                     │

│         电 动 汽 车                 │

│         充 电 站                    │

│         EV CHARGING STATION         │

│                                     │

│   ⚠️ 限速5km/h    ⚠️ 限高2.5m      │

│                                     │

│   🚫 禁止燃油车占用                 │

│                                     │

│   [应急电话] 400-XXX-XXXX           │

│                                     │

└─────────────────────────────────────┘

```

8.2 充电桩操作标识牌

```

┌─────────────────────────┐

│                         │

│    充电操作步骤         │

│                         │

│  1. 连接充电枪          │

│  2. 扫码启动            │

│  3. 确认充电            │

│  4. 结束充电            │

│  5. 归位充电枪          │

│                         │

│  ⚡ 请勿在雷雨天气充电  │

│  🔒 充电时请勿拔枪      │

│  🚸 儿童请勿靠近        │

│                         │

│  急停按钮位置 → [🔴]    │

│                         │

└─────────────────────────┘

```

8.3 应急集合点标识牌

```

┌─────────────────────────────────────┐

│                                     │

│            ⬆                       │

│      应 急 集 合 点                 │

│      EMERGENCY ASSEMBLY POINT       │

│                                     │

│   🚨 发生紧急情况时，请前往此处集合  │

│                                     │

│   位置：主入口广场                  │

│   距离：前方 50 米 →                │

│                                     │

│   集合后请配合工作人员清点人数      │

│                                     │

└─────────────────────────────────────┘

```

8.4 储能间入口标识牌

```

┌─────────────────────────────────────┐

│                                     │

│         🚫 禁止入内                 │

│         NO ENTRY                    │

│                                     │

│      ⚡ 高压危险                     │

│      ⚠️ 当心触电                     │

│      🔥 当心火灾                     │

│                                     │

│   ⚠️ 必须戴绝缘手套                 │

│   ⚠️ 必须穿绝缘鞋                   │

│                                     │

│   锂电池火灾专用灭火器 → [灭火器]   │

│   紧急断电开关 → [红色按钮]         │

│                                     │

│   未经授权人员严禁进入              │

│