# 乌兰哈达火山脚下充电站工程概况表

**项目名称：** 乌兰哈达火山脚下光储充一体化充电站

**编制日期：** 2026年3月31日

**编制单位：** [设计单位名称]

---

## 一、项目基本信息

| 项目 | 内容 |

|------|------|

| 项目名称 | 乌兰哈达火山脚下光储充一体化充电站 |

| 项目地点 | 内蒙古乌兰察布市察哈尔右翼后旗乌兰哈达火山地质公园3号火山周边 |

| 建设单位 | [建设单位名称] |

| 设计单位 | [设计单位名称] |

| 施工单位 | [施工单位名称] |

| 监理单位 | [监理单位名称] |

| 勘察单位 | [勘察单位名称] |

| 用地性质 | 公共设施用地（充电站） |

| 用地面积 | 5500 ㎡ |

| 建筑面积 | 3500 ㎡（单层） |

| 建筑高度 | 8.5 m |

| 建筑层数 | 1层（局部设备夹层） |

| 结构形式 | 钢筋混凝土框架-剪力墙结构 |

| 设计使用年限 | 50年 |

| 建筑耐火等级 | 二级 |

| 抗震设防烈度 | 7度（0.15g） |

| 绿色建筑等级 | 基本级 |

---

## 二、建筑经济技术指标

| 指标名称 | 数值 | 单位 | 备注 |

|----------|------|------|------|

| **总用地面积** | **5500** | ㎡ | — |

| 建筑基底面积 | 2700 | ㎡ | — |

| 室外场地面积 | 2800 | ㎡ | 含充电区、广场、绿化 |

| **总建筑面积** | **3500** | ㎡ | — |

| 其中：一层建筑面积 | 2700 | ㎡ | 主体建筑 |

| 设备夹层面积 | 200 | ㎡ | 局部二层 |

| 光伏车棚面积 | 800 | ㎡ | 不计入建筑面积 |

| **建筑高度** | **8.5** | m | 最高点 |

| 建筑层高 | 5.2 | m | 一层 |

| 设备夹层层高 | 3.0 | m | — |

| **容积率** | **0.49** | — | 3500/5500 |

| **建筑密度** | **49.1%** | % | 2700/5500 |

| **绿地率** | **31.5%** | % | 1730/5500 |

| 绿化面积 | 1730 | ㎡ | — |

| 充电车位数量 | 28 | 个 | — |

| 其中：快充车位 | 20 | 个 | 含超充2个 |

| 慢充车位 | 8 | 个 | — |

| 无障碍充电车位 | 4 | 个 | — |

---

## 三、结构设计参数

| 项目 | 参数 |

|------|------|

| 结构体系 | 框架-剪力墙结构 |

| 结构安全等级 | 二级 |

| 抗震设防类别 | 丙类（标准设防） |

| 抗震设防烈度 | 7度（0.15g） |

| 设计地震分组 | 第二组 |

| 场地类别 | Ⅱ类 |

| 特征周期Tg | 0.40s |

| 基本风压 | 0.55 kN/m² |

| 基本雪压 | 0.35 kN/m² |

| 地基承载力特征值 | 220 kPa（修正后） |

| 冻土深度 | 1.8 m |

| 抗浮水位 | 黄海高程22.0m |

| 混凝土总用量 | 3312 m³ |

| 钢筋总用量 | 305 吨 |

| 预制构件体积 | 155.43 m³ |

| 预制构件占比 | 8.01% |

---

## 四、功能分区

| 功能分区 | 面积（㎡） | 占比 | 说明 |

|----------|------------|------|------|

| **建筑内部** | **2700** | **100%** | — |

| 充电服务区 | 650 | 24.1% | 充电操作、等候 |

| 设备机房 | 320 | 11.9% | 配电、储能控制 |

| 储能间 | 180 | 6.7% | 电池柜存放 |

| 配电室 | 95 | 3.5% | 变压器、配电柜 |

| 办公区 | 120 | 4.4% | 运营管理 |

| 休息区 | 220 | 8.1% | 游客休息、餐饮 |

| 展览区 | 185 | 6.9% | 火山科普、充电展示 |

| 卫生间 | 65 | 2.4% | 含无障碍卫生间 |

| 走廊及辅助 | 865 | 32.0% | 交通、储藏等 |

| **室外场地** | **2800** | **100%** | — |

| 充电区 | 600 | 21.4% | 地面充电车位 |

| 光伏车棚区 | 800 | 28.6% | 车棚+充电车位 |

| 主入口广场 | 350 | 12.5% | 人行集散 |

| 景观缓冲带 | 480 | 17.1% | 绿化隔离 |

| 雨水花园 | 120 | 4.3% | 海绵设施 |

| 车辆通道 | 450 | 16.1% | 环形道路 |

---

## 五、主要设备配置

### 5.1 光伏系统

| 设备名称 | 规格 | 数量 |

|----------|------|------|

| 光伏组件 | 580Wp 单晶硅 | 312 块 |

| 光伏逆变器 | 100kW 组串式 | 2 台 |

| 光伏支架 | 热镀锌钢 | 1550 ㎡ |

| 总装机容量 | — | 181 kWp |

### 5.2 储能系统

| 设备名称 | 规格 | 数量 |

|----------|------|------|

| 储能电池柜 | 100kW/215kWh | 2 套 |

| 储能变流器(PCS) | 100kW | 2 台 |

| 能量管理系统(EMS) | — | 1 套 |

| 总储能容量 | — | 430 kWh |

### 5.3 充电系统

| 设备名称 | 功率 | 数量 |

|----------|------|------|

| 直流快充桩 | 120kW 双枪 | 8 台 |

| 直流快充桩 | 60kW 单枪 | 4 台 |

| 液冷超充终端 | 480kW | 2 套 |

| 交流慢充桩 | 7kW | 6 台 |

| 充电堆 | 480kW | 1 套 |

| 总充电功率 | — | 1600 kW |

### 5.4 电力配套

| 设备名称 | 规格 | 数量 |

|----------|------|------|

| 箱式变压器 | 1250kVA | 1 台 |

| 箱式变压器 | 630kVA | 1 台 |

| 低压配电柜 | GGD | 4 台 |

| 高压电缆 | YJV22-8.7/15kV | 350 m |

---

## 六、主要材料用量

| 材料名称 | 用量 | 单位 | 备注 |

|----------|------|------|------|

| **混凝土（合计）** | **3312** | m³ | — |

| 主体结构 | 1941 | m³ | C30~C35 |

| 基础 | 810 | m³ | C30 |

| 垫层 | 135 | m³ | C15 |

| 其他 | 426 | m³ | C20~C25 |

| **钢筋（合计）** | **305** | 吨 | HRB400 |

| 主体结构 | 215 | 吨 | — |

| 基础 | 90 | 吨 | — |

| **砌体材料** | — | — | — |

| 红砖 | 8.5 | 万块 | 240×115×53mm |

| 火山石 | 450 | 吨 | 本地开采 |

| 混凝土实心砖 | 420 | ㎡ | 辅助墙体 |

| **门窗** | **298** | ㎡ | — |

| 断桥铝合金窗 | 185 | ㎡ | 70系列 |

| 玻璃幕墙 | 95 | ㎡ | 明框 |

| 铝合金门 | 18 | ㎡ | 地弹门 |

| **防水材料** | — | — | — |

| SBS卷材 | 7950 | ㎡ | 3mm+4mm |

| 防水涂料 | 1920 | ㎡ | 聚合物/聚氨酯 |

| **景观材料** | — | — | — |

| 火山石铺装 | 400 | ㎡ | 火烧面/荔枝面 |

| 防腐木 | 45 | ㎡ | 休息平台 |

| 乔木 | 40 | 株 | 蒙古栎、白桦等 |

| 灌木 | 395 | ㎡ | 沙地柏、金露梅等 |

---

## 七、投资估算

| 项目 | 估算金额（万元） | 占比 | 备注 |

|------|------------------|------|------|

| **建安工程费** | **1850** | **74.0%** | — |

| 土建工程 | 520 | 20.8% | 结构、基础、砌筑 |

| 装饰工程 | 210 | 8.4% | 内外装修 |

| 光伏系统 | 85 | 3.4% | 光伏组件、逆变器 |

| 储能系统 | 95 | 3.8% | 电池柜、PCS、EMS |

| 充电系统 | 165 | 6.6% | 充电桩、超充终端 |

| 电力配套 | 130 | 5.2% | 变压器、配电 |

| 消防及安防 | 45 | 1.8% | 报警、灭火、监控 |

| 给排水及暖通 | 35 | 1.4% | 管道、通风 |

| 景观及室外 | 85 | 3.4% | 绿化、铺装、小品 |

| 其他工程 | 80 | 3.2% | 标识、照明、弱电 |

| **工程建设其他费** | **350** | **14.0%** | — |

| 设计费 | 45 | 1.8% | — |

| 监理费 | 25 | 1.0% | — |

| 勘察费 | 8 | 0.3% | — |

| 建设单位管理费 | 30 | 1.2% | — |

| 预备费 | 242 | 9.7% | 含基本预备费 |

| **总投资** | **2500** | **100%** | — |

---

## 八、建设周期

| 阶段 | 时间 | 备注 |

|------|------|------|

| 项目立项 | 2025年10月 | — |

| 方案设计 | 2025年11-12月 | — |

| 施工图设计 | 2026年1-2月 | — |

| 招投标 | 2026年3月 | — |

| 施工准备 | 2026年4月 | 三通一平 |

| 基础施工 | 2026年5月 | 约30天 |

| 主体结构施工 | 2026年6-7月 | 约60天 |

| 设备安装 | 2026年8-9月 | 约60天 |

| 装饰及室外 | 2026年10月 | 约30天 |

| 竣工验收 | 2026年11月 | 约15天 |

| 试运营 | 2026年12月 | — |

| **总工期** | **12个月** | 2025.10-2026.12 |

---

## 九、主要参建单位

| 角色 | 单位名称 | 负责人 | 联系方式 |

|------|----------|--------|----------|

| 建设单位 | [单位名称] | [姓名] | [电话] |

| 设计单位 | [单位名称] | [姓名] | [电话] |

| 施工单位 | [单位名称] | [姓名] | [电话] |

| 监理单位 | [单位名称] | [姓名] | [电话] |

| 勘察单位 | [单位名称] | [姓名] | [电话] |

| 光伏系统供应商 | [单位名称] | [姓名] | [电话] |

| 储能系统供应商 | [单位名称] | [姓名] | [电话] |

| 充电桩供应商 | [单位名称] | [姓名] | [电话] |

---

## 十、备注说明

1. **地理环境**：项目位于乌兰哈达火山地质公园，海拔约1571m，属典型草原气候，冬季寒冷（最低-30℃），夏季凉爽，风沙较大。

2. **特殊设计**：

- 外墙采用红砖+火山石砌筑，体现当地特色

- 屋面采用双层SBS防水+光伏一体化设计

- 储能间按丙类设防，设置七氟丙烷灭火系统

- 无障碍设施全覆盖，无障碍车位占比14.3%

3. **绿色建筑**：

- 光伏发电年发电量约25万kWh

- 雨水花园年收集雨水量约180m³

- 乡土植物占比85%

- 透水铺装比例65%

4. **抗震设计**：

- 采用屈曲约束支撑(BRB)和金属剪切阻尼器

- 减震构件承担84.4%的地震输入能量

- 罕遇地震下层间位移角1/118（＜1/50）