# 乌兰哈达火山脚下充电站设备材料表

**项目名称：** 乌兰哈达火山脚下光储充一体化充电站

**编制日期：** 2026年12月31日

**编制单位：** [设计单位名称]

---

## 第一章 电气设备材料表

### 1.1 供配电设备

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 备注 |

|------|----------|----------|------|------|------|

| 1 | 高压柜 | KYN28-12 | 3 | 台 | 进线、计量、出线 |

| 2 | 干式变压器 | SCB14-1250/10 | 1 | 台 | 1250kVA |

| 3 | 干式变压器 | SCB14-630/10 | 1 | 台 | 630kVA |

| 4 | 低压柜 | GGD | 8 | 台 | 含电容柜 |

| 5 | 照明配电箱 | PXTR-3-3×6 | 4 | 台 | 各区域 |

| 6 | 动力配电箱 | XL-21 | 3 | 台 | 设备机房 |

| 7 | 应急照明箱 | PXTR-2-2×6 | 2 | 台 | 含EPS |

| 8 | 柴油发电机 | 150kW | 1 | 台 | 备用电源 |

### 1.2 光伏设备

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 备注 |

|------|----------|----------|------|------|------|

| 1 | 光伏组件 | 580Wp单晶硅 | 312 | 块 | 181kWp |

| 2 | 光伏逆变器 | 100kW组串式 | 2 | 台 | 含直流开关 |

| 3 | 直流汇流箱 | 8进1出 | 4 | 台 | IP65 |

| 4 | 交流并网柜 | 200kW | 1 | 台 | 含计量 |

### 1.3 储能设备

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 备注 |

|------|----------|----------|------|------|------|

| 1 | 储能电池柜 | 100kW/215kWh | 2 | 套 | 磷酸铁锂 |

| 2 | 储能变流器(PCS) | 100kW | 2 | 台 | 双向 |

| 3 | 能量管理系统(EMS) | — | 1 | 套 | 含软件 |

| 4 | 电池管理系统(BMS) | — | 2 | 套 | 含在电池柜 |

| 5 | 储能并网柜 | 200kW | 1 | 台 | 含隔离变压器 |

### 1.4 充电设备

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 备注 |

|------|----------|----------|------|------|------|

| 1 | 直流快充桩 | 120kW 双枪 | 8 | 台 | 可服务16辆车 |

| 2 | 直流快充桩 | 60kW 单枪 | 4 | 台 | 服务4辆车 |

| 3 | 液冷超充终端 | 480kW | 2 | 套 | 超快充 |

| 4 | 交流慢充桩 | 7kW | 6 | 台 | 过夜充电 |

| 5 | 充电堆 | 480kW | 1 | 套 | 含功率模块 |

---

## 第二章 暖通空调设备材料表

### 2.1 空调设备

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 备注 |

|------|----------|----------|------|------|------|

| 1 | VRF室外机 | 28HP | 2 | 台 | 制冷80kW |

| 2 | VRF室外机 | 22HP | 2 | 台 | 制冷63kW |

| 3 | 天花板嵌入式室内机 | 14.0kW | 8 | 台 | 休息区 |

| 4 | 天花板嵌入式室内机 | 10.0kW | 4 | 台 | 办公区 |

| 5 | 天花板嵌入式室内机 | 12.5kW | 6 | 台 | 展览区 |

| 6 | 天花板嵌入式室内机 | 8.0kW | 2 | 台 | 服务区 |

| 7 | 分体空调 | 12.0kW | 4 | 台 | 值班室等 |

### 2.2 通风设备

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 备注 |

|------|----------|----------|------|------|------|

| 1 | 轴流风机 | 2,400m³/h，150Pa | 2 | 台 | 设备机房 |

| 2 | 防爆风机 | 3,600m³/h，250Pa | 2 | 台 | 储能间 |

| 3 | 轴流风机 | 1,500m³/h，120Pa | 1 | 台 | 配电室 |

| 4 | 排气扇 | 300m³/h，80Pa | 4 | 台 | 卫生间 |

### 2.3 新风及防排烟设备

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 备注 |

|------|----------|----------|------|------|------|

| 1 | 新风热回收机组 | 3,000m³/h，效率65% | 1 | 台 | 屋面 |

| 2 | 排烟风机 | 15,000m³/h，600Pa | 1 | 台 | 疏散通道 |

| 3 | 防爆排烟风机 | 3,600m³/h，450Pa | 2 | 台 | 储能间 |

| 4 | 补风机 | 10,000m³/h，400Pa | 1 | 台 | 疏散通道 |

---

## 第三章 给排水设备材料表

### 3.1 给水设备

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 备注 |

|------|----------|----------|------|------|------|

| 1 | 变频给水泵 | Q=10m³/h，H=30m | 2 | 台 | 一用一备 |

| 2 | 不锈钢水箱 | 5m³ | 1 | 个 | 生活用水 |

| 3 | 紫外线消毒器 | 5m³/h | 1 | 台 | 水质消毒 |

| 4 | 水表 | DN80 | 1 | 个 | 总进水 |

### 3.2 排水设备

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 备注 |

|------|----------|----------|------|------|------|

| 1 | 潜水排污泵 | Q=15m³/h，H=15m | 2 | 台 | 一用一备 |

| 2 | 化粪池 | 10m³ | 1 | 座 | 成品 |

| 3 | 隔油池 | 2m³ | 1 | 座 | 厨房 |

| 4 | 雨水口 | 铸铁 | 12 | 个 | 场地 |

### 3.3 消防设备

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 备注 |

|------|----------|----------|------|------|------|

| 1 | 消防水泵 | Q=20L/s，H=50m | 2 | 台 | 一用一备 |

| 2 | 消防水池 | 30m³ | 1 | 座 | 储能专用 |

| 3 | 室外消火栓 | SA100/65-1.6 | 4 | 套 | 地下式 |

| 4 | 室内消火栓 | SN65 | 4 | 套 | 建筑内 |

| 5 | 七氟丙烷灭火系统 | 120L×4瓶 | 1 | 套 | 储能间 |

| 6 | 干粉灭火器 | MFZ/ABC4 | 25 | 具 | 各区域 |

| 7 | 干粉灭火器 | MFZ/ABC8 | 8 | 具 | 储能区 |

| 8 | 二氧化碳灭火器 | MT/3 | 6 | 具 | 配电室 |

---

## 第四章 弱电及安防设备材料表

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 备注 |

|------|----------|----------|------|------|------|

| 1 | 网络交换机 | 24口千兆 | 2 | 台 | 工业级 |

| 2 | 光纤收发器 | 千兆 | 4 | 对 | 光纤通信 |

| 3 | 安防摄像头 | 400万像素 | 12 | 个 | 红外夜视 |

| 4 | 监控主机 | 16路NVR，4TB | 1 | 台 | 含存储 |

| 5 | 道闸系统 | 车牌识别 | 2 | 套 | 入口出口 |

| 6 | 收费管理系统 | — | 1 | 套 | 充电计费 |

| 7 | 火灾报警控制器 | 2回路 | 1 | 台 | 联动型 |

| 8 | 烟感探测器 | — | 45 | 个 | 各区域 |

| 9 | 温感探测器 | — | 18 | 个 | 厨房、配电室 |

| 10 | 可燃气体探测器 | H₂、CO、HF | 12 | 个 | 储能间 |

| 11 | 手动报警按钮 | — | 12 | 个 | 各出口 |

| 12 | 声光报警器 | — | 8 | 个 | 建筑内外 |

| 13 | 消防广播 | — | 8 | 个 | 各区域 |

| 14 | 能量管理系统(EMS) | — | 1 | 套 | 储能控制 |

| 15 | 数字孪生平台 | — | 1 | 套 | 运维管理 |

---

## 第五章 景观绿化材料表

### 5.1 苗木材料

| 序号 | 材料名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 备注 |

|------|----------|------|------|------|------|

| 1 | 蒙古栎 | Φ8-10cm，H3.5-4.0m | 18 | 株 | 乡土树种 |

| 2 | 白桦 | Φ6-8cm，H4.0-5.0m | 12 | 株 | 乡土树种 |

| 3 | 旱柳 | Φ8-10cm，H4.0-5.0m | 6 | 株 | 耐湿树种 |

| 4 | 山楂 | D6-8cm，H2.5-3.0m | 4 | 株 | 观花观果 |

| 5 | 榆树 | Φ10-12cm，H5.0-6.0m | 2 | 株 | 点景树 |

| 6 | 沙地柏 | 冠幅80cm | 180 | ㎡ | 灌木 |

| 7 | 金露梅 | 冠幅60cm | 120 | ㎡ | 灌木 |

| 8 | 芒草 | 1加仑盆 | 160 | ㎡ | 观赏草 |

| 9 | 狼尾草 | 1加仑盆 | 120 | ㎡ | 观赏草 |

| 10 | 鸢尾 | 1加仑盆 | 35 | ㎡ | 水生 |

| 11 | 千屈菜 | 1加仑盆 | 25 | ㎡ | 水生 |

| 12 | 芦苇 | 1加仑盆 | 20 | ㎡ | 水生 |

### 5.2 铺装材料

| 序号 | 材料名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 备注 |

|------|----------|------|------|------|------|

| 1 | 火山石火烧面 | 300×300×50mm | 280 | ㎡ | 广场铺装 |

| 2 | 火山石荔枝面 | 300×300×50mm | 120 | ㎡ | 人行通道 |

| 3 | 花岗岩盲道砖 | 300×300×50mm | 85 | ㎡ | 黄色 |

| 4 | 防腐木 | 150×30mm | 45 | ㎡ | 休息平台 |

| 5 | 透水砖 | 200×100×60mm | 120 | ㎡ | 透水铺装 |

### 5.3 景观小品

| 序号 | 材料名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 备注 |

|------|----------|------|------|------|------|

| 1 | 火山石柱 | Φ600×1200mm | 12 | 根 | 广场阵列 |

| 2 | 火山石座椅 | 1800×500×450mm | 8 | 组 | 含耐候钢基座 |

| 3 | 耐候钢板 | 5mm厚 | 45 | ㎡ | 座椅、景墙 |

| 4 | 标识景墙 | 4500×1800×300mm | 1 | 组 | 火山石+耐候钢 |

---

## 第六章 建筑结构材料表

### 6.1 结构材料

| 序号 | 材料名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 备注 |

|------|----------|------|------|------|------|

| 1 | 混凝土 | C15-C35 | 3,312 | m³ | 结构、基础 |

| 2 | 钢筋 | HRB400 | 305 | 吨 | 主体结构 |

| 3 | 红砖 | 240×115×53mm | 8.5 | 万块 | 墙体砌筑 |

| 4 | 火山石 | 本地 | 450 | 吨 | 墙体砌筑 |

### 6.2 屋面材料

| 序号 | 材料名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 备注 |

|------|----------|------|------|------|------|

| 1 | SBS卷材 | 3mm厚 | 3,200 | ㎡ | 下层防水 |

| 2 | SBS卷材 | 4mm厚 | 3,200 | ㎡ | 上层防水 |

| 3 | 耐根穿刺SBS | 4mm厚 | 1,590 | ㎡ | 光伏/绿化 |

| 4 | 挤塑聚苯板(XPS) | 80mm | 2,740 | ㎡ | 保温层 |

| 5 | 轻集料混凝土 | LC7.5 | 145 | m³ | 找坡层 |

| 6 | 细石混凝土 | C20 | 115 | m³ | 保护层 |

### 6.3 门窗材料

| 序号 | 材料名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 备注 |

|------|----------|------|------|------|------|

| 1 | 断桥铝型材 | 70系列 | 3.8 | 吨 | 外窗 |

| 2 | 中空玻璃 | 5Low-E+12A+5 | 185 | ㎡ | 外窗 |

| 3 | 玻璃幕墙 | 明框 | 95 | ㎡ | 主入口 |

| 4 | 铝合金门 | 地弹门 | 18 | ㎡ | 出入口 |

### 6.4 减震构件

| 序号 | 构件名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 备注 |

|------|----------|------|------|------|------|

| 1 | 屈曲约束支撑(BRB) | BRB-500 | 8 | 根 | 南北立面 |

| 2 | 金属剪切阻尼器(MSD) | MSD-200 | 12 | 个 | 剪力墙连梁 |

| 3 | 粘滞阻尼器(VD) | VD-300 | 6 | 个 | 东西立面 |

---

## 第七章 室外工程材料表

### 7.1 道路材料

| 序号 | 材料名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 备注 |

|------|----------|------|------|------|------|

| 1 | C35混凝土 | 250mm厚 | 460 | m³ | 机动车道 |

| 2 | C20混凝土 | 200mm厚 | 220 | m³ | 基层 |

| 3 | 级配碎石 | 150mm厚 | 310 | m³ | 垫层 |

| 4 | 路缘石 | 花岗岩 | 280 | m | 1000×300×150mm |

### 7.2 雨水设施材料

| 序号 | 材料名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 备注 |

|------|----------|------|------|------|------|

| 1 | HDPE雨水管 | DN150 | 85 | m | 雨水支管 |

| 2 | HDPE雨水管 | DN200 | 120 | m | 雨水干管 |

| 3 | 穿孔排水管 | DN100 HDPE | 45 | m | 雨水花园 |

| 4 | 雨水检查井 | Φ1000 | 4 | 座 | 砖砌 |

| 5 | 雨水口 | 铸铁 | 12 | 个 | 场地 |

| 6 | HDPE防渗膜 | 1.0mm | 130 | ㎡ | 雨水花园 |

---

## 第八章 照明材料表

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 备注 |

|------|----------|----------|------|------|------|

| 1 | LED高杆灯 | 100W，3000K | 6 | 盏 | 充电区 |

| 2 | LED庭院灯 | 50W，2700K | 12 | 盏 | 广场、通道 |

| 3 | LED车位灯 | 30W，3000K | 28 | 盏 | 充电车位 |

| 4 | 埋地投光灯 | 10W，2700K | 12 | 盏 | 火山石柱 |

| 5 | LED洗墙灯 | 20W/m，2700K | 8 | 盏 | 建筑立面 |

| 6 | 内透标识 | 15W，3000K | 12 | 个 | 标识牌 |

---

## 第九章 材料汇总表

| 类别 | 主要材料 | 数量 | 单位 |

|------|----------|------|------|

| **混凝土** | C15-C35 | 3,312 | m³ |

| **钢筋** | HRB400 | 305 | 吨 |

| **砌体** | 红砖、火山石 | 8.5万块/450吨 | — |

| **防水材料** | SBS卷材 | 7,990 | ㎡ |

| **保温材料** | 挤塑聚苯板 | 2,740 | ㎡ |

| **门窗** | 断桥铝+玻璃 | 298 | ㎡ |

| **电气设备** | 变压器、配电柜 | 28 | 台 |

| **光伏储能** | 组件、电池柜 | 312块/2套 | — |

| **充电设备** | 充电桩 | 20 | 台 |

| **暖通设备** | 空调、风机 | 40 | 台 |

| **苗木** | 乔木、灌木 | 46株/395㎡ | — |

| **铺装** | 火山石、透水砖 | 605 | ㎡ |