# 乌兰哈达火山脚下充电站乔木苗木表

**项目名称：** 乌兰哈达火山脚下光储充一体化充电站

**设计内容：** 乔木苗木规格及数量统计

**编制日期：** 2026年12月31日

**编制单位：** [设计单位名称]

---

## 第一章 苗木总览

### 1.1 苗木统计汇总

| 序号 | 植物名称 | 拉丁名 | 数量（株） | 规格 | 种植位置 | 备注 |

|------|----------|--------|------------|------|----------|------|

| 1 | 蒙古栎 | Quercus mongolica | 18 | Φ8-10cm，H3.5-4.0m | 景观缓冲带、环形通道 | 乡土树种 |

| 2 | 白桦 | Betula platyphylla | 12 | Φ6-8cm，H4.0-5.0m | 主入口广场、充电区 | 乡土树种 |

| 3 | 旱柳 | Salix matsudana | 6 | Φ8-10cm，H4.0-5.0m | 雨水花园周边 | 耐湿树种 |

| 4 | 山楂 | Crataegus pinnatifida | 4 | D6-8cm，H2.5-3.0m | 休息区 | 观花观果 |

| 5 | 榆树 | Ulmus pumila | 2 | Φ10-12cm，H5.0-6.0m | 入口广场两侧 | 乡土树种 |

| 6 | 山杏 | Armeniaca sibirica | 2 | D6-8cm，H2.5-3.0m | 景观缓冲带 | 观花树种 |

| 7 | 沙枣 | Elaeagnus angustifolia | 2 | Φ6-8cm，H3.0-4.0m | 景观缓冲带 | 耐旱树种 |

| **合计** | — | — | **46** | — | — | — |

---

## 第二章 苗木详细规格

### 2.1 蒙古栎（Quercus mongolica）

| 项目 | 规格参数 | 备注 |

|------|----------|------|

| 数量 | 18株 | — |

| 胸径（Φ） | 8-10cm | 离地1.2m处测量 |

| 高度（H） | 3.5-4.0m | 自然冠形 |

| 冠幅（W） | 3.0-3.5m | 全冠 |

| 分枝点 | 1.8-2.0m | 行道树要求 |

| 土球直径 | ≥80cm | 胸径8-10倍 |

| 土球厚度 | ≥50cm | 土球高度 |

| 树形要求 | 全冠，树形饱满，主干通直 | 三级分枝以上 |

| 种植位置 | 景观缓冲带（12株）、环形通道（6株） | — |

| 间距 | 5.0-6.0m | — |

### 2.2 白桦（Betula platyphylla）

| 项目 | 规格参数 | 备注 |

|------|----------|------|

| 数量 | 12株 | — |

| 胸径（Φ） | 6-8cm | 离地1.2m处测量 |

| 高度（H） | 4.0-5.0m | 自然冠形 |

| 冠幅（W） | 2.5-3.0m | 全冠 |

| 分枝点 | 1.5-1.8m | — |

| 土球直径 | ≥60cm | 胸径8-10倍 |

| 土球厚度 | ≥40cm | 土球高度 |

| 树形要求 | 全冠，树皮洁白，主干通直 | 丛生或单干 |

| 种植位置 | 主入口广场（6株）、充电区（6株） | — |

| 间距 | 4.0-5.0m | — |

### 2.3 旱柳（Salix matsudana）

| 项目 | 规格参数 | 备注 |

|------|----------|------|

| 数量 | 6株 | — |

| 胸径（Φ） | 8-10cm | 离地1.2m处测量 |

| 高度（H） | 4.0-5.0m | 自然冠形 |

| 冠幅（W） | 3.5-4.0m | 全冠 |

| 分枝点 | 2.0-2.2m | — |

| 土球直径 | ≥80cm | 胸径8-10倍 |

| 土球厚度 | ≥50cm | 土球高度 |

| 树形要求 | 全冠，树形开展，枝条下垂 | — |

| 种植位置 | 雨水花园周边 | 耐湿 |

| 间距 | 5.0-6.0m | — |

### 2.4 山楂（Crataegus pinnatifida）

| 项目 | 规格参数 | 备注 |

|------|----------|------|

| 数量 | 4株 | — |

| 地径（D） | 6-8cm | 离地0.3m处测量 |

| 高度（H） | 2.5-3.0m | 自然冠形 |

| 冠幅（W） | 2.5-3.0m | 全冠 |

| 分枝点 | 1.0-1.2m | — |

| 土球直径 | ≥60cm | 地径8-10倍 |

| 土球厚度 | ≥40cm | 土球高度 |

| 树形要求 | 全冠，树形优美，花果繁茂 | 观花观果 |

| 种植位置 | 休息区 | — |

| 间距 | 3.5-4.0m | — |

### 2.5 榆树（Ulmus pumila）

| 项目 | 规格参数 | 备注 |

|------|----------|------|

| 数量 | 2株 | — |

| 胸径（Φ） | 10-12cm | 离地1.2m处测量 |

| 高度（H） | 5.0-6.0m | 自然冠形 |

| 冠幅（W） | 4.0-5.0m | 全冠 |

| 分枝点 | 2.2-2.5m | — |

| 土球直径 | ≥100cm | 胸径8-10倍 |

| 土球厚度 | ≥60cm | 土球高度 |

| 树形要求 | 全冠，树形雄伟，主干通直 | 乡土树种 |

| 种植位置 | 入口广场两侧 | 对称种植 |

| 间距 | — | 点景树 |

### 2.6 山杏（Armeniaca sibirica）

| 项目 | 规格参数 | 备注 |

|------|----------|------|

| 数量 | 2株 | — |

| 地径（D） | 6-8cm | 离地0.3m处测量 |

| 高度（H） | 2.5-3.0m | 自然冠形 |

| 冠幅（W） | 2.5-3.0m | 全冠 |

| 分枝点 | 1.0-1.2m | — |

| 土球直径 | ≥60cm | 地径8-10倍 |

| 土球厚度 | ≥40cm | 土球高度 |

| 树形要求 | 全冠，春季开花繁茂 | 观花树种 |

| 种植位置 | 景观缓冲带 | — |

| 间距 | — | 丛植 |

### 2.7 沙枣（Elaeagnus angustifolia）

| 项目 | 规格参数 | 备注 |

|------|----------|------|

| 数量 | 2株 | — |

| 胸径（Φ） | 6-8cm | 离地1.2m处测量 |

| 高度（H） | 3.0-4.0m | 自然冠形 |

| 冠幅（W） | 2.5-3.5m | 全冠 |

| 分枝点 | 1.2-1.5m | — |

| 土球直径 | ≥60cm | 胸径8-10倍 |

| 土球厚度 | ≥40cm | 土球高度 |

| 树形要求 | 全冠，叶色银灰，花香浓郁 | 耐旱树种 |

| 种植位置 | 景观缓冲带 | — |

| 间距 | — | 丛植 |

---

## 第三章 苗木质量要求

### 3.1 苗木总体要求

| 项目 | 要求 |

|------|------|

| 苗木来源 | 乌兰察布地区苗圃优先，适应本地气候 |

| 苗木等级 | 一级苗，无病虫害，无机械损伤 |

| 树形要求 | 全冠，树形饱满，主干通直，分枝均匀 |

| 根系要求 | 根系发达，主根完整，侧根均匀 |

| 土球要求 | 规格符合要求，包扎牢固，不松散 |

| 运输要求 | 当天起苗当天运输，覆盖保湿 |

| 检疫要求 | 提供植物检疫证书，无检疫性病虫害 |

### 3.2 各树种质量要求

| 树种 | 主干要求 | 冠形要求 | 根系要求 | 特殊要求 |

|------|----------|----------|----------|----------|

| 蒙古栎 | 主干通直，无弯曲 | 树冠饱满，分枝均匀 | 主根完整，侧根发达 | 全冠移植 |

| 白桦 | 主干通直，树皮洁白 | 树冠自然，分枝均匀 | 根系完整 | 树皮无损伤 |

| 旱柳 | 主干通直 | 树冠开展，枝条下垂 | 根系发达 | 耐湿品种 |

| 山楂 | 主干通直 | 树冠圆整，分枝均匀 | 根系完整 | 带花苞 |

| 榆树 | 主干通直，无疤节 | 树冠饱满，分枝均匀 | 根系发达 | 乡土树种 |

| 山杏 | 主干通直 | 树冠自然，分枝均匀 | 根系完整 | 带花苞 |

| 沙枣 | 主干通直 | 树冠自然，叶色银灰 | 根系发达 | 耐旱品种 |

---

## 第四章 苗木种植要求

### 4.1 种植前准备

| 工序 | 要求 |

|------|------|

| 定点放线 | 按设计图纸定位，误差≤5cm |

| 种植穴开挖 | 直径≥土球直径+40cm，深度≥土球高度+20cm |

| 种植土改良 | 掺加腐殖土、有机肥，改良土壤结构 |

| 基肥施用 | 每穴施腐熟有机肥5-10kg，与种植土拌匀 |

### 4.2 种植穴规格

| 苗木规格 | 种植穴直径（cm） | 种植穴深度（cm） |

|----------|------------------|------------------|

| Φ6-8cm | 100-120 | 80-90 |

| Φ8-10cm | 120-140 | 90-100 |

| Φ10-12cm | 140-160 | 100-120 |

| D6-8cm | 100-120 | 80-90 |

### 4.3 种植技术要求

| 工序 | 要求 |

|------|------|

| 栽植时间 | 春季4-5月或秋季9-10月 |

| 栽植深度 | 与原土痕齐平，略高于地面 |

| 回填土 | 分层回填，分层夯实 |

| 围堰 | 树穴周围筑围堰，高15-20cm |

| 浇水 | 栽植后立即浇透水，连续浇3次 |

### 4.4 支撑要求

| 支撑方式 | 适用苗木 | 规格 | 要求 |

|----------|----------|------|------|

| 三角支撑 | 所有乔木 | 木杆Φ5-8cm，长2.5-3.0m | 稳固，不伤树皮 |

| 四角支撑 | 大规格苗木 | 木杆Φ8-10cm，长3.0m | 适用于风大区域 |

| 支撑高度 | — | 1.2-1.5m | — |

| 绑扎材料 | — | 麻绳、橡胶垫 | 避免磨损树皮 |

---

## 第五章 苗木养护要求

### 5.1 浇水要求

| 时期 | 浇水频次 | 浇水量 | 说明 |

|------|----------|--------|------|

| 栽植后 | 连续3天 | 透水 | 保活 |

| 第一周 | 每天1次 | 适量 | 保持湿润 |

| 第二周 | 2天1次 | 适量 | — |

| 第三周起 | 3-5天1次 | 适量 | 视天气调整 |

| 干旱期 | 每周1-2次 | 透水 | 充分灌溉 |

### 5.2 施肥要求

| 时期 | 肥料种类 | 用量 | 方法 |

|------|----------|------|------|

| 栽植时 | 腐熟有机肥 | 5-10kg/株 | 基肥 |

| 春季 | 复合肥（N-P-K 15-15-15） | 0.5-1kg/株 | 环状沟施 |

| 秋季 | 有机肥 | 3-5kg/株 | 环状沟施 |

### 5.3 修剪要求

| 树种 | 修剪时间 | 修剪内容 |

|------|----------|----------|

| 蒙古栎 | 冬季休眠期 | 疏剪枯枝、病枝、交叉枝 |

| 白桦 | 冬季休眠期 | 轻剪，保持自然树形 |

| 旱柳 | 冬季休眠期 | 疏剪过密枝，保持树形 |

| 山楂 | 花后 | 轻剪，疏除内膛枝 |

| 榆树 | 冬季休眠期 | 整形修剪，保持树形 |

| 山杏 | 花后 | 轻剪，疏除枯枝 |

| 沙枣 | 冬季休眠期 | 轻剪，保持自然树形 |

### 5.4 病虫害防治

| 树种 | 常见病虫害 | 防治方法 |

|------|------------|----------|

| 蒙古栎 | 白粉病、尺蠖 | 预防为主，定期喷药 |

| 白桦 | 蛀干害虫 | 树干涂白，虫孔注药 |

| 旱柳 | 柳蓝叶甲、天牛 | 生物防治，化学防治结合 |

| 山楂 | 红蜘蛛、白粉病 | 冬季清园，春季预防 |

| 榆树 | 榆蓝叶甲、榆毒蛾 | 树干涂白，药剂喷洒 |

| 山杏 | 蚜虫、红蜘蛛 | 春季预防，及时防治 |

| 沙枣 | 沙枣木虱 | 冬季修剪，春季防治 |

---

## 第六章 苗木进场验收

### 6.1 验收标准

| 验收项目 | 合格标准 | 验收方法 |

|----------|----------|----------|

| 规格尺寸 | 符合设计要求 | 钢尺测量 |

| 树形 | 全冠，饱满，无偏冠 | 目测 |

| 根系 | 土球完整，根系发达 | 目测 |

| 病虫害 | 无病虫害 | 目测 |

| 机械损伤 | 无严重损伤 | 目测 |

| 检疫证明 | 齐全 | 查验证书 |

### 6.2 验收记录表

| 树种 | 数量 | 规格 | 树形 | 土球 | 病虫害 | 合格数 | 不合格数 | 备注 |

|------|------|------|------|------|--------|--------|----------|------|

| 蒙古栎 | 18 | Φ8-10cm | 合格 | 完整 | 无 | 18 | 0 | — |

| 白桦 | 12 | Φ6-8cm | 合格 | 完整 | 无 | 12 | 0 | — |

| 旱柳 | 6 | Φ8-10cm | 合格 | 完整 | 无 | 6 | 0 | — |

| 山楂 | 4 | D6-8cm | 合格 | 完整 | 无 | 4 | 0 | — |

| 榆树 | 2 | Φ10-12cm | 合格 | 完整 | 无 | 2 | 0 | — |

| 山杏 | 2 | D6-8cm | 合格 | 完整 | 无 | 2 | 0 | — |

| 沙枣 | 2 | Φ6-8cm | 合格 | 完整 | 无 | 2 | 0 | — |

| **合计** | **46** | — | — | — | — | **46** | **0** | **100%合格** |

---

## 第七章 苗木清单汇总

### 7.1 按规格分类

| 规格 | 树种 | 数量 | 合计 |

|------|------|------|------|

| Φ6-8cm | 白桦、沙枣 | 14 | 14 |

| Φ8-10cm | 蒙古栎、旱柳 | 24 | 24 |

| Φ10-12cm | 榆树 | 2 | 2 |

| D6-8cm | 山楂、山杏 | 6 | 6 |

| **合计** | — | **46** | **46** |

### 7.2 按种植位置分类

| 种植位置 | 树种 | 数量 | 合计 |

|----------|------|------|------|

| 景观缓冲带 | 蒙古栎、山杏、沙枣 | 22 | 22 |

| 主入口广场 | 白桦、榆树 | 8 | 8 |

| 充电区 | 白桦 | 6 | 6 |

| 环形通道 | 蒙古栎 | 6 | 6 |

| 雨水花园周边 | 旱柳 | 6 | 6 |

| 休息区 | 山楂 | 4 | 4 |

| **合计** | — | **52** | **52** |