# 乌兰哈达火山脚下充电站标识系统设计与设置说明文件

**项目名称：** 乌兰哈达火山脚下光储充一体化充电站

**编制日期：** 2026年12月31日

**编制单位：** [设计单位名称]

---

## 第一章 设计概述

### 1.1 设计目标

| 目标 | 说明 |

|------|------|

| 引导清晰 | 快速识别方向，减少寻找时间 |

| 安全警示 | 危险区域明确标识 |

| 无障碍友好 | 盲文、低位、触觉标识 |

| 文化融合 | 火山元素、地域特色 |

| 规范统一 | 符合国家标准 |

### 1.2 设计依据

| 标准编号 | 标准名称 |

|----------|----------|

| GB/T 10001.1-2012 | 公共信息图形符号 |

| GB 50763-2012 | 无障碍设计规范 |

| GB 2894-2008 | 安全标志及其使用导则 |

---

## 第二章 标识分类

| 类别 | 数量 | 位置 | 内容 |

|------|------|------|------|

| 引导标识 | 12 | 入口、路口 | 方向指示、总平面图 |

| 功能标识 | 15 | 各功能区 | 休息区、卫生间、服务台 |

| 安全标识 | 28 | 危险区域 | 当心触电、禁止烟火 |

| 无障碍标识 | 8 | 无障碍设施 | 轮椅、盲文、低位 |

| 消防标识 | 10 | 消防设施 | 灭火器、消火栓 |

| 充电标识 | 20 | 充电桩 | 充电车位、操作指南 |

| 警示标识 | 6 | 边缘区域 | 注意安全、请勿靠近 |

---

## 第三章 标识设置位置

### 3.1 总平面图

```

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│                    主入口总平面图（1:50）                         │

│                                                                 │

│   ┌─────────────────────────────────────────────────────────┐   │

│   │                    乌兰哈达火山脚下充电站               │   │

│   │                      总 平 面 图                        │   │

│   │                                                         │   │

│   │   ┌─────────────────────────────────────────────────┐   │   │

│   │   │                   场地平面                      │   │   │

│   │   │   充电区  休息区  卫生间  服务台                │   │   │

│   │   │   ●        ▲       ●       ★                   │   │   │

│   │   └─────────────────────────────────────────────────┘   │   │

│   │                                                         │   │

│   │   ● 您在此    ★ 服务台    ▲ 休息区    ● 卫生间         │   │

│   │                                                         │   │

│   └─────────────────────────────────────────────────────────┘   │

└─────────────────────────────────────────────────────────────────┘

```

### 3.2 标识布置表

| 编号 | 名称 | 位置 | 数量 | 安装高度 |

|------|------|------|------|----------|

| S-01 | 总平面图 | 主入口 | 1 | 1.6m |

| S-02 | 方向引导牌 | 各路口 | 4 | 2.0m |

| S-03 | 服务台 | 服务台上方 | 1 | 2.2m |

| S-04 | 休息区 | 休息区入口 | 2 | 1.6m |

| S-05 | 卫生间 | 卫生间门 | 2 | 1.6m |

| S-06 | 无障碍卫生间 | 无障碍门 | 1 | 1.2m |

| S-07 | 低位服务台 | 服务台 | 1 | 0.8m |

| S-08 | 无障碍停车位 | 车位地面 | 4 | 地面 |

| S-09 | 充电车位 | 车位地面 | 28 | 地面 |

| S-10 | 灭火器 | 灭火器上方 | 15 | 1.5m |

| S-11 | 当心触电 | 配电箱 | 12 | 1.6m |

| S-12 | 禁止烟火 | 储能间 | 4 | 1.6m |

---

## 第四章 标识设计样式

### 4.1 引导标识

```

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│                    方向引导牌                                    │

│                                                                 │

│   ┌─────────────────────────────────────────────────────────┐   │

│   │                                                         │   │

│   │              ▲          ●          ■                   │   │

│   │           休息区     卫生间     服务台                 │   │

│   │           50m →      30m →      20m →                 │   │

│   │                                                         │   │

│   └─────────────────────────────────────────────────────────┘   │

│                                                                 │

│  尺寸：600×400mm   材质：铝板反光   颜色：蓝底白字              │

└─────────────────────────────────────────────────────────────────┘

```

### 4.2 功能标识

```

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│                    功能标识牌                                    │

│                                                                 │

│   ┌─────────────────────────────────────────────────────────┐   │

│   │                                                         │   │

│   │                     休 息 区                           │   │

│   │                   REST AREA                            │   │

│   │                                                         │   │

│   └─────────────────────────────────────────────────────────┘   │

│                                                                 │

│  尺寸：300×150mm   材质：亚克力   颜色：灰底白字                │

└─────────────────────────────────────────────────────────────────┘

```

### 4.3 无障碍标识

```

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│                    无障碍卫生间标识                              │

│                                                                 │

│   ┌─────────────────────────────────────────────────────────┐   │

│   │                                                         │   │

│   │                    ♿                                  │   │

│   │                无障碍卫生间                            │   │

│   │               ACCESSIBLE TOILET                         │   │

│   │                                                         │   │

│   │                 ● ● ●（盲文）                          │   │

│   │                                                         │   │

│   └─────────────────────────────────────────────────────────┘   │

│                                                                 │

│  尺寸：300×200mm   材质：不锈钢   盲文：有                      │

└─────────────────────────────────────────────────────────────────┘

```

### 4.4 安全标识

```

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│                    安全警示标识                                  │

│                                                                 │

│   ┌─────────────────────────────────────────────────────────┐   │

│   │                                                         │   │

│   │                      ⚡                                │   │

│   │                   当心触电                             │   │

│   │                 DANGER! ELECTRIC                        │   │

│   │                                                         │   │

│   └─────────────────────────────────────────────────────────┘   │

│                                                                 │

│  尺寸：300×250mm   材质：铝板   颜色：黄底黑边                  │

└─────────────────────────────────────────────────────────────────┘

```

---

## 第五章 标识材料与规格

| 类型 | 材质 | 规格(mm) | 安装方式 |

|------|------|----------|----------|

| 室外大型 | 铝板反光 | 800×400~1200×800 | 立柱/墙面 |

| 室内中型 | 亚克力 | 300×150~600×400 | 墙面粘贴 |

| 无障碍 | 不锈钢 | 300×200 | 墙面粘贴 |

| 安全标识 | 铝板/PVC | 300×250 | 墙面/立柱 |

| 地面标识 | 热熔标线 | 按设计 | 地面喷涂 |

---

## 第六章 照明要求

| 标识类型 | 照明方式 | 亮度要求 |

|----------|----------|----------|

| 室外标识 | 反光膜/内透光 | 夜间可见 |

| 室内标识 | 环境照明 | 清晰可读 |

| 应急标识 | 蓄光/电光 | 断电后≥90min |