# 乌兰哈达火山脚下充电站路面构造大样图

**项目名称：** 乌兰哈达火山脚下光储充一体化充电站

**图纸名称：** 路面构造大样图

**图纸编号：** D-01~D-05

**编制日期：** 2026年12月31日

**编制单位：** [设计单位名称]

---

## 一、路面构造总览

| 图号 | 路面类型 | 位置 | 面积(㎡) | 面层材料 |

|------|----------|------|----------|----------|

| D-01 | 机动车道 | 主通道、充电区 | 1,830 | 混凝土路面 |

| D-02 | 人行道 | 广场、步行通道 | 350 | 火山石铺装 |

| D-03 | 停车位 | 充电车位 | 470 | 混凝土+植草砖 |

| D-04 | 无障碍坡道 | 各出入口 | 108 | 火山石+盲道 |

| D-05 | 透水铺装 | 雨水花园周边 | 120 | 透水砖 |

---

## 二、路面构造大样

### D-01 机动车道构造

```

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│                    机动车道构造大样（1:20）                              │

│                                                                         │

│   ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐   │

│   │  ██████████████████████████████████████████████████████████   │   │

│   │  █  面层：C35混凝土，厚度250mm                               █   │   │

│   │  █  分格缝：每5m设缩缝，每20m设胀缝                         █   │   │

│   │  █  表面拉毛处理，防滑系数≥0.6                               █   │   │

│   │  ██████████████████████████████████████████████████████████   │   │

│   │  ┌─────────────────────────────────────────────────────────┐   │   │

│   │  │  基层：C20素混凝土，厚度200mm                          │   │   │

│   │  └─────────────────────────────────────────────────────────┘   │   │

│   │  ┌─────────────────────────────────────────────────────────┐   │   │

│   │  │  垫层：级配碎石，厚度150mm，压实度≥95%                 │   │   │

│   │  └─────────────────────────────────────────────────────────┘   │   │

│   │  ┌─────────────────────────────────────────────────────────┐   │   │

│   │  │  路基：素土夯实，压实度≥93%                            │   │   │

│   │  └─────────────────────────────────────────────────────────┘   │   │

│   │                                                               │   │

│   └─────────────────────────────────────────────────────────────────┘   │

│                                                                         │

│  【技术参数】                                                            │

│  - 总厚度：600mm                                                        │

│  - 设计年限：20年                                                       │

│  - 抗折强度：≥4.5MPa                                                    │

│  - 横坡：1.5%                                                           │

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

```

### D-02 人行道（火山石铺装）

```

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│                    人行道构造大样（1:20）                                │

│                                                                         │

│   ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐   │

│   │  ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░   │   │

│   │  ░  面层：火山石火烧面，300×300×50mm                         ░   │   │

│   │  ░  拼缝宽8mm，同色水泥浆勾缝                                ░   │   │

│   │  ░  防滑系数≥0.8                                             ░   │   │

│   │  ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░   │   │

│   │  ┌─────────────────────────────────────────────────────────┐   │   │

│   │  │  粘结层：1:3干硬性水泥砂浆，厚度30mm                    │   │   │

│   │  └─────────────────────────────────────────────────────────┘   │   │

│   │  ┌─────────────────────────────────────────────────────────┐   │   │

│   │  │  基层：C20混凝土，厚度150mm                            │   │   │

│   │  └─────────────────────────────────────────────────────────┘   │   │

│   │  ┌─────────────────────────────────────────────────────────┐   │   │

│   │  │  垫层：级配碎石，厚度100mm，压实度≥95%                 │   │   │

│   │  └─────────────────────────────────────────────────────────┘   │   │

│   │  ┌─────────────────────────────────────────────────────────┐   │   │

│   │  │  路基：素土夯实，压实度≥93%                            │   │   │

│   │  └─────────────────────────────────────────────────────────┘   │   │

│   │                                                               │   │

│   └─────────────────────────────────────────────────────────────────┘   │

│                                                                         │

│  【技术参数】                                                            │

│  - 总厚度：330mm                                                        │

│  - 火山石规格：300×300×50mm                                            │

│  - 横坡：1.0%                                                           │

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

```

### D-03 停车位构造

```

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│                    停车位构造大样（1:20）                                │

│                                                                         │

│   ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐   │

│   │  ┌─────────────────────────────────────────────────────┐       │   │

│   │  │  面层：C35混凝土，厚度200mm                         │       │   │

│   │  │  车轮位置设植草砖，400×400×80mm                    │       │   │

│   │  └─────────────────────────────────────────────────────┘       │   │

│   │  ┌─────────────────────────────────────────────────────────┐   │   │

│   │  │  基层：C20素混凝土，厚度150mm                          │   │   │

│   │  └─────────────────────────────────────────────────────────┘   │   │

│   │  ┌─────────────────────────────────────────────────────────┐   │   │

│   │  │  垫层：级配碎石，厚度150mm，压实度≥95%                 │   │   │

│   │  └─────────────────────────────────────────────────────────┘   │   │

│   │  ┌─────────────────────────────────────────────────────────┐   │   │

│   │  │  路基：素土夯实，压实度≥93%                            │   │   │

│   │  └─────────────────────────────────────────────────────────┘   │   │

│   │                                                               │   │

│   └─────────────────────────────────────────────────────────────────┘   │

│                                                                         │

│  【植草砖大样】（1:10）                                                 │

│  ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐   │

│  │                                                                 │   │

│  │     ┌─────┬─────┬─────┐                                       │   │

│  │     │ 草 │ 草 │ 草 │                                        │   │

│  │     ├─────┼─────┼─────┤    植草砖规格：400×400×80mm          │   │

│  │     │ 草 │ 草 │ 草 │    孔洞率：40%                           │   │

│  │     ├─────┼─────┼─────┤    种植土：草籽+营养土                 │   │

│  │     │ 草 │ 草 │ 草 │                                        │   │

│  │     └─────┴─────┴─────┘                                       │   │

│  │                                                                 │   │

│  └─────────────────────────────────────────────────────────────────┘   │

│                                                                         │

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

```

### D-04 无障碍坡道构造

```

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│                    无障碍坡道构造大样（1:20）                            │

│                                                                         │

│   ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐   │

│   │  ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░   │   │

│   │  ░  面层：火山石荔枝面，300×300×50mm                         ░   │   │

│   │  ░  盲道砖：花岗岩，300×300×50mm，黄色                       ░   │   │

│   │  ░  防滑系数≥0.9                                             ░   │   │

│   │  ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░   │   │

│   │  ┌─────────────────────────────────────────────────────────┐   │   │

│   │  │  粘结层：1:3干硬性水泥砂浆，厚度30mm                    │   │   │

│   │  └─────────────────────────────────────────────────────────┘   │   │

│   │  ┌─────────────────────────────────────────────────────────┐   │   │

│   │  │  基层：C20混凝土，厚度150mm                            │   │   │

│   │  └─────────────────────────────────────────────────────────┘   │   │

│   │  ┌─────────────────────────────────────────────────────────┐   │   │

│   │  │  垫层：级配碎石，厚度100mm，压实度≥95%                 │   │   │

│   │  └─────────────────────────────────────────────────────────┘   │   │

│   │  ┌─────────────────────────────────────────────────────────┐   │   │

│   │  │  路基：素土夯实，压实度≥93%                            │   │   │

│   │  └─────────────────────────────────────────────────────────┘   │   │

│   │                                                               │   │

│   └─────────────────────────────────────────────────────────────────┘   │

│                                                                         │

│  【盲道大样】（1:10）                                                   │

│  ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐   │

│  │                                                                 │   │

│  │    ┌─────────────────────────────────────────────────────┐     │   │

│  │    │  ██████████████████████████████████████████████   │     │   │

│  │    │  引导盲道（条形凸起）                              │     │   │

│  │    │  ██████████████████████████████████████████████   │     │   │

│  │    │                                                     │     │   │

│  │    │  ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●    │     │   │

│  │    │  提示盲道（圆点凸起）                              │     │   │

│  │    │  ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●    │     │   │

│  │    └─────────────────────────────────────────────────────┘     │   │

│  │                                                                 │   │

│  └─────────────────────────────────────────────────────────────────┘   │

│                                                                         │

│  【技术参数】                                                            │

│  - 坡度：1:12                                                           │

│  - 宽度：≥1.5m                                                          │

│  - 扶手高度：0.9m（上层）/0.7m（下层）                                 │

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

```

### D-05 透水铺装构造

```

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│                    透水铺装构造大样（1:20）                              │

│                                                                         │

│   ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐   │

│   │  ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░   │   │

│   │  ░  面层：透水砖，200×100×60mm                               ░   │   │

│   │  ░  拼缝宽5mm，细砂填缝                                       ░   │   │

│   │  ░  透水系数≥1.0×10⁻²cm/s                                    ░   │   │

│   │  ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░   │   │

│   │  ┌─────────────────────────────────────────────────────────┐   │   │

│   │  │  找平层：中粗砂，厚度30mm                               │   │   │

│   │  └─────────────────────────────────────────────────────────┘   │   │

│   │  ┌─────────────────────────────────────────────────────────┐   │   │

│   │  │  基层：透水混凝土，厚度150mm，孔隙率≥15%               │   │   │

│   │  └─────────────────────────────────────────────────────────┘   │   │

│   │  ┌─────────────────────────────────────────────────────────┐   │   │

│   │  │  垫层：级配碎石，厚度150mm，孔隙率≥20%                 │   │   │

│   │  └─────────────────────────────────────────────────────────┘   │   │

│   │  ┌─────────────────────────────────────────────────────────┐   │   │

│   │  │  路基：素土夯实，压实度≥92%                            │   │   │

│   │  └─────────────────────────────────────────────────────────┘   │   │

│   │                                                               │   │

│   └─────────────────────────────────────────────────────────────────┘   │

│                                                                         │

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

```

---

## 三、路面构造节点详图

### 路面交接处构造

```

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│                机动车道与人行道交接处大样（1:20）                        │

│                                                                         │

│   ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐   │

│   │                                                                 │   │

│   │   机动车道                      人行道                         │   │

│   │   ┌─────────────────┐         ┌─────────────────┐              │   │

│   │   │  混凝土路面     │         │  火山石铺装     │              │   │

│   │   │  C35 250mm     │         │  50mm          │              │   │

│   │   ├─────────────────┤         ├─────────────────┤              │   │

│   │   │  基层 C20      │         │  粘结层 30mm   │              │   │

│   │   │  200mm         │         ├─────────────────┤              │   │

│   │   ├─────────────────┤         │  基层 C20      │              │   │

│   │   │  垫层 150mm    │         │  150mm         │              │   │

│   │   ├─────────────────┤         ├─────────────────┤              │   │

│   │   │  路基          │         │  垫层 100mm    │              │   │

│   │   └─────────────────┘         ├─────────────────┤              │   │

│   │                               │  路基          │              │   │

│   │                               └─────────────────┘              │   │

│   │                                                                 │   │

│   │   ┌─────────────────────────────────────────────────────────┐   │   │

│   │   │             路缘石（花岗岩）                            │   │   │

│   │   │             1000×300×150mm                             │   │   │

│   │   │             ┌─────────────────────┐                     │   │   │

│   │   │             │  ████████████████  │                     │   │   │

│   │   │             │  高出路面150mm     │                     │   │   │

│   │   │             └─────────────────────┘                     │   │   │

│   │   │              C20混凝土靠背                             │   │   │

│   │   └─────────────────────────────────────────────────────────┘   │   │

│   │                                                                 │   │

│   └─────────────────────────────────────────────────────────────────┘   │

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

```

---

## 四、构造层次汇总表

| 路面类型 | 面层 | 粘结层 | 基层 | 垫层 | 路基 | 总厚 |

|----------|------|--------|------|------|------|------|

| 机动车道 | C35混凝土250mm | — | C20混凝土200mm | 碎石150mm | 素土夯实 | 600mm |

| 人行道 | 火山石50mm | 砂浆30mm | C20混凝土150mm | 碎石100mm | 素土夯实 | 330mm |

| 停车位 | 混凝土200mm+植草砖 | — | C20混凝土150mm | 碎石150mm | 素土夯实 | 500mm |

| 无障碍坡道 | 火山石50mm+盲道 | 砂浆30mm | C20混凝土150mm | 碎石100mm | 素土夯实 | 330mm |

| 透水铺装 | 透水砖60mm | 中粗砂30mm | 透水混凝土150mm | 碎石150mm | 素土夯实 | 390mm |