创新措施相关设计文件

项目名称：徽厅聚绿·天井承合——徽派建筑绿色营造智慧在城市会客厅设计的转译实践

设计单位：安徽建筑大学 建筑与规划学院

编制日期：2026年3月22日

编制人：陈子琦

审核人：许杰青

审定人：陈萨如拉

## 一、项目概况

本项目为合肥市城市会客厅公共建筑，地上4层，总建筑面积6899㎡，建筑高度18m，结构形式为框架结构。项目以“徽派建筑绿色营造智慧的当代转译”为核心，在传承历史文化、降低碳排放、智慧友好运行、保障安全健康四个维度采取创新设计措施，实现绿色建筑与地域文化的深度融合，各项创新均具备明显生态、社会与经济效益。

## 二、创新措施分项说明

### （一）创新措施1：传承历史文化——徽派营造智慧的现代转译设计

- 设计内容

- 提取徽派建筑“天井院、四水归堂、马头墙、粉墙黛瓦”等核心空间与视觉符号，以现代材料与构造进行转译：

- 空间层面：保留天井中庭的采光、通风、排水逻辑，转化为现代公共建筑的核心交往空间；

- 立面层面：将马头墙抽象为折线檐口与层次化屋面，粉墙黛瓦转化为浅米白真石漆与深灰色金属屋面；

- 细节层面：将徽派木雕、砖雕元素模块化，应用于室内隔断、公共家具与导视系统。

- 实施措施

- 方案阶段开展徽派建筑文化元素提取与转译专题研究，形成《地域文化传承设计导则》；

- 施工图阶段落实天井中庭、折线檐口等关键构造节点，确保文化符号与功能需求统一；

- 施工阶段采用本地工匠技艺，保障传统营造逻辑的现代落地。

- 效益分析

- 构建具有鲜明合肥地域辨识度的建筑形象，强化市民文化归属感与场所精神；

- 为徽派建筑文化的当代传承提供可复制的公共建筑实践样本，具备显著社会效益。

- 依据

- 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年版）“传承历史文化”相关要求；

- 安徽省地域建筑文化保护与传承相关政策文件。

### （二）创新措施2：降低碳排放——低碳建材全生命周期管控与被动式节能设计

- 设计内容

- 建材低碳化：优先选用本地生产的低碳建材（如本地混凝土、再生砖、高效保温材料），减少运输碳排放；采用结构优化设计，降低钢筋与混凝土用量，从源头削减建材生产碳排放。

- 被动式节能：借鉴徽派建筑“高墙窄院、天井拔风”的生态智慧，结合现代被动式设计，优化自然通风、采光与遮阳，降低空调与照明能耗，削减运行阶段碳排放。

- 全生命周期碳管控：建立建材碳足迹核算体系，编制《低碳建材碳足迹报告》与《建筑全生命周期碳排放分析报告》，实现从生产到运营的碳数据可追溯。

- 实施措施

- 材料选型阶段：严格筛选低碳排放因子建材，建立《低碳建材采购清单》；

- 结构设计阶段：通过BIM优化梁柱截面，减少混凝土与钢筋用量约15%；

- 运维阶段：接入智能用电管理系统，实现负荷调节与能耗监测，进一步降低运行碳排放。

- 效益分析

- 建材生产与运输阶段单位面积碳排放较常规建筑降低约91%；

- 运行阶段通过被动节能与智能管控，年碳排放强度降至2.4 kgCO₂/㎡·a，远低于行业平均水平；

- 满足《建筑碳排放计算标准》GB/T 51366-2019要求，为建筑净零碳目标提供支撑。

- 依据

- 《建筑碳排放计算标准》GB/T 51366-2019；

- 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年版）“降低碳排放”相关要求。

### （三）创新措施3：智慧友好运行——智能用电与负荷调节系统设计

- 设计内容

- 搭建智能用电管理平台，对空调、照明、动力等负荷进行分项计量与实时监测；

- 结合分时电价与需求响应策略，实现负荷削峰填谷：峰值时段上调空调温度设定值、降低照明亮度、优化新风量，将用电负荷调节比例提升至26%以上；

- 预留光伏发电接入接口，为后续光伏并网、实现能源自给奠定基础。

- 实施措施

- 电气设计阶段配置智能电表、负荷控制模块与数据采集系统；

- 运维阶段编制《智能用电负荷调节操作规程》，实现自动化与人工干预结合；

- 建立能耗数据分析机制，持续优化运行策略。

- 效益分析

- 峰值负荷降低26%以上，缓解电网压力，避免尖峰电价，年电费支出降低约12%；

- 提升建筑能源利用效率，符合《民用建筑节能设计标准》GB 50189-2015要求；

- 为城市智慧能源管理提供公共建筑示范案例，具备良好的推广价值。

- 依据

- 《民用建筑电气设计标准》GB 51348-2019；

- 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年版）“智慧友好运行”相关要求。

### （四）创新措施4：保障安全健康——被动式舒适环境与健康室内设计

- 设计内容

- 被动式舒适环境：通过天井中庭自然采光、拔风通风，结合高效围护结构，提升室内热舒适与光舒适，减少对人工设备的依赖；

- 健康室内设计：选用低VOC环保装饰材料，优化新风系统设计（按人员密度配置≥30m³/人·h新风量），设置CO₂浓度监测与联动控制，保障室内空气质量；

- 安全保障：优化疏散通道设计，配置智能应急照明与广播系统，提升火灾等突发状况下的人员安全保障能力。

- 实施措施

- 暖通设计阶段模拟自然通风与采光效果，优化天井与外窗开启比例；

- 装饰材料选型阶段严格执行《室内装饰装修材料有害物质限量》标准；

- 消防设计阶段落实《建筑设计防火规范》GB 50016要求，完善应急疏散系统。

- 效益分析

- 室内PM2.5、CO₂浓度等指标满足《室内空气质量标准》GB/T 18883要求，提升使用者健康水平；

- 被动式舒适设计减少空调与照明使用时长，降低能耗的同时提升空间舒适度；

- 完善的安全保障系统提升建筑应急响应能力，保障公共安全。

- 依据

- 《室内空气质量标准》GB/T 18883-2002；

- 《建筑设计防火规范》GB 50016-2014（2018年版）；

- 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年版）“保障安全健康”相关要求。

## 三、创新措施综合效益

本项目通过以上四项创新措施，在文化传承、低碳减排、智慧运行、安全健康四个维度实现了显著效益：

- 文化层面：延续徽派建筑文脉，打造地域文化标识性公共空间；

- 生态层面：全生命周期碳排放强度大幅降低，助力“双碳”目标；

- 运维层面：智能用电系统提升能源效率，降低运营成本；

- 人本层面：健康舒适的室内环境与完善的安全保障，提升公共服务品质。

各项创新均符合《绿色建筑评价标准》9.2.10条要求，具备明显的生态、社会与经济效益，可获得40分满分评价。

## 四、附件清单

- 《地域文化传承设计导则》及相关设计图纸

- 《低碳建材碳足迹报告》《建筑全生命周期碳排放分析报告》

- 《智能用电负荷调节系统设计说明书》及系统图

- 《室内空气质量与被动舒适环境分析报告》

- 消防与应急疏散设计文件

设计单位（盖章）：安徽建筑大学 建筑与规划学院

日期：2026年3月22日