徽厅聚绿·天井承合项目——紧急疏散设计说明（方案阶段）

项目名称：徽厅聚绿·天井承合——徽派建筑绿色营造智慧在城市会客厅设计的转译实践

编制阶段：建筑方案设计阶段

编制依据：

1. 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019 条文4.1.7

- 《建筑防火通用规范》GB 55037-2022

- 《防灾避难场所设计规范》GB 51143-2015

4.项目各层平面设计图纸

- 项目概况

本项目为合肥市城市会客厅公共建筑，功能涵盖接待、休憩、配套服务等，各层均设置走廊、疏散通道等通行空间，方案严格遵循紧急疏散与应急救护要求，保障人员安全。

- 紧急疏散设计措施

- 疏散通道与走廊设计

通道宽度：主疏散走廊净宽≥1.8m，次通道净宽≥1.5m，满足《建筑防火通用规范》中公共建筑疏散宽度要求。

通道畅通性：走廊、疏散通道内无障碍物、无堆放物，保持连续直通安全出口，避免迂回曲折。

疏散方向：各功能区均设置清晰的疏散指示方向，确保人员可快速识别最短疏散路径。

- 安全出口与疏散楼梯

安全出口数量：各层均设置不少于2个直通室外的安全出口，分布均匀，满足最远疏散距离要求。

疏散楼梯：采用封闭楼梯间，楼梯净宽≥1.2m，踏步尺寸符合规范，便于人员快速疏散。

- 应急救护相关设计

应急避难空间：在首层设置临时应急救护点，配备急救箱、应急照明等基础设备，便于突发情况时开展救护。

应急照明与疏散指示：走廊、疏散通道、安全出口处均设置应急照明和疏散指示标志，断电后持续照明时间≥30分钟。 三、合规性说明 本方案走廊、疏散通道等通行空间的设计完全满足《绿色建筑评价标准》4.1.7条文要求，符合国家及地方相关防火与疏散规范，可保障紧急情况下人员的安全疏散与应急救护需求。

备注：本文件为方案阶段设计说明，非正式施工/运营文件，实际项目实施后将补充完整疏散管理制度与宣传记录。