# 徽厅聚绿·天井承合——给排水专业图纸及设计说明

设计单位：安徽建筑大学 建筑与规划学院

设计日期：2026年3月20日

设计人员：陈子琦、曹羽、刘佳璇、陈振强、刘檄文

指导老师：许杰青、陈萨如拉

---

## 一、设计依据

1. 《建筑给水排水设计标准》（GB 50015-2019）

2. 《室外给水设计标准》（GB 50013-2018）

3. 《室外排水设计标准》（GB 50014-2021）

4. 《建筑与小区雨水控制及利用工程技术规范》（GB 50400-2016）

5. 《民用建筑节水设计标准》（GB 50640-2010）

6. 项目“徽厅聚绿·天井承合”总体设计方案、建筑专业图纸及设计说明

7. 项目基地北侧湖泊及包河水文、地质勘察资料

8. 绿色建筑评价标准及海绵城市相关设计要求

---

## 二、工程概况

本项目为“徽厅聚绿·天井承合”城市会客厅，总建筑面积约800㎡，地上2层、地下1层，集展览、餐饮、娱乐、公共服务于一体。给排水系统设计深度融入徽派建筑绿色营造智慧，以**天井为核心枢纽**，构建“生活给水+雨水资源化+湖水源热泵耦合”的循环水系统，实现水资源高效利用、生态循环与低能耗运行，契合项目可持续发展目标。

---

## 三、给排水专业图纸说明

### （一）图纸分类及核心内容

本次给排水专业设计图纸共10张，采用标准制图规范，具体如下：

1.  **给排水总平面图（1张）**：1:500比例尺，标注给水引入管、污水排出管、雨水收集管道、地下蓄水池、湖水源热泵取退水点位，明确与北侧湖泊、包河的衔接关系，体现海绵城市与水资源循环理念。

2.  **各楼层给排水平面图（3张）**：1:100比例尺，标注生活给水管道、排水管道、卫生器具、雨水斗、天井雨水收集口位置，明确餐饮区隔油池、卫生间污水提升装置等设施布局，与功能分区精准匹配。

3.  **给排水系统图（2张）**：1:100比例尺，展示生活给水系统、污废水系统、雨水收集系统、湖水源热泵水系统的竖向走向、管径变化、阀门及设备连接，体现系统逻辑与节能设计。

4.  **雨水资源化系统专项图（2张）**：1:200比例尺，详细标注天井雨水收集管网、地下蓄水池、净化处理装置、灌溉管网及溢流排放至包河的管线，体现徽派天井“四水归堂”的当代转译。

5.  **节点详图（2张）**：1:50比例尺，针对天井雨水斗安装、蓄水池防渗、隔油池构造、热泵取退水接口等关键节点，明确施工工艺、材质及密封要求。

### （二）图纸标注规范

- 尺寸标注：总平面图以米（m）为单位，其余图纸以毫米（mm）为单位，标注管道管径、标高、坡度及设备定位尺寸。

- 材质标注：明确给水管采用PP-R环保给水管，排水管采用UPVC静音排水管，雨水管采用HDPE波纹管，蓄水池采用钢筋混凝土防渗结构。

- 符号标注：采用给排水专业标准图例，清晰区分给水、污水、雨水、热泵水管道及各类设备，便于施工与验收。

---

## 四、给排水系统设计核心要求

### （一）生活给水系统

1.  **水源与供水方式**：由城市市政给水管网供水，引入管管径DN100，在建筑底层设置水表井及总控制阀，采用下行上给式供水，满足餐饮、卫生间、清洁等用水需求。

2.  **节水设计**：所有卫生器具均选用一级节水型产品（坐便器冲水量≤4.8L，水龙头流量≤0.15L/s），餐饮区设置中水回用预处理装置，将部分生活杂排水经简单处理后用于庭院灌溉，降低市政水消耗。

3.  **水质保障**：引入管设置倒流防止器，避免生活水被污染；餐饮区给水管道采用食品级材质，确保用水安全。

### （二）污废水排水系统

1.  **排水体制**：采用污废分流制，生活污水与废水分别收集，卫生间污水经化粪池预处理后，排入城市市政污水管网；餐饮废水经隔油池处理后，再排入市政管网，避免油脂堵塞管道。

2.  **排水能力**：排水管道坡度按规范取值（DN100管道坡度i=0.026），确保排水通畅无堵塞；地下层设置污水提升装置，将污废水提升至地面排水管网，避免倒灌。

3.  **环保要求**：化粪池、隔油池均设置于建筑外侧绿化带内，做好防渗处理，防止污染土壤及地下水；定期清掏维护，确保处理效果。

### （三）雨水资源化系统（核心设计）

1.  **收集与转输**：以徽派天井为核心，屋面雨水经檐沟、雨水斗收集，通过专用管道汇入地下蓄水池（有效容积50m³），实现“四水归堂”的生态转译；庭院雨水经透水铺装、下凹式绿地渗透后，多余雨水也汇入蓄水池。

2.  **净化与利用**：蓄水池内设置沉淀、过滤、消毒装置，净化后的雨水用于庭院灌溉、卫生间冲厕、道路清扫，替代部分市政自来水，实现雨水资源化利用。

3.  **溢流与排放**：蓄水池设置溢流管，超量雨水经净化后有序排入北侧包河，避免内涝，同时补充河道生态水量，构建与周边水体的良性循环。

4.  **微气候调节**：蓄水池与庭院植物形成协同效应，通过水分蒸发与植物蒸腾，调节室内外温湿度，优化建筑微生态，契合项目绿色营造理念。

### （四）湖水源热泵耦合水系统

1.  **取退水设计**：从北侧湖泊抽取低温水，作为湖水源热泵系统的冷热源，为建筑墙地暖管系统提供夏季冷水、冬季热水；换热后的水经处理后，回流至湖泊下游，避免影响水体生态。

2.  **输配策略**：采用差异化输配，夏季冷水先经墙面盘管再至地面盘管，冬季热水先输送至地面盘管再覆盖墙面盘管，结合空气热力学原理，实现快速温控与能耗节约。

3.  **水质保护**：取退水管道设置过滤装置，防止水草、泥沙进入热泵机组；回流前设置水质监测装置，确保回流水质符合湖泊生态保护要求。

### （五）消防给水系统（配套设计）

1.  **消防水源**：由市政给水管网与地下蓄水池联合供水，蓄水池预留10m³消防备用水量，满足初期火灾灭火需求。

2.  **系统配置**：建筑内设置室内消火栓系统，每层配置2组消火栓，间距≤30m；公共区域配置手提式灭火器，满足消防规范要求。

---

## 五、施工与验收要求

1.  **施工工艺**：管道安装横平竖直，接口严密无渗漏；雨水管道坡度符合设计要求，确保排水通畅；蓄水池、隔油池等构筑物严格按防渗规范施工，避免漏水。

2.  **系统调试**：施工完成后，对给水系统进行水压试验（试验压力≥1.5倍工作压力），对排水系统进行通球试验，对雨水系统进行模拟降雨试验，确保系统运行正常。

3.  **验收标准**：严格按照《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB 50268-2019）及相关规范验收，重点核查雨水资源化系统、湖水源热泵系统的运行效果，确保符合绿色建筑与生态循环要求。

---

## 六、维护与管理

1.  定期检查管道、阀门及设备，及时更换老化部件，防止渗漏。

2.  每半年对蓄水池、隔油池、化粪池进行清掏维护，确保处理效果。

3.  雨季前对雨水收集系统进行全面检查，清理雨水斗、管道内杂物，避免堵塞。

4.  建立水资源利用台账，统计市政水、雨水、中水使用量，持续优化节水策略。

---

设计人签字：陈子琦

审核人签字：许杰青

安徽建筑大学 建筑与规划学院

2026年3月20日