徽厅聚绿・天井承合项目 —— 防水、防潮措施及技术参数要求说明（方案阶段）

项目名称：徽厅聚绿・天井承合 —— 徽派建筑绿色营造智慧在城市会客厅设计的转译实践编制阶段：建筑方案设计阶段编制依据：

- 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019 条文 4.1.6

- 《住宅室内防水工程技术规范》JGJ 298-2013

- 《建筑防水工程技术规范》GB 50108-2011

- 项目各层平面设计图纸

一、项目概况

本项目为城市会客厅公共建筑，功能涵盖接待、休憩、配套服务等，各层均设置公共卫生间、淋浴间等用水空间。方案严格遵循绿色建筑防水防潮要求，针对卫生间、浴室等潮湿区域，从地面防水、墙面防潮、顶棚防潮三个维度制定专项设计措施，保障使用安全与室内环境质量。

二、地面防水设计措施及技术参数

1. 防水范围

- 覆盖所有卫生间、淋浴间、盥洗区的地面全域，并沿墙面向上延伸≥150mm（淋浴区墙面延伸至 1800mm 高度）。

- 卫生间门口设置防水反坎（高度≥150mm），防止水向外渗漏。

2. 防水材料选型（方案级）

- 地面防水层：采用聚合物水泥基防水涂料（或聚氨酯防水涂料），设计厚度≥1.5mm，具备良好的耐水性、抗裂性与粘结强度。

- 找坡层：采用 1:8 水泥珍珠岩找坡，坡度≥1%，坡向地漏或排水口，保证地面排水顺畅，避免积水。

3. 施工工艺要求（方案描述）

- 基层处理：地面基层平整、坚实，无空鼓、裂缝，含水率符合防水材料施工要求。

- 防水层施工：分 2~3 遍涂刷，确保无漏刷、无气泡，阴阳角部位做圆弧过渡处理。

- 保护层：防水层验收合格后，铺设 20mm 厚 1:3 水泥砂浆保护层，再铺贴防滑地砖。

三、墙面防潮设计措施及技术参数

1. 防潮范围

- 卫生间、淋浴间墙面全域（淋浴区延伸至 1800mm 高度）。

- 盥洗区墙面延伸至 1200mm 高度。

2. 防潮材料选型（方案级）

- 基层处理：墙面基层涂刷防潮界面剂，封闭毛细孔，提升防潮性能。

- 中部防潮层：采用耐水型防潮腻子，厚度≥2mm，阻断潮气渗透。

- 面层材料：淋浴区采用防滑防潮瓷砖（吸水率≤0.5%），其他区域采用防水乳胶漆或防潮壁纸。

3. 技术要求

- 墙面防潮层与地面防水层搭接严密，形成连续封闭的防水防潮体系。

- 墙面管线开槽部位，先做防水防潮加强处理，再恢复面层。

四、顶棚防潮设计措施及技术参数

1. 适用范围

所有卫生间、淋浴间的顶棚区域。

2. 材料选型（方案级）

- 顶棚龙骨：采用镀锌轻钢龙骨，具备防锈防潮性能。

- 罩面板：采用耐水防潮石膏板（或铝扣板），表面涂刷防潮涂料。

- 防潮处理：石膏板拼缝处采用耐水腻子嵌缝，粘贴防潮玻纤带，防止开裂返潮。

3. 辅助措施

- 顶棚设置通风百叶或换气扇，与建筑通风系统联动，及时排除潮湿空气，降低室内湿度。

- 灯具、风口等设备周边做密封处理，防止潮气侵入顶棚内部。

五、合规性说明

本方案针对卫生间、浴室等潮湿区域的地面防水、墙面及顶棚防潮设计，完全符合《绿色建筑评价标准》4.1.6 条文 “卫生间、浴室的地面应设置防水层，墙面、顶棚应设置防潮层” 的要求，同时满足国家及地方相关防水防潮规范标准，可保障建筑使用过程中的防水防潮安全，提升室内环境舒适度。

备注：本文件为方案阶段设计说明，非正式施工文件，实际项目实施阶段将结合施工图设计、材料检测报告进一步完善。