# 外门窗施工工法说明文件

## 一、施工准备

1.  核对门窗洞口尺寸，清理基层，确保洞口平整。

2.  检查门窗成品质量，型材、玻璃、五金件均符合设计要求。

## 二、安装流程

1.  定位放线：按图纸确定门窗位置及标高。

2.  固定框体：采用膨胀螺栓将门窗框与主体结构连接，间距≤600mm。

3.  缝隙填充：框体与墙体间隙填充聚氨酯发泡剂，待固化后切割平整。

4.  密封处理：外侧打耐候密封胶，厚度≥5mm，确保密封严密。

5.  玻璃安装：安装中空玻璃，打结构胶密封，保证水密性。

## 三、质量控制

1.  框体安装垂直度偏差≤2mm/m，水平度偏差≤1.5mm/m。

2.  密封胶连续饱满，无气泡、开裂现象。

3.  开启灵活，五金件紧固无松动。
