愈境医院标识系统设计与设置说明文件

一、设计依据

1.《医院建筑标识设计标准》T/CECS18422025

2.《医疗机构标志标准》WS/T3072024

3.《基层医疗卫生机构标识设计标准》WS/T808—2022

4.《医疗建筑电气设计规范》JGJ3122013

5.《无障碍设计规范》GB507632012

二、设计原则

愈境医院标识系统遵循“清晰指引、便捷通达、舒缓安心”的核心设计理念，以患者为中心，构建层级分明、视觉友好、智慧融合的导视体系。

色彩策略：采用“蓝白白医疗色系”，以蓝色为主色调。蓝色在色彩心理学中具有平静、可靠、专业的意象，有助于缓解患者及家属的焦虑感，同时增强标识辨识度，尤其便于老年群体或视力不佳人士识别。

照明要求：引导标识、无障碍标识、安全警示标识等采用电光源照明，由照明配电箱单独回路供电，集中控制。急诊及急诊通道必须设置标识照明。

三、标识系统分类与设置

3.1室外导向标识

| 标识类型 | 设置位置 | 设置要求 |
| --- | --- | --- |
| 楼宇标识 | 建筑主入口、各楼栋外立面 | 中英文双语，夜间照明，顺时针方向统一编号 |
| 停车指引标识 | 停车场入口、场内关键节点 | 导向清晰，符合交通规范 |
| 户外立牌 | 主要道路交汇处、门诊入口 | 内容简洁，方向明确 |

3.2室内功能分区标识

| 标识类型 | 设置位置 | 设置要求 |
| --- | --- | --- |
| 楼层索引标识 | 电梯厅、扶梯口、主要通道入口 | 底边距地≥2.2m（敞开空间），贴墙式距地1.7m～1.9m |
| 科室导向标识 | 走廊交叉口、通道沿线 | 箭头方向明确，内容简明 |
| 诊区指引标识 | 门诊入口处、扶梯上行处、电梯间 | 中英文双语，色彩对比鲜明 |
| 功能单元标识 | 各科室入口、诊室门口 | 统一材质与规格 |

3.3医疗专用标识

| 标识类型 | 设置位置 | 设置要求 |
| --- | --- | --- |
| 管道标识 | 各类医疗管路 | 按药物作用分类设色：镇痛镇静类为黄色，血管扩张药为绿色，儿茶酚胺类为红色 |
| 射线防护标识 | 扫描室、治疗室入口 | 设置红色工作标识灯，开关设于设备操纵台 |
| 病房标识 | 病房门口 | 针对老年患者采用水果图案标识（苹果、香蕉、橙子等），替代传统数字编码，色彩对比强烈，易于辨识 |

3.4无障碍标识

设置位置：无障碍通道、无障碍电梯、无障碍卫生间入口、无障碍停车位

设计要求：符合《无障碍设计规范》GB50763，图形符号规范统一

四、安全防护的警示和引导标识系统

4.1安全警示标识设置

| 标识类型 | 设置位置 | 功能说明 |
| --- | --- | --- |
| 地面湿滑警示标识 | 卫生间、保洁作业区、雨天地面易滑区域 | 提醒人员注意防滑，防止跌倒事故 |
| 禁烟标识 | 室内公共区域、走廊、楼梯间、电梯厅 | 明确禁烟范围，维护室内空气质量 |
| 射线警示标识 | 影像科、放疗科入口 | 警示人员注意电离辐射防护 |
| 医疗废物警示标识 | 医疗废物暂存间、废物收集点 | 明确危险废物存放区域 |

4.2消防疏散引导标识

| 标识类型 | 设置位置 | 功能说明 |
| --- | --- | --- |
| 安全出口标识 | 各楼层安全出口门上方 | 电光源型，持续指示疏散方向 |
| 疏散指示标识 | 走廊墙面距地≤1.0m处 | 箭头指向最近安全出口 |
| 楼层疏散示意图 | 电梯厅、楼梯间入口 | 标明当前位置、疏散路线、消防设施位置 |
| 消防设施标识 | 消火栓、灭火器设置点 | 明确设施位置与使用方法 |

4.3应急引导标识

| 标识类型 | 设置位置 | 功能说明 |
| --- | --- | --- |
| 应急集合点标识 | 室外集散广场 | 明确应急避难区域 |
| 急救通道标识 | 急诊入口、急救车通道沿线 | 保障急救车辆优先通行 |
| 紧急呼叫标识 | 病房、卫生间无障碍厕位 | 明确紧急呼叫按钮位置 |

4.4智慧导航系统融合

为提升患者就医便捷度，标识系统与智慧导航系统融合：在各楼层关键节点标识牌中加入智慧导航二维码，患者扫码后输入目的地，即可进入院内导航功能，实现实时导航指引。

五、材质与工艺要求

| 项目 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 材质选择 | 选用抗菌、耐磨、易清洁、环保耐久的材料，适配室内外场景 |
| 字体规范 | 中英文双语，字体清晰易读，色彩对比鲜明 |
| 安装工艺 | 安装牢固，表面平整，接缝严密 |
| 耐久性 | 具备抗紫外线、耐候性能，室内外标识分别满足相应耐久年限 |
| 安全性 | 标识外露可导电部分应可靠接地 |

编制单位：重庆交通大学建筑与城市规划学院

编制人：陈丹铭黎堰

编制日期：2026年3月22日